附件3

广西壮族自治区建设工程质量检测

主要仪器设备配置基本要求

一、专项检测

（一）地基基础工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 |  | 主要仪器设备基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★地基承载力静载检测 | ★浅层平板静载荷试验 |  | 全套检测仪器设备必备。其中：1、荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； 2、配重荷载应不少于100吨。 |  |
|  |  | ★深层平板静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | ★岩基载荷试验 |  |  |  |
|  |  | ★复合地基静载荷试验 | 锚桩法、 堆载法或自平衡法 | 根据千斤顶、钢梁（桁架）和配重的检测能力，此项检测划分3000kN、5000kN、10000kN和10000kN以上四个级别。各级别要求： - 相应级别配套的静载荷反力系统（钢梁、千斤顶、配重等）。 - 荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； 另外： 3000kN级应具备100%配重； 5000kN和10000kN级： ①应具备80%配重； ②钢梁的设计证明文件 10000kN以上单独备案 | 5000kN级应具备3000kN和5000kN两个级别的检测设备 10000kN至少应具备3000kN和10000kN两个级别的检测设备 |
| 2 | ★桩的承载力检测 | ★单桩竖向抗压静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | 单桩竖向抗拔静载荷试验 |  | 全套检测仪器设备必备。其中：荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； |  |
|  |  | 单桩水平静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | 带承台桩水平静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | 高应变动力检测 |  | 10吨以上重锤、锤架和动测仪 |  |
| 3 | ★桩身完整性检测 | ★低应变反射波法 |  | 动测仪 |  |
|  |  | 声波透射法 |  | 声波检测仪 |  |
|  |  | 钻芯法 |  | 钻机符合JGJ106--2003要求 |  |
| 4 | ★锚杆锁定力检测 | ★土层锚杆抗拔试验 |  | 穿心千斤顶、荷载传感器或精度不低于0.4级油压表、位移计 |  |
|  |  | 岩石锚杆抗拔试验 |  | 同上 |  |
| 5 | 静力、动力触探检测 |  |  | 静力触探仪、动力触探仪 |  |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（二）主体结构工程现场检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★混凝土强度检测 |  | ★回弹法 | 回弹仪 |
|  |  |  | 超声-回弹综合法 | 超声波测试仪、回弹仪 |
|  |  |  | ★钻芯法 | 钻芯机、压力机 |
|  |  |  | 拔出法 | 抗拔仪 |
| 2 | ★砂浆强度检测 |  | ★回弹法 | 回弹仪 |
|  |  |  | 贯入法 | 贯入仪 |
|  |  |  | 推出法 | 推出仪 |
|  |  |  | 筒压法 | 压力机 |
|  |  |  | 射钉法 | 射钉枪 |
| 3 | ★砌体强度检测 |  | ★原位轴压法 | 原位压力机 |
|  |  |  | 扁顶法 | 扁式液压千斤顶 |
|  |  |  | 原位单剪法 | 千斤顶、压力表 |
|  |  |  | 原位单砖双剪法 | 原位剪切仪 |
| 4 | ★钢筋保护层和间距检测 |  | ★无损检测法 | 钢筋位置测定仪 |
|  |  |  | 破损检测法 |  |
| 5 | ★混凝土构件结构性能检测 |  | 载荷试验法 | 位移自动测试仪器和仪表、 读数显微镜 |
| ６ | ★后置埋件抗拔试验 |  | 抗拔试验 | 穿心千斤顶、位移计 |
| 7 | ★变形观测 | 沉降观测 |  | Ⅱ级以上精密水准仪 |
|  |  | 倾斜观测 |  | Ⅰ级以上经纬仪 |
| 8 | 建筑门窗气密性、水密性和抗风压性能检测 |  | 室内检测 | 智能门窗物理性能检测仪 |
|  |  |  | 现场检测 | 建筑门窗物理性能现场检测仪 |
| 9 | 土层锚杆、锚索、混凝土锚栓和植筋检测 |  |  | 拉拔仪 |
| 10 | 外墙饰面砖和碳纤维片材加固混凝土粘结强度检测 |  |  | 粘结强度检测仪 |
| 11 | ★结构裂缝检测 |  |  | 读数显微镜 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（三）建筑幕墙工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 |  | 动风压检测系统、平面内抗震系统 |
| 2 | ★硅酮结构胶相容性检测 |  | 紫外线老化箱、紫外线强度计、拉力试验机 |
| 3 | 硅酮结构胶剥离粘结性检测 |  | 拉力试验机 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目。

（四）钢结构工程检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★钢结构焊接质量无损检测 |  | 射线探伤 | 射线探伤机 |
|  |  |  | ★超声波探伤 | 超声波探伤仪 |
|  |  |  | 磁粉探伤 | 磁粉探伤仪 |
|  |  |  | 渗透探伤 | 渗透仪 |
| 2 | ★钢结构防腐及防火涂装检测 |  |  | 覆层测厚仪 |
| 3 | ★钢结构节点检测 | 承载力 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  | ★机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 预拉力 |  | 轴力测试仪、扭矩测试仪 |
|  |  | 楔负载 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  |  | 扭矩系数 |  | 扭矩测试仪 |
|  |  | 抗滑移系数 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  |  | 承载力 |  | WE-1000型万能试验机 |
| 4 | ★钢结构的变形检测 |  |  | Ⅱ级以上精密水准仪、 Ⅰ级以上经纬仪 |
| 5 | 钢材、钢铸件力学性能检测 |  |  | WE-1000型万能试验机 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

二、见证取样检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水泥物理力学性能检验 | ★细度 |  | - 全套检测设备和配套设施。其中：1、压力机、抗折机应具备数据自动采集和处理功能；2、成型室和试验室有恒温装置 |
|  |  | ★安定性 | 试饼法 |  |
|  |  |  | ★雷氏夹法 |  |
|  |  | ★凝结时间 |  |  |
|  |  | ★强度 |  |  |
| 2 | ★钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 | 屈服强度 |  | 300kN、600 kN、1000 kN拉力试验机（或液压式万能机），弯曲试验机 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 伸长率 |  |  |
|  |  | 弯曲 |  |  |
|  |  | 反复弯曲 |  |  |
| 3 | ★砂常规检验 | 颗粒级配 |  | 烘箱、试验筛、振筛机、天平、台秤、量瓶、量桶、压力试验机、压碎指标测定仪、针片状规整仪 |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
| 4 | ★石常规检验 | 颗粒级配 |  |  |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
|  |  | 针片状含量 |  |  |
|  |  | 压碎指标 |  |  |
| 5 | ★混凝土检验 | ★立方体抗压强度 |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 |
|  |  | ★配合比试配：稠度、凝结时间、泌水与压力泌水、表观密度 |  | 混凝土搅拌机、振动台、坍落度筒 标准养护室>15㎡ |
|  |  | 含气量 |  | 含气量测定仪 |
|  |  | 抗冻性能 |  | 冷冻箱 |
|  |  | 抗渗性能 |  | 抗渗仪 |
|  |  | 收缩 |  | 收缩仪 |
|  |  | 受压徐变、碳化、锈蚀、抗压疲劳强度 |  | 徐变仪、碳化箱、疲劳试验机 |
| 6 | ★砂浆强度检验、配合比试验 |  |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 |

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ★土工检测 | 含水率 |  |  | 含水率试验 | 环刀、烘箱、天平（0.01g） |
|  |  | 密度 |  |  | 环刀法 | 环刀、天平(0.1g) |
|  |  |  |  |  | 灌砂法 | 密度测定仪、天平 |
|  |  |  |  |  | 灌水法 | 台秤 |
|  |  | 最大干密度、最优含水率 |  |  | 击实试验 | 击实仪 |
| 8 | 混凝土掺加剂检验 | 减水率 |  |  |  | 全套检测设备和配套设施。其中：1、压力机应具备数据自动采集和处理功能。2、成型室应有恒温装置 |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |
| 9 | 预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验 |  |  |  |  | 全套检测仪器设备。其中：1、荷载—位移测试应采用数据自动采集和处理系统。2、钢绞线检测宜采用专用钢绞线试验机 |
| 10 | 沥青检验 |  | 针入度、延度、软化点 |  |  | 针入度仪、延度仪、软化点测定仪 |
|  | 沥青混合料检验 |  | 马歇尔稳定度、抗压强度、配合比设计 |  |  | 压力机、马歇尔稳定度仪、沥青混合搅拌机 |
|  | - 防水卷材检验 |  | 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、抗渗透性 |  |  | 拉力机、柔度弯曲器、不透水仪 |
| 11 | ★墙体材料（强度）检验 |  |  |  |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能。 |
| 12 | 路面弯沉检测 |  |  |  |  | 弯沉仪 |
| 13 | 建筑装饰材料技术性能检验 |  |  | 陶瓷砖 |  | 压力机、沸煮箱、烘箱、耐磨仪 |
|  |  |  |  | 漆 |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 |  |  |
|  |  |  |  | 玻璃 |  |  |
|  |  |  |  | 石材 |  |  |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。