中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

湿地保护工程项目建设标准

建标×××—2015

（征求意见稿）

2015 北  京

湿地保护工程项目建设标准

建标×××—2015

主编部门：国家林业局

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

施行日期： 2015年 月 日

中国计划出版社

2015  北京

前  言

《湿地保护工程项目建设标准》是根据住房城乡建设部《关于下达2013年建设标准编制项目计划的通知》（建标[2013]162号），由国家林业局调查规划设计院负责编制而成。

在编制过程中，编制组在总结已有湿地保护工程项目建设成效的基础上，分别对不同类型、不同措施的湿地保护工程项目进行了深入调查研究，认真总结了经验，遵循优先保护、适当修复、分类指导的原则，在满足功能和安全的前提下，严格执行我国资源能源节约、生态环境保护的各项法规和政策。征求意见稿完成后，广泛征求有关部门、单位及专家的意见，多次召开讨论座谈会，最后召开审查、复审会，会同有关部门审查定稿。

本建设标准共分九章：总则、建设项目规模及构成、建设条件、湿地保育工程、湿地恢复工程、科研监测工程、科普宣教工程、环境保护与节能、主要技术经济指标。

本建设标准对合理确定湿地保护工程建设项目规模、构成和工程量，提高湿地保护工程建设的投资效益，推进技术进步具有重要作用，为编制、评估和审批湿地保护工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计提供重要依据。在实施过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄国家林业局调查规划设计院（地址：北京市东城区和平里东街18号；邮政编码：100714），以便今后修订时参考。

主编单位：国家林业局调查规划设计院

参编单位：

主要起草人员：

目  录

第一章  总则	2

第二章  建设规模及构成	3

第三章  建设条件	4

第四章  湿地保育工程	5

第五章  湿地恢复工程	11

第六章  科研监测工程	13

第七章  科普宣教工程	16

第八章  环境保护与节能	20

第九章  主要技术经济指标	21

本建设标准用词和用语说明

湿地保护工程项目建设标准条文说明

# 第一章  总则

第一条  为规范湿地保护工程项目类型、构成、建设规模等要求，加强工程项目建设管理与监督，提高湿地保护工程项目决策的科学性和投资效益，制定本标准。

第二条  本标准是编制、评估和审查湿地保护工程项目建议书、可行性研究报告、评估报告、初步设计，以及主管部门监督检查湿地保护工程项目建设的依据。

第三条  本标准适用于国际重要湿地、国家重要湿地、湿地自然保护区、湿地公园和其他有重要生态保护价值区域的湿地保护工程项目建设。

第四条  湿地保护工程项目建设应在维护湿地生态系统平衡，全面保护和恢复湿地功能和生物多样性，实现资源永续利用的建设方针指导下，坚持优先保护、分类建设、突出重点、讲求实效、节能环保、安全实用的原则。

第五条  湿地保护工程项目建设应充分利用原有的各项工程设施，优先维护、完善、使用已有设施，应与湿地内的其他建设项目相结合，不得重复建设，不得降低湿地生态功能。

第六条  湿地保护工程项目建设应以节能减排为原则，充分利用新技术，为减轻自然资源消耗压力和便利野外保护管理创造条件。

第七条  湿地保护工程项目建设除遵守本标准外，应遵守国家工程质量、安全、卫生和环境保护等强制性条文规定，符合国家现行有关设计规范。

# 第二章  建设规模及构成

第八条  湿地保护工程项目建设规模按照项目区湿地面积划分超大型、大型、中型和小型4个等级。对于形状狭长、地块相对分散，或项目区内人口较多、自然性较差的湿地，可根据具体情况适当提高规模等级。

表1  湿地保护工程规模划分表

| 项目规模 | 划分条件要求 |
| --- | --- |
| 超大型 | 项目区湿地面积≥6万公顷 |
| 大型 | 项目区湿地面积2.5~16万公顷（不含） |
| 中型 | 项目区湿地面积0.5~2.5万公顷（不含） |
| 小型 | 项目区湿地面积＜0.5万公顷 |

第九条  湿地保护工程建设项目由湿地保育工程、湿地恢复工程、科研监测工程、科普宣教工程四类工程构成。

一、湿地保育工程应具有资源管护、野生动植物保护与救护、水源保护、污染控制、有害生物防控、防洪行洪、野火防控、地质灾害防治等功能。

二、湿地恢复工程应恢复湿地生态系统退化前的面积，或恢复退化的湿地生态系统结构和功能，或恢复其野生动植物栖息地的功能。

三、科研监测工程应具有基本掌握湿地生态系统要素、过程和功能变化趋势的功能，国际重要湿地和国家级湿地自然保护区可构建湿地科研监测平台，配备科研设施和必备的科研监测装备。

四、科普宣教工程应满足提供各种宣教、导览、解说、资讯、救助及管理等公共服务的功能。

第三章  建设条件

第十条  开展湿地保护工程项目建设，应符合下列要求:

一、有各级人民政府批准建立湿地保护管理机构的文件，或有地方编委同意设立机构和批准编制文件，有明确的管理机构、人员编制。

二、有列入国际重要湿地名录或国家重要湿地名录的文件，列入国家级、省级自然保护区、国家湿地公园的文件。

三、湿地保护管理机构管辖范围内土地权属明确、土地性质明晰、有项目实施的法定职权。

第十一条  湿地保护工程建设用地包括管理局、管理站（点）、检查站（卡）、科研监测中心（站）、科普宣教中心、道路等用地。用地指标应符合下列规定：

一、管理业务用房用地指标按照人均不超过100m2计算。

二、科研监测中心（站）用地按照湿地保护工程建设项目的规模确定。

三、科普宣教设施用地按照访客数量、规模确定。

四、项目建设用地应符合建筑要求的工程地质条件，并取得用地许可。

五、林地内用地应符合林业辅助用地要求，草原内用地符合征用集体草原和使用国有草原的要求。

第十二条  项目建设应充分考虑水源的保障条件，水源保障应符合下列规定：

一、宜修建渠道、水坝、闸、小型泵站、引排水管线等水利设施。

二、湿地生态补水项目的水源供给应优先选择雨洪收纳和城镇中水无害化利用，其次考虑水库、湖泊、河流等地表水，严禁采用地下水水源。

第十三条  开展湿地保护管理局、管理站和保护管理点建设的单位应是已获批湿地保护管理机构的自然保护区、湿地公园和湿地保护小区。

一、国际重要湿地、国家重要湿地可建立湿地保护的管理局（站）和保护管理点。

二、湿地自然保护区应建立湿地保护的管理局（站）和保护管理点。

三、湿地公园宜建湿地管理局（站）和保护管理点。

四、湿地保护小区可建保护管理点。

五、管理站最小管护面积不应小于300hm2，保护管理点最小管护面积不应小于100hm2。

# 第四章  湿地保育工程

第十四条  湿地保育工程由管理标识系统、巡护系统、管护基础设施、野生动植物保护、濒危野生动植物拯救、水源保护、污染控制、有害生物防治、防洪行洪、防火、疫源疫病防控等项目组成。

第十五条  管理标识系统主要由界碑、界桩、浮标、标识牌和（生物）围栏（网）等组成。

第十六条  管理标识系统建设要求：

一、进出项目区的主要道路相交处或人为活动频繁地区应设置保护界碑。

二、项目区内功能区区界应设置界桩。自然地形明显、人为活动较少地段每500~1000m设置一个界桩；自然地形不明显，人为活动较多地段每200~300m设置一个界桩，转向点处应设置界桩，有围栏地方可减少界桩设置数量。

三、项目区的出入口处、项目区内居民点和人为活动频繁处应设置标识牌。

四、在人为活动较频繁、易对动植物生存环境产生影响的区域，以及其他需要隔离的地方设置（生物）围栏（网）。围栏可以采用金属、土石等材质，金属围栏由立柱和铁丝网组成；利用生物篱构成生物围栏，应选取本地物种。

五、水域应在地图、海图、航道图等标注，条件成熟的可在边界设立浮标或永久性标志。

六、标桩、标牌的设置应与自然环境协调。

第十七条  巡护路网包括主干道路（航道）、次干道路（航道）、简易道路、巡护步道、巡护营地和码头等，并且符合下列要求：

一、主干道路用于衔接项目区与国家或地方交通干线，可根据其规模大小、交通运输需求以及地质、地形情况，可选用一级或二级林区公路标准。

二、次干道路用于项目区内的骨干路段，包括保护管理局连接各管理站的道路，可选用三级或四级林区公路标准。

三、简易道路用于保护管理局（管理站）连接各管理点、瞭望塔（台）、监测点、居民点或经营活动场地的道路，标准应达到车辆力学及安全行驶的最低要求。简易道路分车行和人行两种。车行简易道路宜采用四级林区公路标准。

四、巡护步道应依自然地势设置自然坡道或人工阶梯式道路，巡护步道宽度1.5~2m为宜，满足骑马和行人通行，所需材料尽量就地取材。

五、野外巡护时间长，1天不能往返的巡护路段可在中途设置有人或无人值守的小型营地或补给点，配备必要的食宿、休息等设施。

六、湿地内水面区设置简易管护码头，主要停靠巡护木船、电瓶船或巡护摩托艇。码头选址应选择水流平稳、岸滩稳定处。

七、巡护路网密度宜为500~1000m/km2。

第十八条  巡护系统应配备必要的巡护、执法、取证设备，主要包括交通工具、通讯工具、执法装备等。

一、交通工具可配备越野车、摩托车、船艇、补给与保障车辆等。

二、通讯工具可配备有线电话、无线电台、车载台、移动电话、发射台、对讲机、卫星电话等。

三、巡护人员野外装备可配备双筒望远镜、数码相机、GPS、专业冲锋衣、登山鞋、防雨用具、背囊、简易生活用具、户外急救包等。

第十九条  管护基础设施建设包括管理局、管理站（点）的业务用房、水上保护管理设施，及配套工程建设。管护基础设施应结合科研监测、科普宣教等设施，水上保护管理设施应结合监测点、警务执勤点等统筹布局。

第二十条  管护基础设施建设项目的建设要求：

一、管理局具有管理、沟通信息、后勤保障等功能，建筑物包括业务用房、公共用房、服务用房等。

二、管理局可就近选择在中心城镇或基础设施和后勤保障良好的城镇或乡镇；自然保护区管理局建设应结合功能区划、自然条件、内部路网和外部衔接条件等综合要求选址。

三、管理局的业务用房应根据国际重要湿地、自然保护区、湿地公园的规模、管理人员数量等情况，确定建筑面积。

四、管理站具有行政执法、事务管理、信息咨询、综合服务等功能，可以结合科研监测、科普宣教设施及其配套工程等集中统一布设。建筑物包括业务用房、生活辅助用房、资料室等。

五、保护管理点具有简易询问、紧急通报、巡守、管制人车船通行等功能，建设数量需根据项目区中湿地面积确定，建筑工程量及辅助建筑工程量需根据项目区管理人员数确定。

六、检查站（卡）具有检查进入项目区（自然保护区和湿地公园）人员及车辆、船只的功能，根据需要设在人和车辆经常通过的主要（水）道口处。其建设规模及数量需根据进出项目区的路（水）网情况及湿地资源保护级别来确定。

七、国家级自然保护区管护设施建设执行自然保护区工程建设标准。

第二十一条  野生动植物保护项目主要包括野生动物临时收容所及笼（棚）舍和救护设备、野外投食点、巢箱（穴）、动物通道、栖息地保护、水生生物保护和野生植物保护等工程。

第二十二条  野生动物与野生植物保护项目建设要求：

一、项目区中野生动物数量较多，为了便于救护受伤野生动物，在项目区内搭建临时性野生动物收容所。

二、湿地中野生动物种群数量较大，食物源较少，无法正常满足动物取食需要，应设野外食物补给点。可人工不定期投放动物食物，或人工种植养野生动物食用的饲料的方式进行补给。

三、在野生动物缺少营巢条件的湿地中，宜人工营造巢箱（穴）；根据野生动物生活习性及栖息地大小确定巢箱（穴）大小、巢箱（穴）数量和放置位置。

四、项目区内公共交通道路阻止了野生动物迁移，应设置动物通道。动物通道应根据道路具体建设情况，适当设置宽度，可采用平交、跨越或涵洞方式。

五、在候鸟集中分布区，野生动物繁殖区等，宜营建生境岛。生境岛建设规模、特点、数量应根据生物生态特性、分布数量及湿地现状确定。

六、对项目区内重点保护候鸟繁殖地、停歇地、避难地和主要取食地的湿地开展栖息地保护。

七、为维护湿地生态健康和湿地生态系统中食物链组成的稳定性，对水生生物开展系统的保护。水生生物保护项目建设要求：

（一）为湿地生态系统中的CITES附录物种、国家重点保护物种、国家重点保护经济水生动植物资源名录物种和省（市、区）重点保护物种栖息地划定特别保护区域，划定禁渔区，明确禁渔期并实施禁渔区管理。

（二）实施增殖放流，针对湿地生态系统的功能定位，为公益性种群重建或恢复提供原生苗种。

（三）在水生生物重要栖息地设置人工鱼巢（内陆）和人工鱼礁（近海或海湾），为养护水生生物创造友好的生态环境条件。

（四）对珍稀、濒危的水生生物的洄游通道、产卵场、索饵场开展保护和修复，禁止过度捕捞、航运等各种不良影响的人为活动，实行严格保护。

八、对项目区的野生植物应采取自然植被保护、湿地植物苗圃和湿地植物园建设。

（一）在湿地自然植被周围，人为活动频繁处，应采用设置机械围栏，或栽植刺乔、灌木，设置生物围栏，进行围封。

（二）自然植被封禁区周边的主要入口、沟口、河流交叉点、主要交通路口等应设置永久性指示牌。

（三）项目区内可以建设湿地植物苗圃。

第二十三条  水源保护项目应着重保护湿地水源，充分吸收和利用雨洪资源，防止截流，防止水源与水体污染，保持湿地自然水量平衡。

一、宜在湿地汇水区建设水源涵养林、水土保持、污染控制等项目。

二、宜在湿地周边的农耕区引导种植与水源保护相适应的作物，并控制农药、化肥的施用。在湿地周边的小城镇应建设污水处理厂对污水进行处理，污水处理厂覆盖范围外的村庄、居民点等排放的污水，应因地制宜建设分散型污水处理设施或建设人工湿地进行处理。

三、对于污染较为严重的补充水体，可建沉砂池、前置库等生态拦污工程，可建人工湿地，通过人工湿地净化达到相应湿地补水水质要求后排入湿地。

四、宜在项目区范围内的建设用地进行透水铺装，建立雨洪收集系统，调蓄和净化后用于湿地补水。

第二十四条  污染控制项目水污染控制、大气污染控制、固体废物处理处置。

一、对于人工设施产生的生活污水，建立污水处理设施，处理达标后排入湿地；对于可能含有有毒有害物质的科研监测中心废水，收集后送当地相关主管部门指定的回收单位进行处置，不得和生活污水一起处理。

二、冬季需要采暖的生活工作区，优先采用空调等电能取暖设施；采用锅炉采暖的湿地，大气污染物排放应满足当地大气污染物排放标准。

三、对于生活垃圾等固体废物，收集后统一外运至当地市政生活垃圾处理处置设施。

第二十五条  根据防洪等相关规范要求应采取一定的工程措施进行湿地恢复建设，满足区域防洪排水要求。项目建设要求如下：

一、在不破坏国家珍稀物种资源和科学论证的基础上，可建设防洪堤、塘坝、护岸、行洪水道、闸坝等水利工程建筑物、构筑物及防汛、水工水文监测和测量等附属设备与设施。

二、在有条件的工程项目中，宜建滞洪区，保证区域行洪安全。

三、各项工程措施应有利于水体交换、水系沟通，堤岸和衬底进行生态化处理，应满足其相关水利工程建设的规范要求。

第二十六条  严格湿地水域外来水生生物引进管理，有必要向湿地水域引进外来水生生物时，应按农业部《水生生物增殖放流管理规定》要求，原则上使用由本地种繁育的后代，并依法进行检验检疫，确保健康无病害、无禁用药物残留。

第二十七条  有害生物防治项目包括防控虫害、病害、鼠害，以及外来有害生物入侵等。

一、典型植物群落、珍稀濒危野生植物面临有害生物威胁或已受到危害的湿地，应针对区内有害生物发生发展规律，危害程度等提出预防、控制和除害工程措施，毁灭性、高危性有害生物作为防控重点。

二、受到检疫性有害生物威胁的湿地应建立有害生物检疫制度，结合门禁哨卡项目建设检疫设施，配备检疫设备，开展监测和防控。

三、有害生物防治措施应经过充分论证，以物理措施和生物措施为主。

四、配备必要的防控设备，包括喷药机，喷雾器，检验箱、显微镜、检疫刀、检疫钩等检疫设备，及有害物处理装备等。

第二十八条  项目区内可按国家、地方批复的相关规划建设疫源疫病监测站（点），配备必要的防控设备，包括免疫用具、消毒药品、消毒设备、防护设备和疫情处理器械、封锁设施和设备等。处于候鸟迁徙通道上的湿地应设置固定监测样地、样线，配备监测设备，开展野生动物疫源疫病监测。

第二十九条  村庄、城镇，及公路、桥梁等建筑物周边有地质灾害隐患地区设置地质灾害防治项目，采取防控措施。开展湿地保护范围地质灾害调查与评价，做好防灾预案及防治措施，在可能发生地质灾害的地段，安装警示牌；及时采取工程措施清除水岸边坡的坍塌、滑溜以及沉降灾害影响；做好灾害天气情况下的预报警示及游客疏散工作。

# 第五章  湿地恢复工程

第三十条  湿地恢复工程由退化湿地恢复、湿地生态修复、野生动植物栖息地恢复等项目组成。

第三十一条  退化湿地恢复项目包括退耕还湿、退养还湿、退牧还湿、红树林恢复、泥炭地恢复、排水退化湿地恢复、盐碱化土地复湿等。

一、退耕还湿主要采取土地整理、水系调整、沟渠和闸坝的水位调节、生态补水、污染治理、栖息地营造、植被恢复等措施。

二、退养还湿主要采取滩涂地整理、水文调节、污染治理、耐盐植物品种选育、乡土植被恢复、外来入侵物种综合治理、清除养殖围网与围埂等措施，恢复滩涂湿地或内陆湿地及其生态功效。

三、退牧还湿主要采取减少载畜量、填埋排水沟、封围蓄水、草本植被恢复等措施。

四、红树林恢复主要采取整地、残次林清除、人工种植、抚育等措施在宜林海涂营造红树林。

五、泥炭地恢复主要采取封育、地形整理、水文恢复、植被修复和管护等措施。

六、排水退化湿地恢复主要采取填埋排水沟、疏通输入径流、封围蓄水、植被恢复、栖息地管理、禁牧和限牧等措施。

七、盐碱化土地复湿主要采取土壤改造、疏通输入径流、封围蓄水、沟渠、闸坝、生态补水、湿地植被恢复和湿地动物恢复等措施。

第三十二条  湿地生态修复项目包括水系连通、水位控制、生态补水、水通道疏浚、河流整治、水质改善、水体富营养化治理等。

一、水系连通主要采取建设引水沟渠、桥涵、水闸、泵站，底泥疏浚，恢复植被等措施。

二、水位控制主要采取建设水坝、水闸、泵站、堤防等措施，按湿地保护需求和栖息动植物适宜水深控制水位。

三、因水源不足危及湿地生态安全时，可利用河流、人工渠道、提水泵站等措施从邻近水源地引水补给。湿地补充水源也可采用经净化处理的再生水。

四、旱区、缺水区域湿地恢复工程应进行雨水利用工程的建设，把雨水收集利用作为湿地补水和绿化灌溉用水的首选。

（一）湿地恢复区内主要道路应建设为透水铺装路面，宜在道路两侧布设雨水收集系统，雨水经自然净化后流入湿地内，用于湿地补水水源。

（二）规划建设的大面积广场等区域应考虑雨水利用系统，在干旱地区可考虑建设雨水收集池，收集的雨水就地用于绿化灌溉。

五、河流整治主要采取恢复河道原貌、改善河流的自然水文条件、恢复生物多样性等措施。

六、水质改善主要采取增氧曝气，建人工湿地、稳定塘、人工浮岛、选择性投放鱼类、垃圾清理等措施。

七、水体富营养化治理主要采取控制外源性营养物质输入、化学除藻、混凝沉淀、底泥疏浚、恢复湖库水生生态系统、恢复湖滨带生态系统等措施。

第三十三条  栖息地恢复项目包括植被恢复、生境改善，生态廊道、生境岛、隐蔽地建设等。

一、湿地植被恢复主要采取封禁等自然恢复或人工辅助自然恢复的措施。

（一）湿地内的滩涂、沼泽、疏林、灌丛等通过封育措施能够恢复林草植被时，应采取封禁方式恢复植被。

（二）湿地内由于人为干扰退化的湿地经封育不能恢复林草植被或恢复较慢的区域，应采取乡土树（草）种进行育苗补植等人工辅助自然恢复措施。

（三）水生植被恢复应以能够稳定、恢复或改善水域环境质量，且能定植的浮水、挺水和沉水植物物种为主。

二、生境改善主要采取微地形改造、植被恢复、鱼类种群重建、底栖生物种群重建、水深控制、补充食源地等措施。鱼类和底栖生物种群重建工作应经科学评估论证，使保证对原生境无害。

（一）当保护对象的栖息环境已受到破坏时，应根据其破坏程度，确定具体的生境改善措施。作为水鸟栖息地的生境改善应模拟鸻鹬类、鹤鹳鹭类和雁鸭类及其具体保护对象的栖息和觅食自然生境，按照休息、繁殖和觅食生境分别进行微地形改造和植被恢复。繁殖生境满足安全、隐蔽和筑巢需求；休息生境满足安全、舒适需求；觅食环境分别设计水深在0～0.15m（鸻鹬类）、0.10～0.40m（鹤鹳鹭类）和0.1～1.2m（雁鸭类）的缓坡水域，并恢复水鸟觅食所需食物链作为解决食物来源的首选。在自然食物链不能满足觅食需求时，可通过周边农田留存作物（如稻谷、玉米等）和定点投食（分植食性和肉食性）的方式作为补充食源。

（二）生境改善应严格控制范围，应在被破坏和严重退化的区域内进行。

三、湿地自然保护区的多个核心区或湿地公园的多个保育区之间应设置生态廊道和野生动物通道。应根据保护物种的生态习性设计生态廊道和野生动物通道的长度、宽度、空间异质性和植物配置等。

四、应根据地形、水文特征、植被类型、水鸟种类等设计生境岛的形状、大小、空间异质性和高程等。

五、应根据野生动物行为的规律，在湿地的边缘区域种植乡土乔木、灌木、草本植物，形成野生动物的隐蔽地。

# 第六章  科研监测工程

第三十四条  科研监测工程由科研监测站（点）、固定监测样地（带）、环志站、湿地监测设备、管理信息系统等项目组成。

第三十五条  对于湿地区域社会经济发展状况以及湿地范围内发生的干旱、洪涝、火灾、台风等灾害要素也需要定期开展调查和监测。

第三十六条  科研监测中心（站）应具备开展湿地自然环境观测、湿地资源观测的主要设备，对野外观测对象取样、实验研究和存储的设备，以及开展学术交流活动及办公的场所。

一、科研监测中心（站）业务用房应结合管理局和管理站集中建设，可包括实验室、计算机房、资料室、档案室、标本制作室、储藏室及陈列室等。

二、根据建筑物内部功能分区合理布置建筑空间，实验室布置应远离标本室及贮藏室。

第三十七条  野外监测站（点）具有对湿地生态系统内部主要生态组分、生态过程和生态功能进行长期稳定监测能力。

一、野外监测（点）建设内容包括生态定位监测站、湿地气象观测站、水文水质监测站、湿地土壤监测点、关键物种监测点、环境负离子监测点、旅游等人为活动影响监测点等。各类监测站点的数量可根据湿地规模并结合监测工作实际需要确定。

二、野外监测站（点）选址应临近湿地主要保护对象或研究对象，保证在恶劣天气条件下能够正常进行观察、观测，还应考虑人为活动的影响。

三、在国际重要湿地及国家重要湿地可建立湿地生态定位监测站，主要监测湿地生态系统的结构与功能变化。

四、湿地气象观测站主要监测湿地内气象要素和小气候指标气候变化规律，建设地点应选择在面积较大的相对完整的湿地。

五、水文水质监测站主要监测水系的地表水位、流速、径流量和地下水位等水文指标以及化学、物理、细菌等水质指标，建筑面积不应大于30m2。在大中型以上湿地的进水口、出水口及水鸟栖息地等重要区域应设置水质在线实时监测设施。

六、湿地土壤监测点主要监测湿地土壤的物理和化学性质，并与水质及生物监测相结合。

第三十八条  固定监测样地（带）等野外监测体系建设应满足以下条件：

一、选择区内典型湿地生态系统，设置大型固定样地进行长期监测，固定监测样地面积应根据监测对象和立地条件而定，一般为1~6hm2，数量、形状符合国家相关技术标准要求，类型选择应突出湿地生态系统特色。

二、区内水文、土壤、温度、光照、大气、风和负氧离子等生态环境因子的监测样地应与监测站点的设置相结合，以便于长期定位监测。

三、湿地生物要素的监测包括湿地植被、湿地植物群落特征、湿地植物群落生物量、湿地植物群落初级生产力和湿地野生动物及外来物种监测等项目。

四、对区内珍稀濒危野生动植物、特有物种的监测，设置野生动物固定监测样线、大型动物固定监测样点、植物监测样（带）方等。

五、作为候鸟的重要迁徙通道、繁殖地、越冬地和停歇地的国际重要湿地、湿地自然保护区和湿地公园内可设置鸟类环志站。

六、湿地水生生物监测要素应包括水质、浮游动植物及水生生物资源，可依据规划目标及水域情况，设定监测点、监测区和监测频度。

七、对于开展旅游活动的湿地要进行旅游等人为活动影响监测，分别选择人类活动可到达的典型区域，开展植被、土壤、水环境和噪声等未受影响时的本底值和开展旅游活动后不同时期变化值的定期监测。

第三十九条  湿地监测可采用遥感、地理信息系统和全球定位系统（3S）技术为主的大范围宏观监测和典型湿地定位连续监测相结合的方法。监测设施包括自动气象站、高精度自动水位仪等（详见表2）。对于珍稀濒危和特有野生动物的固定监测样线、样点和重要保护植物的监测样（带）方等，应根据资源监测需要装备野外远程高清影像观察拍摄系统，进行野生动植物的远程监控，及时掌握它们的变化情况。

第四十条  管理信息系统包括设置资料室、计算机管理信息系统；应建立动植物资源的数据库。

第四十一条  根据科研监测的需要可购置相应的监测设备（表2）。

表2  科研监测主要设备清单表

| 项 目 | 清 单 |
| --- | --- |
| 调查设备 | 海拔仪，罗盘仪，距测仪，水准仪，定位仪，无人机，调查勘测工具，对讲机等 |
| 监测设备 | 自动气象仪，自动观测记录器，双筒望远镜，单筒望远镜，摄像机，远程高清影像自动监测系统，照相机，红外照相机、土壤测试箱，种子速测仪，无人机，水质在线实时监测设施、负氧离子监测仪器、噪声监测仪等 |
| 试验设备 | 分光光度计、pH计、液相色谱仪等化学分析仪器，显微镜，解剖镜，分析天平，电子秤，冰箱，烘干箱，冷藏柜，恒温箱，离心机，夹层锅，澄清罐，灭菌器，标本架，消毒柜等 |
| 科研辅助设备 | 计算机，服务器，打印机，扫描仪，绘图仪，资料架，网络设备，数码照相机，长焦镜头，投影仪，档案柜等 |
| 鸟类研究设备 | 粘网、网杆、活动帐篷、鸟笼、鸟环、麻醉枪、野外测量用具和鸟类图鉴等 |
| 水生生物研究设备 | 网具、标本箱（瓶）、暂养设备、鱼类生物学测量设备、充氧设备、潜水设备、浮游生物网、底栖生物网、采水器、底泥沙采集器、各类水生生物彩色图谱和水循环处理系统等 |
| 支撑平台 | 网络监测平台 |

# 第七章  科普宣教工程

第四十二条  科普宣教工程由科普宣教设施、游步道、解说系统、野外宣教点（走廊）、观鸟屋、网站等项目组成。

第四十三条  科普宣教中心的建设要求：

一、国际重要湿地、国家重要湿地、湿地自然保护区和国家湿地公园，可设科普宣教中心及配套设施。

二、科普宣教中心选址应考虑安全性、便利性以及发展趋势。应选择地质稳定、地势平坦、能提供较为完善基础设施的地段；应靠近景区、景点或主要旅游路线节点，易于访客到达；能直接进入主要景区的地段。

三、科普宣教中心建筑以1~2层为主，包括科普展示区、宣教区、多媒体放映室或科普教室、科普小径等，具备条件的还可设置青少年互动区。

四、根据展示内容、方式和参观人数进行内部设计，做到布局合理、空间宽敞、便于参观和确保安全。为满足展示内容更新，适应游客人数变化，宜减少固定隔断，采用大空间，以满足布展的灵活使用。馆内外必须具备无障碍通行条件，建筑物应有醒目的标识和名称。

五、科普宣教中心布展应以音像图文、模型、多媒体等为主，馆内宣教设备主要包括解说板、标本、投影仪、多媒体放映机、电脑触摸屏等。限制从野外捕获、采集、制作动植物实物标本。

六、科普宣教中心应设置电脑触摸屏及提供网络服务，有条件的宜建立网上虚拟科普宣教游览系统。

七、科普宣教中心应规划出版物、纪念品售卖区和游客休息区，设置简易餐饮及饮水等休息设施，设置简易医疗急救站和提供特殊人群服务设施。

八、科普宣教中心可包含必要的行政办公空间，并提供会议讨论、学术交流、培训、休息等多种功能。

九、科普宣教中心建筑应避免过度设计和使用复杂造型材料，外观（风格、色调、材质等）应反映地方特色，与所在地域的自然和历史环境条件相协调。

第四十四条  游步道的建设要求：

一、游步道建设产生的干扰和污染要进行生态环境评估，避免产生生态危害。

二、游步道连接旅游区各景点，规划游憩线路，引导游客进行游憩活动，限制游客活动区域，游步道具有运动健身、游憩体验和观赏解说的功能。

三、游步道应利用原有步道构建系统网络，根据环境条件进行分级建设。应避开景观资源脆弱区、野生动物栖息地、海岸移动性沙丘区及地质松软或岩石不稳、易于塌方的区域建设，步道路线应结合地形沿等高线设置，可采用自然曲线。

四、游步道线路上的乔木应尽量予以原地保留，同时不阻排水路径。

五、游步道宜采用环状模式，起点的进出可与公共游览交通工具结合。

六、完整的游步道系统应包含入口等候空间、环状步道系统、对外联络网络、休憩眺望空间及解说导引设施。

七、游步道的长度以2~3km以内为宜，每1km左右应设置小型休息平台或简易长椅。根据客流量预测，游步道5km以上且人流量较大路段，应每5km设立较大休息平台。

八、游步道除路面铺装，还应包括排水设施、栏杆、阶梯、桥梁、垃圾箱等相关辅助设施。游步道的路面铺装应简化和自然化，宜采用砂石路面，山区徒步旅游小径不需要铺装，满足雨天行走安全，应尽量减少人工处理的措施。

第四十五条  解说系统应包括引导解说（全景地图、目的引导标牌、服务标牌）、教育解说（资源保护标牌、环境教育标牌、科研标牌、宣传标牌、说明标牌）、公告和警示标牌等项目，应突出湿地特色。解说系统设施设置应符合下列规定：

一、解说系统的分类设置

（一）目标引导解说通常设于交通主干、次干、简易道路及巡护步道的节点。

（二）教育解说应内容丰富和形式多样，可分为解说和标识两类，通常布置在典型湿地的分布区、野外生态保护教育点（走廊）。

（三）公告和警示标牌含有公告和警告性的内容，一般设于人为活动较为频繁的区域、主要道路相交处，周边环境脆弱和具有一定风险性及野生动物出没区等需要特别注意区段。

二、解说设施设置的原则

（一）解说设施包括各类标牌和电子设备。电子设备可分为显示屏、触摸屏和便携式电子导游机等。应按照环境特点和解说内容的需要灵活设置，满足简便、实用和信息量大的要求。

（二）解说设施要素之间应相互匹配，减少重复设置。

（三）解说设施的布局应与景点景物相符合。

第四十六条  根据湿地资源分布特点，设置野外宣教点（走廊）。

一、野外宣教点（走廊）选址应靠近典型湿地分布区，控制在对湿地不产生不利影响的安全距离范围外。

二、野外宣教点（走廊）应科学设置宣传内容，重点是让游客了解湿地生态系统的组分、生态过程和功能及价值。

三、野外宣教点（走廊）通常布设在游步道附近。应包括游步道、观景亭台、观察屋（棚）、宣教牌（栏）及配套建设停车场、垃圾收集、厕所，配备解说、观测、观察等设备。

第四十七条  观鸟屋建设要求：

一、观鸟屋宜在鸟类聚集地带50m之外，尽量减少人类活动对鸟类的影响，可选择河岸、密林等作为隔离。

二、观鸟屋的朝向应选择全天大部分时间内观测鸟类活动的光线和角度适宜，游客能从屋内清晰观察外面鸟类活动。

三、观鸟屋内应配备必要的观测仪器设备、常见鸟类图谱等。

四、观鸟屋的体量大小应与观鸟人数相匹配，造型简洁，色调与周围环境协调。观测点设在游步道上时，只设立简易的观鸟棚等遮挡物。

第四十八条  野外科普宣教系统设施配置要求：

一、设立标志、标识、标牌和解说牌等，配备充足的文字、图片和多媒体等户外展示设施。

二、根据湿地规模、游客数量和户外湿地生态系统特点及场地条件设置科普宣教长廊、野外展示牌、宣传牌等室外解说系统。

三、湿地生态系统户外模拟展示应选择典型湿地地貌和景观，通过垂直剖面等方式反映湿地生态系统的内部结构和特点；也可根据典型湿地生态系统的结构和组成采取人工方式设计展示给游客。

第四十九条  湿地文化展示区建设要求：

一、湿地文化展示区包括湿地资源的传统利用方式、湿地农事、鱼事活动等。

二、综合性的湿地文化展示如河姆渡文化等应包括历史遗址区，出土文物区，历史事件场景模拟区、文化展示区等。应通过这些场景和户外解说系统展示农耕文化的诞生，稻作文化的发展和船桨等的发展历史。

三、湿地农事文化包括稻作文化、莲藕生产和荷花文化等。展示系统应按照农事的历史沿革、生产单元、景观单元、文化单元和公众参与单元等设计，以农事文化为主题的湿地公园，可将室内外展示相结合。

四、鱼事文化包括桑基鱼塘、柿基鱼塘、传统冬捕等。应保护好这些历史遗存和恢复相关设施和活动。并通过户外解说系统、组织节庆活动弘扬祖先流传至今的生态循环和资源永续利用的理念。

第五十条  应建立网站、微博、微信平台等网络宣传渠道，并配置相应的网络配套设施。

# 第八章  环境保护与节能

第五十一条  湿地保护建设项目对环境的影响应根据功能的需求，统筹兼顾、合理布局，既要考虑项目建设对湿地保护的生态影响，又要防止湿地水环境受污染，对生产、生活过程产生的污染进行有效防治，确保生态环境的安全。

第五十二条  湿地保护建设项目应坚持以节约资源、减少能耗、合理利用能源为原则，结合工程建设内容，有效实施。

第五十三条 环境保护要求及措施：

一、建设项目应加强环境的绿化美化，管理站点、道路、设施及周边充分利用本地物种进行绿化。建设项目建设与运行中产生的噪声，其控制标准应符合国家和地方现行标准的规定。。

二、建设项目产生的生活污水在无条件并入城镇污水管网的，应采取污水集中处理、湿地净化、水循环利用等措施降低生活污染，排放水符合国家现行有关标准的规定；生活垃圾可采取集中收集、处理，防止污染源的扩散。三、加强对湿地、溪流、堰塘等水生态系统保护，采取“源头控制-有机替代-高效利用”思路，宜采用水源保障、水质净化、污染源控制、生态林带等工程建设措施，控制面源污染，保障湿地生态系统安全。

第五十四条 节能要求及措施。

一、湿地保护管理、宣教、科研等设施建设，应尽量采用自然通风、引入自然光源。设备应优先选用高效、低耗、节能型的产品。新建建筑应50%以上达到《绿色建筑评价标准》的要求。

二、有条件的项目区可建设生活能源替代项目，推广应用沼气、太阳能、风能、地热能、微小水电等新能源，减轻对自然资源的压力。

三、合理确定生态用水标准，建设节约型水源保障工程。

四、湿地保护建设项目宜进行低影响开发雨水系统构建，通过透水铺装、湿塘、雨水湿地、蓄水池等设施实现雨水就地的综合利用，推动海绵城市建设；低影响开发雨水系统工程设计、施工、管理与维护，尚应符合国家现行的相关强制性标准、规范的规定。

第九章  主要技术经济指标

第五十五条  湿地保育工程的各项主要技术经济指标见表6。

第五十六条  湿地恢复工程的各项主要技术经济指标见表7。

第五十七条  科研监测工程的各项主要技术经济指标见表8。

第五十八条  科普宣教工程的各项主要技术经济指标见表9。

表6  湿地保育工程项目建设主要技术经济指标

| 项目 | 内容 | 单位 | 超大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理标识 | 界碑 | 座 | 根据主要路口数量和需要确定 |  |  |  | 石、钢质等 |
|  | 界桩 | 个 | 根据地形和转向点确定，转向点处必须设置界桩 |  |  |  | 不限 |
|  | 标识牌 | 个 | 项目区的出入口处、项目区内居民点和人为活动频繁处应设置 |  |  |  |  |
|  | 浮标 | 个 | 在水域的边界处设立浮标 |  |  |  |  |
|  | 围栏（网) | m | 在村镇、路口、人员干扰较大地方或需隔离种群的地方因需设置 |  |  |  | 以大中型兽类为主要保护对象的湿地一般不设置围栏（网） |
| 巡护系统 | 主干道路 | km | 根据需要确定长度 |  |  |  |  |
|  | 次干道路 | km | 根据需要确定长度 |  |  |  |  |
|  | 简易道路 | km | 根据需要确定长度 |  |  |  |  |
|  | 巡护步道 | km | 根据需要确定长度 |  |  |  | 清除不安全点，宽度1.5~2米，就地取材 |
|  | 管护码头 | 个 | 3~5 | 2~4 | 2~3 | 1~2 | 具体数量根据需要确定 |
|  | 越野车 | 辆 | 根据管理站（点）的数量确定 |  |  |  |  |
|  | 摩托车 | 辆 | 根据巡护人员的数量确定 |  |  |  |  |
|  | 船艇 | 辆 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 补给保障车辆 | 辆 | 2~3 | 1~2 | 1 | 1 |  |
| 管护基础设施 | 保护管理局数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 保护管理局建筑工程量 | m2 | 900~1200 | 600~900 | 400~600 | 200~400 | 具体根据人员编制等确定 |
|  | 保护管理站数量 | 个 | ≤10 | ≤8 | ≤5 | ≤3 |  |
|  | 保护管理站建筑工程量 | m2 | 按40～60m2/人 |  |  |  | 体现地方特色 |
|  | 保护管理点数量 | 个 | 15～30 | 10～20 | 4～10 | 2~5 |  |
|  | 保护管理点建筑工程量 | m2 | 每个保护管理点60～150m2（按2～3人配置） |  |  |  |  |
|  | 检查站（卡）数量 | 个 | 6~10 | 5~8 | 3~5 | 1~2 | 根据需要设在人和车辆经常通过的主要道口处 |
|  | 检查站（卡）建筑工程量 | m2 | 每个检查站（卡）50～100m2（含值班宿舍） |  |  |  |  |
| 通讯工具 | 有线电话 | 部 | 按办公室数量确定 |  |  |  |  |
|  | 无线电台 | 台 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 车载台 | 部 | 5~6 | 5~6 | 4~5 | 4 |  |
|  | 移动电话 | 部 | 根据保护区人员数量确定 |  |  |  |  |
|  | 发射台 | 处 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 对讲机 | 部 | 根据巡护人员的需要确定 |  |  |  |  |
|  | 卫星电话 | 部 | 手机信号不能覆盖的湿地项目区才需要配置 |  |  |  |  |
| 野生动物保护 | 临时收容所 | m2 | ≤60 | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  | 救护设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 笼(棚)舍 | m2 | ≤40 | ≤30 | ≤20 | ≤15 |  |
|  | 围网 | m2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 野外投食点 | 个 | ≤80 | ≤50 | ≤30 | ≤10 |  |
|  | 巢箱（穴） | 个 | 在野生动物缺少营巢条件的湿地根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 动物通道 | m | 项目区内有公共交通道路阻止了野生动物迁移时，根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 栖息地保护 | hm2 | 根据重点保护候鸟的栖息地数量确定 |  |  |  |  |
|  | 划定禁渔区 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 增殖放流 | 项 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 人工鱼巢（鱼礁） | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 保护与修复洄游通道、产卵场、索饵场 | 项 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 野生植物保护 | 天然植被保护 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 植物苗圃 | hm2 | ≤10 | ≤8 | ≤6 | ≤3 |  |
|  | 湿地植物园 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 水源保护工程 | 水源涵养林 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 水土保持工程 | 项 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 生态种植 | 项 | 在湿地项目区周边的农耕区开展，根据需要确定数量 |  |  |  |  |
| 污染控制 | 沉砂池 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 前置库 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 污水处理设施 | 套 | 根据生产、生活产所集中程度确定。若集中在一起，可以建设1套污水处理设施；若比较分散，则每个场所均需建设1污水处理设施。 |  |  |  |  |
|  | 垃圾收集系统 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 科研废水处理系统 | 套 | 在科研监测中心（站）建设1套 |  |  |  |  |
| 防洪行洪 | 防洪堤、塘坝、护岸、行洪水道、闸坝等防洪设施 | 项 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 滞洪区 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 无线视频监控 | 基站建设 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 供电设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 信息采集设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 数据传输设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 图像处理分析设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 地面监控设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 终端接收显示设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  | 在重点保护对象野外分布区的周边设置，用于远程观测 |
| 有害生物防控 | 植物病虫害防治检疫站 | m2 | 400～600 | 300～500 | 200～300 | ≤200 |  |
|  | 保护及防治设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 野生动物疫源疫病防控 | 疫源疫病监测点 | 个 | 2~3 | 1~2 | 1 | 1 |  |
|  | 候鸟迁徙固定监测样地 | 个 | 8~10 | 6~8 | 4~6 | 2~4 |  |
|  | 候鸟迁徙固定监测样线 | km | 4~5 | 3~4 | 2~3 | 1~2 |  |
|  | 监测设备 | 套 | 2~3 | 1~2 | 1 | 1 |  |

表7  湿地恢复工程项目建设主要技术经济指标

| 项目 | 内容 | 单位 | 超大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退化湿地恢复 | 退耕还湖（沼） | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 优先在国际重要湿地、国家重要湿地、国家级湿地自然保护区、国家湿地公园等的核心区、缓冲区，保育区与恢复区内进行 |
|  | 退耕补偿 | hm2 | 根据政策确定 |  |  |  |  |
|  | 退养还滩（湖） | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 优先在国际重要湿地、国家重要湿地、国家级湿地自然保护区、国家湿地公园等的核心区、缓冲区，保育区与恢复区内进行 |
|  | 退养补偿 | hm2 | 根据政策确定 |  |  |  |  |
|  | 退牧还湿 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 优先在国际重要湿地、国家重要湿地、国家级湿地自然保护区、国家湿地公园内进行 |
|  | 退牧补偿 | hm2 | 根据政策、生产力和当地生活水平确定 |  |  |  |  |
|  | 红树林恢复 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 在广东、广西、福建、海南和浙江沿海开展 |
|  | 泥炭地恢复 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 优先在大小兴安岭、长白山、三江平原、青藏高原、若尔盖和甘南等区域开展 |
|  | 排水退化湿地恢复 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 应在地面径流、农业灌溉退水等供给充足条件下开展 |
|  | 盐碱化土地复湿 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 国际重要湿地、国家重要湿地、国家级自然保护区、国家湿地公园等范围内开展 |
| 湿地水位控制与生态补水 | 水位控制设施(渠\坝\堤\闸) | 项 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 水通道疏浚 | km | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤5 |  |
|  | 拆除水坝等控水设施 | 项 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 泵站 | 个 | 5~8 | 4~6 | 2~5 | 1~3 |  |
|  | 填埋排水沟 | km | 根据现有排水沟的长度确定 |  |  |  |  |
|  | 人工水渠 | km | 根据引排水水渠的长度确定 |  |  |  |  |
|  | 引水管道 | km | 根据湿地生态补水的数量确定 |  |  |  |  |
| 水质改善 | 增氧曝气 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 人工湿地 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 稳定塘 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 人工浮岛 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 河流恢复 | 恢复河道原貌 | km | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 自然堤岸 | km | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 水体富营养化治理 | 化学除藻、混凝沉淀 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 底泥疏浚 | 万m3 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 恢复湖滨湿地 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 种植水生植物 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 收割水生植物 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 植被恢复 | 水生植物种植 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 芦苇复壮 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 封滩育草 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 人工辅助自然恢复 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 人工种植 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 生境改善 | 生境岛 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 生态护堤与缓坡 | km | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 生境改善 | hm2 | 根据保护对象需要确定植物物种、植被高矮与密度的改善措施 |  |  |  |  |
|  | 生态廊道 | hm2 | 根据需要确定 |  |  |  | 核心区之间 |
|  | 隐蔽地 | hm2 | 根据需要确定，每处种植植物四排以上，长度500~1000m |  |  |  | 行距0.5~1m，带宽6m |

表8  科研监测工程项目建设主要技术经济指标

| 项目 | 内容 | 单位 | 超大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研监测中心 | 建筑工程量 | m 2 | 1000~2000 | 800~1500 | 500~1000 | 400~600 | 包括样品初处理实验室、样品储藏室、设备储存室、学术研讨室、教室、监测中控实验室、数据分析实验室等 |
|  | 科研设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 含观测分析设备 |
|  | 管理信息系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 软件、硬件 |
|  | 标本制作及保管设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 资源与生态环境监测 | 生态定位监测站 | m2 | ≤150 | ≤100 |  |  | 含设备 |
|  | 气象观测站 | 个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 含设备 |
|  | 水文、水质监测站(点) | 个 | ≤5 | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 含设备，建筑物面积≤30m2 |
|  | 水质在线实时监测设施 | 套 | ≤5 | ≤4 | ≤3 |  | 含设备 |
|  | 负氧离子监测点 | 个 | ≤5 | ≤4 | ≤3 |  |  |
|  | 关键物种监测点 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  | 含设备 |
|  | 大型固定样地 | 个 | ≤6 | ≤4 | ≤3 | ≤2 | 1～5 hm2/个 |
|  | 植物监测样方 | 个 | ≤60 | ≤50 | ≤40 | ≤30 |  |
|  | 野生动物固定监测样线 | km | ≤50 | ≤40 | ≤30 | ≤20 |  |
|  | 人类影响活动监测点 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 环志站 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | 监测设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 监测站点 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 瞭望塔台 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 网络监控 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
|  | 无人机 | 架 | 根据需要确定 |  |  |  |  |

表9  科普宣教工程项目建设主要技术经济指标

| 项目 | 内容 | 单位 | 超大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣教中心 | 建筑工程量 | m2 | 1000~2000 | 800~1500 | 600~1000 | 500~800 | 含访客接待、陈列展览、互动体验、多媒体视听等 |
|  | 辅助建筑工程量 | m2 | <200 | <150 | <120 | <100 |  |
|  | 宣教设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 游步道 | 游步道 | m | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 露营地 | 露营地 | 个 | 根据需要确定 |  |  |  |  |
| 野外宣教点（廊） | 野外宣教点/宣教走廊 | 项 | 根据需要确定 |  |  |  | 步道、观景亭台、观察（鸟、动植物）平台、宣教栏等 |
|  | 设备 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  | 解说、观测、观察等设备 |
|  | 配套设施 |  | 根据需要确定 |  |  |  | 停车场、垃圾处理、厕所等 |
| 解说系统 | 引导解说 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  | 全景地图、目的引导标牌、服务标牌 |
|  | 教育解说 | 套 | 根据需要确定 |  |  |  | 资源保护标牌、环境教育标牌、科研标牌、宣传标牌、说明标牌、警示标牌 |
| 观鸟设施 | 观鸟屋 | 个 | 3~4 | 2~3 | 1~2 | 1 |  |
| 网络宣传渠道 | 网站、微博、微信平台 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- 本建设标准用词用语说明

一  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（一）  表示很严格、非这样不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（二）  表示严格、在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（三）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

二  本标准中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合......的规定”或“应按......执行”。非必须按所指定的标准和规范执行的，写法为：“可参照......”。

附件

# 湿地保护工程建设标准

# 条文说明

目   录

第一章  总则	1

第二章  建设项模及构成	2

第三章  建设条件	3

第四章  湿地保育工程	3

第五章  湿地恢复工程	5

第六章  科研监测工程	8

第七章  科普宣教工程	9

第八章  环境保护与节能	13

第九章  主要技术经济指标	14

# 第一章  总则

第一条  本建设标准是在总结我国湿地保护工程多年来建设经验的基础上，结合国内外先进技术、《全国湿地保护工程规划（2002-2030年）》以及全国湿地保护工程实施规划的要求和建设情况确定的。本条阐明编制的目的，意在为项目决策和建设管理提供科学依据。

第二条  本标准是为湿地保护建设项目决策和合理确定建设水平服务的全国统一标准，是工程项目决策和建设中有关政策、技术、经济的综合性宏观要求的文件。对建设项目在技术、经济、管理上起宏观调控作用，具有一定的政策性和实用性。作用是为项目决策等建设前期工作提供所遵循的原则，为建设实施提供监督检查的尺度。

第三条  阐明本建设标准的适用范围。

第四条  湿地保护工程项目建设应在“维护湿地生态系统平衡，全面保护和恢复湿地功能和生物多样性，实现资源永续利用”的建设方针指导下，坚持以下原则：

一、优先保护。建设项目应有利于湿地资源的保护，有利于提高湿地生态系统的健康水平、功能恢复和作用发挥，有利于拯救珍稀濒危野生生物物种。建设项目不得破坏自然资源、自然景观和湿地生态系统，不得造成新的环境污染。

二、突出重点。根据建设项目所在区域的湿地保护、恢复和合理利用的工作目标和任务，确定应建项目类型及其建设规模、工程量与建设期限。

三、讲求实效。建设项目符合保护对象和保护工作的需要。项目建设应充分利用原有的各项工程设施，要与项目区内其他生态建设工程相结合，不得重复建设。

四、节能环保。工程建设应节约资源、友好环境、节约能源，确保质量，因地制宜地积极采用节能环保措施，

五、安全实用。工程建设要注重防灾减灾，建设地点和工程量科学布局，体现安全、适用、经济、美观的统一。

第五条  强调湿地保护工程项目建设的功能要求和节约投资。应充分利用湿地项目区已建的各项工程设施，避免重复建设，且应与周边自然景观格局相一致，这也是生态文明建设对湿地保护工程建设项目提出的新要求。

第六条  强调湿地保护工程项目建设的自然属性，节能环保要有先导性，充分利用新技术，体现保护自然环境的特色，工程建设要注重循环利用，节约资源、减少排放，为湿地保护管理提供便利条件。

第七条  湿地保护工程项目建设涉及面广、专业多，本标准仅从工程建设的宏观管理、工程建设水平及投资效益等主要方面作出必要的规定。在本建设标准编制过程中，国家已经颁布或将要颁布一系列规范和标准，本建设标准执行过程中，要相互协调。

# 第二章  建设规模及构成

第八条  规定了湿地保护工程建设项目规模等级划分。湿地保护工程项目规模取决于项目区中湿地的面积，而不是项目区的面积。经到湿地保护区项目区现场调查和专家咨询确定湿地保护工程项目规模划分为超大型、大型、中型和小型4个等级。

第九条  规定了湿地保护工程的项目构成。

一、湿地保育工程是指根据湿地生态系统固有的生态规律与外部扰动的反应进行采取各种调控措施，从而达到系统总体最优的过程。即是为了达到预定的保护目的，而组织和使用各种资源的过程。

二、湿地恢复工程是指通过生态技术或生态工程对退化或消失的湿地进行修复或重建，再现退化前的结构和功能，以及相关的物理、化学和生物学特性，使其发挥应有的作用。

三、科研监测工程是指以湿地自然资源和自然环境为主要研究对象，通过建立永久固定样地或样线、定位观测站点和科研监测中心（站）开展湿地生态系统及保护物种的生物学与生态学特性研究，从而为湿地保护管理决策提供科学依据。

四、科普宣教工程是指是为开展湿地知识普及和湿地保护宣传教育进行的基础设施建设和管理，湿地知识的传播和湿地功能的展示，以及为达到以上目标而提供的各种配套服务设施、各种资讯和各项服务。

# 第三章  建设条件

第十条  规定了开展湿地保护工程项目建设的前提条件。健全的湿地保护管理机构、完善的人员配置、稳定的资金渠道，是湿地保护建设管理的首要工作，也是成为湿地保护工程项目建设的前提条件。

第十一条  明确了湿地保护工程项目建设用地指标要求。湿地保护工程项目建设用地应满足功能和布展的要求，同时要预留远期发展余地。管理业务用房用地指标则是由于项目区位置偏远，为满足管护人员基本日常生活需要，应提供办公、住宿、用餐及卫生用房等必要空间；为了促进管护人员身心健康，还需提供一定的锻炼、休息与娱乐空间，以及配套的辅助设施及空间，共计按照人均不超过100m2计算。

第十二条  本条对水源保障的建设条件从水利设施的建设、补水水源、雨水利用、水质监测等方面做了详细的规定。

第十三条  本条规定了国际重要湿地、湿地自然能保护区、湿地公园和湿地保护小区适宜建设的各种保护管理机构，以及管理站和保护管理点最小管护面积。最小管护面积的确定参考了自然保护区的相关规定。

# 第四章  湿地保育工程

第十四条  湿地保护育工程是指主要开展湿地保护的相关工程项目建设。本条规定了湿地保育工程的功能要求。

第十五条  管理标识包括意象性标志、指示性标志和公告性标志。湿地自然保护区的核心区和缓冲区、湿地公园的保育区和恢复重建区只允许设置管理标识，自然保护区的实验区和湿地公园的宣教展示区、合理利用区、管理服务区内可设置解说标识。

第十六条  项目区是指湿地保护工程建设区域，一般仅指实施湿地保护工程的自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等范围，项目区的功能区相应对应自然保护区的功能区、湿地公园的分区等。

第十七条  根据湿地的功能分区、区内道路系统的功能定位，兼顾了安全性、环境结合度、经济性，参考了美国和台湾国家公园内路网设计规范，确定巡护路网的组成和各类道路的基本要求，以及必要的配套工程设施和布局。

根据《林区公路设计规范》，主干道设计级别可选用一级或二级林区公路。码头建设主要根据《自然保护区建设规范》和《斜坡码头及浮码头涉及与施工规范》的要求。

第十八条  根据湿地巡护的主要工作内容，规定了巡护工作中应配备必要的交通、通讯、巡视、执法、取证等装备。

第十九条  规定了湿地保育工程管护基础设施的构成。为了节约资源，管护基础设施应结合科研监测、科普宣教等设施集中统一布置。

第二十条  规定了自然保护区的管理局、管理站和保护管理点及其辅助建筑设施的建设规模、建筑结构、材质等，按照《自然保护区工程项目建设标准》和《自然保护区工程设计规范》的有关规定；湿地公园和湿地保护小区等管护基础设施建设的要求，按照小型自然保护区建设的规模。

第二十一条  规定了野生动物保护项目的构成。

第二十二条  《中国水生生物资源养护行动纲要》中，在渤海、黄海、东海、南海的近海及主要的江河湖泊的重要渔业水域，实施重要渔业品种的增殖放流，开展生态修复和水生生物资源恢复，重建、恢复鱼类等重要水生生物的产卵场、洄游通道，扩大增殖水域范围。对增殖品种和规模、增殖水域尽快生态安全风险评估，严格限制向天然水域增殖外来种、杂交种、转基因种，防止生态失衡和种质混杂。

依据环境保护法、渔业法、海洋环境保护法等，在我国近海水域实施了水生态修复，包括人工鱼礁建设规划，充分利用淘汰渔船进行人工鱼礁的投放和鱼礁群的建设，合理确定人工鱼礁布局、建设类型和建设规模，并对鱼礁附近水域生态环境进行监测和评估。

第二十三条 水源是决定湿地是否存在的必要条件，本条从保护水源水质及水源水位控制等方面做了规定，目的是在湿地保育工程中通过一些必要的工程措施，为湿地的生存创造有利的自然条件。

补水水质应满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GBT 18921）观赏性景观环境用水湖泊类水质标准。

禁止未经处理的工业废水、生活污水、农田灌溉退水直接排入湿地。

对于分散居住区域，宜采用人工湿地处理居民排放的污水；对于污水处理厂覆盖范围外的村庄，可采用分散型污水处理设施对居民排放污水进行处理。

污染较为严重的补水水体是指经过处理后仍然达不到《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GBT 18921）观赏性景观环境用水湖泊类水质标准的水体。

前置库技术是指在受保护的湿地上游来水水域中，利用天然或人工库塘拦截暴雨径流，通过物理、化学以及生物过程使径流中的污染物得到去除的技术。在面源污染控制中，前置库技术可以充分利用当地特有的地形特点，有效解决面源污染的突发性、大流量等问题，对减少外源有机污染负荷，特别是去除地表径流中的氮、磷安全有效。

第二十四条  污染控制工程是指对外来污染源及湿地保护项目生产、生活产生的污染进行控制。

前置库技术是指在受保护的湿地上游来水水域中，利用天然或人工库塘拦截暴雨径流，通过物理、化学以及生物过程使径流中的污染物得到去除的技术。在面源污染控制中，前置库技术可以充分利用当地特有的地形特点，有效解决面源污染的突发性、大流量等问题，对减少外源有机污染负荷，特别是去除地表径流中的氮、磷安全有效。

第二十五条  本条对湿地内防洪、行洪措施做了规定，各项工程措施应符合《防洪标准》GB50201和《堤防工程设计规范》GB50286等相关水利工程建设要求的规定。水文气象资料调查与收集目的是了解湿地修复区域的水文循环、气象特点等情况，为湿地修复的规划设计提供依据，调查应在流域尺度上进行，内容应尽量与流域水文特性联系起来。

第二十七条  规定了有害生物防控建设内容及要求，当前自然保护区和湿地公园仍然面临有害生物增加和外来物种入侵的严重威胁，急需在建设项目中得到进一步明确和加强。

第二十八条  规定了疫源疫病监测的建设内容及要求，自然保护区内野生动物资源丰富，区内出现疫源疫病的风险较高，自然保护区疫源疫病监测能力急需得到加强，相关站点建设与国家和地方专项规划相一致。

# 第五章  湿地恢复工程

第三十条  湿地恢复工程主要是指开展湿地恢复、重建等工程项目，旨在恢复湿地面积、湿地结构、生态过程、生态功能等为目的。本条规定了湿地恢复工程所具有的功能。

第三十一条  本条规定了退化湿地恢复工程的项目构成。退化湿地恢复项目的构成是依据“湿地保护工程规划”的相关内容确定的。

一、在国际重要湿地、国家重要湿地、国家级湿地自然保护区、国家湿地公园等重要湿地，对其保护范围内的核心区和缓冲区内的耕地实施退耕还湿工程。

二、我国沿海滩涂由于人工挖塘等水产养殖范围不断扩大，导致迁徙水鸟栖息生境大量丧失，水环境恶化，生物多样性下降，并伴有水华、赤潮、外来物种入侵等次生灾害频发。为了恢复海岸滩涂自然生态功能，维护海岸带生态安全，减少次生灾害发生，开展退养还滩还湿示范工程。

三、红树林是地球上生产力最高的生态系统之一，具有强大固碳能力，在净化海水、抵挡风暴潮、保护海岸、改善生态状况、维护生物多样性和维护沿海生态安全方面发挥重要作用。目前我国原生红树林保存率低，红树林出现次生化的现象，森林质量不高。此外，近年来红树林造林树种单一，近半数原生红树植物种类存于不同程度濒危状态。应在我国红树林分布的广东、广西、福建、海南和浙江5省（区）沿海，开展红树林恢复工程建设。

四、由于人为干扰活动的影响，造成泥炭沼泽湿地的水文情势改变，导致面积萎缩，生态结构退化，泥炭沼泽湿地固碳能力降低，蓄水和保水及维护生物多样性等功能下降，应在我国泥炭沼泽主要分布区的大小兴安岭、长白山、三江平原、青藏高原、若尔盖和甘南等区域，开展泥炭沼泽湿地恢复工程。

五、在东北半湿润-半干旱草原草地盐渍分布区、黄河河套平原、滨海草甸盐渍分布区存在次生盐渍化和盐碱化问题。在上述区域内，应在地面径流、农业灌溉退水等供给充足条件下，开展盐碱化土地复湿工程。

六、由于东北林区部分沼泽湿地、长江中下游部分湖滩湿地和若尔盖等高原泥炭沼泽湿地实施了挖沟排水，改变了自然湿地水文情势，导致湿地面积萎缩，农业开垦、放牧和泥炭开采等造成泥炭沼泽的结构性损伤和功能退化，致使湿地固碳、保水和蓄水等生态功能下降，甚至丧失。在上述区域的国际重要湿地、国家重要湿地、国家级自然保护区、国家湿地公园等范围内，开展排水退化湿地恢复工程。

第三十二条  本条规定了湿地生态修复工程的项目构成，主要是增加湿地的水源供给、提高水体质量。

一、水系连通是指湿地流域内大大小小的河流、湖泊、沼泽、水库等水体，构成脉络相通的水网系统。

二、水位控制设施具有控制湿地内水位高低的功能，应根据湿地内栖息的水鸟、鱼类、植物等的生境需求，合理地设置湿地内水位的高低、深水区与浅水区的比例、急流带与滞水区的分布等。

水位控制设施的建设应符合《灌溉与排水工程设计规范》GB50288、《水闸设计规范》SL 265-2001、《泵站设计规范》GB/T50265、《城市防洪工程设计规范》GB/T50805、《堤防工程设计规范》GB 50286-1998的规定。

三、湿地应保持一定的蓄水量和水位才能够维持稳定的生态系统，如果由于干旱或人为排水等原因造成湿地水源严重缺乏的，应采取一定的引排水措施，以恢复湿地正常的水文条件。

四、雨水的收集利用是湿地保护建设可持续发展的一种新思路，可有效减缓雨水污染，市政洪涝灾害以及收纳利用雨水资源。在规划建设阶段，应充分考虑雨水收集利用建设内容，并可作为湿地恢复项目中的一项指标来考核。

五、恢复河道原貌，除河流自然走向危及当地其他重要工程安全或者经济和生命安全的，在河道整治过程中不宜采用直线化设计及硬质护坡。

六、水质改善时，应首先控制流入湿地的点源和面源污染以及湿地的内源污染，使湿地免受污染；对湿地水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）基本项目的浓度值Ⅴ类标准的湿地可采取人工措施进行净化水质。

七、绝大多数水体富营养化主要是外界输入的营养物质（控制因子是氮、磷）在水体中富集造成的。如果减少或者截断湿地外部输入的营养物质，就使湿地水体失去了营养物质富集的可能性。

（一）化学除藻消毒法主要针对已经产生藻类的水体，主要是通过向水中投加各种杀藻剂（如硫酸铜、漂白粉、次氯酸钠等），杀死藻类，抑制藻类爆发，改善水体的透明度。

（二）混凝沉淀技术对于控制水体内原磷负荷，特别是水体底泥的磷释放，有一定的效果。混凝沉淀技术是向水体投加铝盐、铁盐、钙盐等药剂，使与水体中溶解态磷形成不溶性固体转移到底泥中。

（三）底泥疏浚的主要目的是去除底泥所含的污染物（水体中的N、P等），清除污染水体的内源，减少底泥污染物向湿地水体的释放。

第三十三条  本条规定了栖息地恢复的项目构成。栖息地恢复是指通过对退化湿地的地形改造、水文调控、生境改善等措施，促进湿地生态系统的自我恢复，特别是作为水鸟食物的植物、底栖动物和鱼类种群的恢复，必要时通过生态工程措施进行食源性植物的人工补植和水鸟食物链恢复。

一、在湿地植被恢复时，尽可能采取自然恢复。在采取自然恢复效果不好时，可以采用人工辅助自然恢复。水生植被恢复时，物种选择应符合下列要求：

（一）具有良好生态景观营建功能。

（二）恢复自然湿地，应采用本地物种；如果是人工污水处理湿地，可以采用适应性强、净化效果好的非本地物种。

（三）抗病虫害能力强，繁殖、栽培和管理容易。

二、湿地的生境改善，若保护对象的栖息环境破坏较轻，解除破坏因素即可得到改善时，应采取封禁保护改善的方式；当保护对象的栖息环境破坏较严重，通过封禁不能够得到恢复时，应种植湿地内原有的乡土物种。

三为了动物交配、繁殖、取食、休息，应周期性地在不同生境类型或不同区域间设置迁移廊道。

四、生境岛是被相同介质、高程一致的地物所包围着的一类不连续地段，可为天然的，如沼泽地上的一片开敞水域，也可为人工建设的，如残留在湖泊中的一片芦苇荡或者是凸起的岛屿。

五、隐蔽地是野生动物栖息的必要条件之一，湿地植被季节性收割时，为鸟类隐蔽和筑巢预留一定区域湿地植被。或在湿地边缘种植植被作为生物墙，起到隐蔽的作用。

# 第六章  科研监测工程

第三十四条  本条规定了湿地科研监测工程所具有的功能。

第三十六条  本条规定了科研监测中心（站）的所应具有的功能和建设要求。

对于国际重要湿地、国家重要湿地、湿地自然保护区、国家湿地公园等重要湿地，其湿地面积在10000hm2以上可单独设置科研监测中心（站），面积小于10000hm2的，科研监测中心（站）应与管理局（站）合建。建筑工程面积大小还需要结合自然保护区或湿地公园等机构人员编制，对于科研编制人员少的项目规模要下调等级，对于没有科研编制或没有相关科室的项目可暂缓建设，以免建成后造成闲置、浪费或改被作他用。

第三十七条  本条规定了对野外监测站（点）的建设要求和各项常规监测指标及监测方法。在有条件和特别关键的国际重要湿地及国家重要湿地可建立湿地生态定位监测站，主要监测湿地生态系统的结构与功能变化。生态系统定位观测站的建设应符合国家、地方相关专项规划建设要求。湿地生态定位监测站的建设应与科研院所和高校相结合，对于中国生态系统研究网络和国家林业局湿地生态系统定位研究网络已建站的湿地不宜再另建。

第三十八条  本条规定了固定监测样地（带）等建设要求。

一、选择区内典型生态系统，如河流、湖泊、沼泽等湿地类型建立固定样地（带），应突出当地湿地生态系统的特色。

二、针对区内水文、土壤、温度、光照、大气、风等生态环境因子设置的监测样点应选择在湿地内的重点区域和具有不同代表性的区域。如水文水质监测点应选在河流进入保护区的入口、出口和其中的代表性河段，湖泊的湖滨带和水体不同水深的断面处等。对于上述重点区域可根据条件布置水质在线实时监测设施。针对不同类型湿地，不同监测指标，具体样点的数量和布局应符合国家相关技术标准要求。同时，监测的技术方法应选择稳定性好、在长期监测过程中具有可比性的成熟技术方法。

三、对于珍稀濒危野生动植物、特有种等关键物种的确定应结合自然保护区或湿地公园内的重点保护对象，监测样线、样点应选择在被监测动物经常出没的区域，如饮水点、觅食点等必经处，通常每种动物应根据其活动范围确定3-5个监测样线或样点；植物监测样方应选择具有代表性的分布区。对于大型猛兽可采用红外照相机等监测设备自动监测，以免造成人员伤害。

四、鸟类环志站的设置参照国家林业局相关标准进行。

第三十九条  具备条件的国际重要湿地、国家重要湿地、湿地自然保护区、国家湿地公园应采用先进技术为主的大范围宏观监测和典型湿地定位连续监测相结合的方法进行监测。对于为长期监测配备的先进自动化仪器要匹配检测和维护经费，并按技术要求定期巡查和校验，确保其处于良好的运转状态。

第四十条  管理信息系统的建立应根据科研监测的内容设置，完整的技术档案应包括不同时期的具有可比性的各种纸质文件文本、图片（照片）、影像资料和可长期保存的电子资料，特别是动植物资源的数据库。有条件的地区应建立计算机网络管理信息系统。

第四十一条  规定了湿地保护科研监测的基本设备，也是湿地保护管理机构有效开展科研监测工作的必备条件。

第七章  科普宣教工程

第四十二条  本条规定了科普宣教工程所具有的功能。

第四十三条  本条规定了科普宣教中心的建设要求。

一、科普宣教中心是湿地科普宣教工程的重点建设内容，应根据湿地规模和游客年接待数量科学设置科普宣教中心的规模。

二、科普宣教中心选址的安全性、便利性非常重要。特别需要考虑到季节性水位变化和湿地中长期（10-50年）演替过程中水域面积的变化和水位上升可能对科普宣教中心产生的影响。要有足够大的配套停车场和集散广场。

三、科普宣教中心的建筑物可独立设置，也可与其他建筑如陈列馆、标本馆等合并设置，但应拥有独立的单元和出入口，出入口应确保人员疏散要求。新建2层以上建筑应设有直梯，方便轮椅和展陈设备运输。科普宣教中心内部分区要科学合理，由看和听到参与活动，由静至动，吸引游客。科普小径建设应声情并茂，让游客恍如置身于湿地之中，互动区通过参与活动调动手、眼、脑多器官投入。

四、科普宣教中心建筑物外要有醒目的标识和名称，建筑物附近宜设置引导路标。内部预留空间应满足展示内容变化和游客增长的需要，参观路线应顺畅无重复。对于节假日单日接待量上万人的宣教中心要充分考虑人员的安全，并分设入口和出口，减少人员拥挤。要有足够的人员停留空间和备用疏散通道。

五、科普宣教中心内部布设应以音像图文、模型、多媒体为主，图文以展板展示为主，主要展示湿地生态系统的结构和功能，音像主要表现生态过程和大的湿地景观及动植物活动和生长，模型展示包括动植物模型、非生物的湿地元素模型和湿地生态系统及其分布有动植物湿地生境模型等。对于濒危珍稀动植物尽可能采用模型、图片和音像展示，以实际行动支持生物多样性的保护。

六、电脑触摸屏可布置在不同的展区，方便游客随时随地深入了解湿地生态系统的各种信息，包括动植物资源库中的信息，以及景区景点、游览路线和各项服务设施信息。

七、宣教中心的湿地出版物和纪念品也是科普宣教工程的重要组成部分，应尽量结合当地湿地生态系统和动植物的特色，具有唯一性、代表性和鲜明特色，便于携带。宣教中心宜设置简易医疗急救站，包括简易急救药品、包扎用品、氧气瓶等，并定期做检查。有条件的休息区还应提供轮椅、婴儿车、拐杖等辅助代步工具或器械等特殊人群需要的服务设施。

八、科普宣教中心的行政办公空间是为管理服务人员提供办公场所，会议室用于临时接待和开展交流活动的场所，住宿区主要为来中心开展研究的人员和值班人员提供临时休息场所，所有设施的空间应紧凑实用。

九、科普宣教中心的造型应简洁、明快、有特色，各项建筑材料应坚固耐用、节能和环保，外观朴实，有地方特色并能较好地融入自然。

第四十四条  规定了项目区内游步道要求、组成和注意事项。

第四十五条  本条规定了解说系统的建设要求。

一、解说系统包括了指示解说、教育解说和公告警示类标牌等，同一类解说标牌在风格、样式设计上应一致，便于游客对其功能的快速辨识。

（一）指示性标志通常有国家统一的景区标识标准，设计时应采用统一标准；

（二）教育解说内容应图文并茂、生动活泼、富于启发性，鼓励游客通过探索发现湿地生态系统的奥秘，更加热爱自然；

（三）公告和警示类标牌通常会提醒游客在湿地游览中应注意的事项，特别是安全和自然保护的提示，如水深危险、请勿离开栈道、观鸟时不能大声喧哗等，设置时应注意文字简明，警示类标牌应配合通俗易懂的图形或符号。

二、解说设施设置的原则规定了各类解说内容和形式都要因地制宜，既充分考虑到解说内容的需要，也要考虑游客的接受心理和实用性。

（一）解说设施宜简不宜繁，应便于管理和维护。

（二）解说设施要素之间的匹配关系应符合表1的规定。

表1  解说设施要素匹配一览表

| 解说信息 | 标牌 |  |  | 电子设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解说牌 | 导向牌 | 安全标志牌 | 显示屏 | 触摸屏 | 便携式电子导游机 |
| 湿地概况 | √ | ○ | — | √ | √ | √ |
| 景区、景点 | √ | √ | — | √ | √ | √ |
| 服务设施 | ○ | √ | — | ○ | √ | √ |
| 保护管理与游览管理 | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ |
| 旅游商品 | √ | ○ | — | ○ | √ | ○ |

注：“√”为应有的内容；“○”为可选内容；“—”为不选内容。

（三）解说设施的布局应符合表2的规定。

表2  解说设施布局一览表

| 设置位置 | 标牌 |  |  | 电子设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解说牌 | 导向牌 | 安全标志牌 | 显示屏 | 触摸屏 | 便携式电子导游机 |
| 重要入口 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景点、景物、观赏点 | √ | √ | ○ | — | ○ | ○ |
| 游览道路 | ○ | √ | ○ | — | — | ○ |
| 游览服务设施点 | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注：“√”为应有的内容；“○”为可选内容；“—”为不选内容。

第四十六条  本条规定了野外生态保护教育宣教点（走廊）的建设要求。

一、野外宣教点（走廊）通常展现了湿地内最具代表性湿地的地貌和水文特征，湿地丰富的生物多样性资源，是游客认识湿地的第一课堂。既要选择具有典型性、代表性的湿地让游客亲身体验湿地之美和探索湿地的奥秘，又要通过宣教点的设置和活动培养游客尊重自然的态度和行为，促进人与自然和谐发展。要求不在野生动物经常活动的区域内设置宣教点或活动路线，以免游人干扰野生动物的正常活动。应在野生动物能够接受的安全距离以外设置宣教点或活动路线，并选择不影响其正常生活的活动形式，禁止大声喧哗和快速奔跑等行为，禁止轰赶和投食，禁止离开栈道进入湿地和践踏湿地植物。

二、野外宣教点（走廊）建设应充分考虑游客的进入方式和配套的服务设施，考虑环境承载力，并配备适宜的观测设施和解说牌，设施的颜色与周围环境协调。

第四十七条  本条规定了观鸟屋的建设要求。观鸟屋是游客近距离观测和观察珍稀、濒危鸟类活动，认识鸟类与湿地之间相互关系的场所。观鸟屋的设置应以不影响鸟类正常活动为前提，包括游人进入的通道都应具有一定的隐蔽性。

第四十八条  本条规定了野外科普宣教系统设施配置要求。

一、标志、标识、标牌和解说牌是解说系统的基本组成等，多媒体是户外展示设施的补充。

二、科普宣教长廊能系统介绍湿地的功能和湿地资源特点，可建在湿地入口处或湿地栈道上。

三、观鸟屋、湿地生态系统户外模拟展示、野外宣教点等宣教设施设备见表3。

表3  野外科普宣教系统设施设备配置表

| 设施设备 | 内容 | 超大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导览图 | 湿地公园路线及景点平面图 | √ | √ | √ | √ |  |
| 解说牌 | 对周围湿地景观和动植物进行介绍的展牌 | √ | √ | √ | √ |  |
| 野外展示牌 | 对附近湿地生态系进行展示和介绍的展牌 | √ | √ | √ | √ |  |
| 科普宣教长廊 | 对湿地知识进行集中宣传的户外展牌 | √ | √ | √ |  |  |
| 观鸟平台 | 可进行鸟类及景观观赏的平台，应设置在安全距离外 | √ | √ | √ | √ |  |
| 观鸟屋 | 设置有观鸟器材的小型建筑物，不影响鸟类活动 | √ | √ | √ | √ |  |
| 湿地生态系统户外模拟展示 | 为了便于观察湿地结构和功能设置的小型湿地生态系统展示区 | √ | √ |  |  |  |
| 野外宣教点 | 具有典型湿地资源，适宜开展宣教的户外场地 | √ | √ | √ | √ | 中小型湿地可依湿地情况进行建设 |

第四十九条  本条规定了湿地文化展示区的分类、展示内容和建设要求。湿地文化多样性是在人类临水而居的历史长河中，逐渐形成和发展的，揭示了人类如何利用水资源和湿地资源获得了衣食住行的生产生活资料，形成了对湿地资源的各种利用方式，体现了人类与湿地相互依存的发展历程，也凝聚了祖先关于生态循环和资源永续利用的智慧。对于人类而言，湿地文化多样性与湿地生物多样性具有同样重要的意义。

# 第八章  环境保护与节能

第五十一条  本条对湿地保护建设中的环境问题进行了原则性规定。湿地保护建设对环境的影响，主要应考虑湿地管护设施、湿地恢复、宣教设施、水源保障等工程建设所产生的环境因素，对湿地保护的生态影响；同时考虑其水源保障对湿地保护的重要性，在建设过程中也要考虑外部及区域内环境对对水环境是否存在污染的影响，以保证湿地恢复的可行性。

第五十二条  本条提出了湿地保护建设项目在节能方面的建设原则。结合工程建设的相关内容，应因地制宜的进行节能方面的建设，在满足项目功能的前期下，发挥其最大的经济效益、社会效益和环境效益。

第五十三条  阐述了环境保护的基本规定。

一、从环境美化绿化、噪声控制、污水处理等方面阐述了建设项目环境保护的要求。

二、明确了湿地保护工程中生活污水无条件并入城镇污水管网的，应配套建设生活污水处理设施，污水处理设施包括小型的生产、生活污水处理设备和污水净化湿地建设等。 排放水应符合国家现行的《污水综合排放标准》GB8978、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921的规定；

三、针对湿地、溪流、堰塘等水生态系统保护，应加强水源补给、截污治污、生态工程建设的力度和措施。

第五十六条  阐述了节能的基本规定。节能是建设节约型社会，建立生态型湿地保护的核心内容之一。

一、湿地保护项目建设中的新建建筑项目50%以上应满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378的有关规定，最大限度的节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的适用空间。。

二、沼气、太阳能、风能、地热能、微小水电等新能源，均为可再生的环保型能源，具备使用条件的建设区域，在生活能源方面可优先推广应用，达到节能、环保的目的。

三、根据湿地区域降雨量、蒸发、渗漏等指标，通过科学计算并确定湿地生态补水量，达到节能和节约水资源的目的。

四、低影响开发雨水系统构建是大力推进建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”，节约水资源，保护和改善生态环境的一项举措。通过雨水就地综合利用设施的建设，实现水资源循环利用。在设计、施工中宜参照《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400和《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》等国家现行的相关规定执行。

# 第九章  主要技术经济指标

第五十五条-第五十八条  规定了湿地保护工程建设的主要技术经济指标。这些指标是参照已建设完成的湿地保护工程项目、自然保护区建设项目，并征求各部门、各专业的专家意见后形成的。