ICS ***

P**            DB**

广西壮族自治区地方标准

DB**/T***—2016

钢结构住宅技术规程

Technical specification for multi－storey and high－rise steel residential buildings

（征求意见稿）

2016－**－**发布                                2016－**－**实施

广 西 壮 族 自 治 区 住 房 和 城 乡 建 设 厅    发 布

广西壮族自治区地方标准

钢结构住宅技术规程

Technical specification for multi－storey and high－rise steel residential buildings

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

实施日期：2016年**月**日

关于批准发布《*****》等广西工程建设地方标准的通知

二O一六年**月**日

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2016年度广西壮族自治区工程建设地方标准制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标[2016]7号）要求，由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司会同有关建设工程质量安全监督部门、高等院校及设计院、施工企业、房地产及安居建设企业、科研单位等参编单位编制而成。

在编制过程中，编制组认真总结近年来的设计、施工以及验收等工程实践经验，通过广泛调查研究和大量试验，并参考国内外相关先进标准，对具体条款进行反复研讨，力求使本规程先进、实用，具有可操作性。在广泛征求意见的基础上，经协调、修改、会审等，最后经审查定稿。

本规程共分为八章，包括：总则、术语和符号、建筑设计、结构设计、建筑设备设计、结构及建筑施工、建筑设备安装施工、工程施工质量验收等内容。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建工集团第五建筑工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。

在执行本规程过程中，如有意见或建议，请寄送广西建工集团第五建筑工程有限责任公司（地址：广西柳州市城中区东环大道167号，邮编：545001）。

参加本规程编制的单位和人员名单如下：

本 规 程 主 编 单 位：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

本 规 程 参 编 单 位（排列不分先后）：

广西建设工程质量安全监督总站

广西建工集团有限责任公司

广西科技大学

柳州市安居建设投资开发有限公司

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司设计研究院

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司钢结构公司

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司科技公司

广西柳州广龙房地产开发公司

本规程主要起草人员：  冯锦华 黄鼎龙 梁发深 莫兰新 顾  胜 肖玉明 黎旭标 杨东源 芦继忠 张  敏 苏恒强 蒋  玮 戚淑清 邓朗妮 黄伟振 黄  诚 李能斌 赵泽俊 何显文 黄祺合 杨彬耀 梁军清 秦  元 黄展业 海  涛 李  智 杨焕云 谢广玉 曾俊杰 刘冶敏 吴嘉琦 唐逢春 陈立森 凌亚青 彭  琦 张伟伟 覃柳杨 杨小利 覃  芳  李  科 田立艳 韦力群 黄国栓 伍启运 陈海东

本规程主要审查人员：  *** ***

本标准为首次发布。

目  次

1 总则	1

2 术语和定义及符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 建筑设计	5

3.1 基本规定	5

3.2 基本设计模数	6

3.3 平面布置设计	6

3.4 竖向设计	6

3.5 外墙设计	7

3.6 内墙设计	7

3.7 内墙设计	8

3.8 屋面设计	8

3.9 门窗设计	8

3.10 楼梯设计	9

3.11 室内环境设计	9

3.12 内装修设计	9

4 结构设计	10

4.1 一般规定	10

4.2 材料	10

4.3 结构体系选型和结构布置	12

4.4 结构分析与稳定性设计	14

4.5 楼盖设计	16

4.6 构件设计	18

4.7 钢框架、钢框架－支撑结构体系设计	19

4.8 钢框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系设计	21

4.9 混合框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系设计	22

4.10 钢板剪力墙结构体系设计	24

4.11 节点连接与设计	26

4.12 钢结构防火	34

4.13 钢结构防腐	37

5 建筑设备设计	38

5.1 一般规定	38

5.2 给排水	38

5.3 通风与空调系统及管线设计	39

5.4 燃气	39

5.5 电气	40

5.6 住宅智能化	40

6 结构及建筑施工	42

6.1 一般规定	42

6.2 基础施工	42

6.3 剪力墙施工	42

6.4 钢结构加工	43

6.5 钢结构安装	47

6.6 钢结构防腐涂装的施工	50

6.7 组合楼板（屋面板）施工	51

6.8 轻质板材墙体施工	55

6.9 轻质砌块墙体施工	56

6.10 轻钢龙骨面板灌浆墙体施工	57

6.11 其它分部分项工程施工	60

7 建筑设备安装施工	62

7.1 一般规定	62

7.2 通风与空调系统及管线安装	62

7.3 给排水系统及管线安装	62

7.4 电气及管线安装	63

7.5 智能系统安装	63

7.6 电梯安装	64

8 工程施工质量验收	65

8.1 基本规定	65

8.2 建筑结构及装饰装修验收	65

8.3 钢结构加工、安装验收	65

8.4 钢结构防腐涂装验收	66

8.5 钢结构防火涂装验收	67

8.6 组合楼板施工验收	67

8.7 钢结构分部工程验收	67

8.8 建筑设备安装施工验收	67

8.9 其他分部分项工程验收	68

8.10 工程竣工验收	68

附录A 	69

本规程用词说明	71

引用标准名录	72

附: 条文说明	75

- 总则

    - 为促进住宅产业化发展，规范钢结构住宅的设计与建造，执行国家技术经济政策，使钢结构住宅符合安全适用、质量可靠、经济合理、节能环保、技术先进等要求，制定本规程。

    - 本规程适用于广西新建、改建和扩建的抗震设防烈度为6至8度的多高层钢结构住宅设计、施工和验收工程。适用的房屋层数和高度划分如下：

- 多层住宅：6层及6层以下；

- 中高层住宅：7〜12层，高度不超过36m；

- 高层住宅：13〜33层，高度不超过100m。

    - 多高层钢结构住宅应因地制宜、节约资源、体系合理、构造简单、施工方便，做到标准化、定型化、多样化及通用化的原则。

    - 多高层钢结构住宅的设计、工程施工、以及工程质量验收除应符合本规程外，尚应符合现行国家和广西有关标准的规定。

- 术语和定义及符号

术    语

    - 钢结构住宅 steel structure residential building

主要承重结构为钢结构的住宅建筑，包括钢结构或钢－混凝土组合结构两种体系的住宅建筑。

    - 住宅建筑体系 housing architecture system

- 以住宅为对象，将设计、加工、施工、管理等各个环节进行标准化、工业化、定型化生产进而实施，把各环节存在内在联系的建筑产品及其工作体系作为一个整体研究。

    - 工业化住宅 industrialized housing

标准化设计的住宅，部件组合具有系统性，主要部件在工厂生产或者预加工，在现场以装配化为主要方式进行建造的住宅产品。

    - 设计模数 planning module

设计模数指在建筑体系化的设计过程中，指定某个以基本模数1M=100mm的整数倍的数值作为基本度量单位。体系内的主要构件，除厚度(或断面尺寸)之外的标志尺寸，应为该设计模数的倍数。在建筑物的水平和垂直两个向度，可根据需要选取不同的设计模数。

    - 设计分模数 infra－modular size

设计分模数指以体系内所确定的设计模数的1/2、1/3或1/5等取值，并符合100mm的整数倍的数值作为辅助的度量单位，辅以局部调整体系中构配件的尺寸和品种，使之有利于优化设计。

    - 模数网格线 modular grid line

模数网格线是以设计模数为间距，形成水平和垂直两个向度网格线，作为设计和构配件定位的基本依据。

    - 构件的标志尺寸 coordinating size

构件的标志尺寸指保证构件在组成建筑物时达到闭合要求所应有的尺寸，也是划分构件之间界限的理论尺寸。一般情况下，构件的标志尺寸减去构件间的连接和施工间隙即为构件的构造尺寸。

    - 适调间距 neutral zone

适调间距指因技术原因或者基地状况建筑物未能全部按照设计模数网格定位时，通过在局部区域内将设计模数网格错位排列或者插入非设计模数化的尺寸来进行适当调节。插入适调间距时应注意其周边尽量与设计模数网格线取得协调，不影响主要构件的模数化设计及定位。

    - 计算长度  effective length

构件在其有效约束点间的几何长度乘以考虑杆端变形情况和所受荷载情况的系数而得的等效长度，用以计算构件的长细比。

    - 长细比  slenderness ratio

构件计算长度与构件截面回转半径的比值。

    - 钢结构体系 steel structure system

由钢框架、钢支撑或钢板剪力墙组成的结构体系。

    - 钢-混凝土混合结构 Steel-Concrete hybrid structure

由钢框架/组合框架(或支撑钢框架/支撑组合框架)与钢筋混凝土剪力墙(或钢筋混凝土筒体)共同工作所构成的结构体系。

    - 组合构件（结构） composite member(struture）

由两种或两种以上材料（如钢与混凝土）组合而成的整体受力构件（结构）。

    - 钢管混凝土构件 concrete-filled steel tubular member

在钢管内浇灌混凝土而形成的整体受力构件。钢管可采用矩形的或圆形的。

    - 作用 action

施加在结构上的集中或分布力，或引起结构外加变形或约束变形的原因。

    - 填充墙 infilled wall

嵌砌在框架结构之间的墙体。

    - 组合楼盖 composite floor system

用钢筋混凝土楼板或压型钢板组合楼板与钢梁组成的整体受力楼盖结构。

    - 外挂墙板 cladding panel

覆盖在结构表面的墙板。

    - 半刚性连接 semi-rigid connection

刚度、承载力以及转动能力介于刚性连接和铰接连接之间的一种连接方式。

    - 一阶弹性分析 first order elastic analysis

不考虑结构二阶变形对内力产生的影响，根据未变形的结构建立平衡条件，按弹性阶段分析结构内力及位移。

    - 二阶弹性分析 second order elastic analysis

考虑结构二阶变形对内力产生的衫响，按弹性阶段分析结构内力及位移。

    - 组合楼板 composite slabs

在楼承板上现浇混凝土，楼承板与混凝土共同承受荷载的楼板。

    - 楼承板  deck

施工阶段可以承受全部施工荷载代替模板的金属板。

    - 压型钢板 profile steel

经辊压冷弯，沿板宽方向形成波形截面的成型钢板。

    - 钢筋桁架板  steel-bars truss desk

由钢筋桁架与底模（压型钢板）通过电阻焊或螺栓连接成一体的楼承板。

    - 钢筋桁架   steel-bars truss

由钢筋焊接形成的桁架。

    - EPS混凝土   Expanded Polystyrene concrete

以EPS（聚苯乙烯泡沫塑料）颗粒部分或全部取代混凝土中的砂、石，配制出不同密度和强度的混凝土。

符    号

    - 几何参数

Ac——混凝土截面面积；

As——钢管(骨)截面面积；

b ——板件宽度；矩形钢管短边；

bc——柱截面宽度；格构柱沿虚轴方向的柱肢宽度；

b0——洞口宽度；

dc——圆管柱的外径；

D——圆柱(管)直径;

h——楼层层高；矩形钢管的长边；

hc——为实腹工字形柱或矩形管柱的截面高度（长边尺寸）；格构柱两肢垂直于虚轴方向最外边的距离；

l——梁(板)的跨度；柱的长度；

t——板件厚度；钢管管壁厚度；

tf——钢构件翼缘厚度；

tw——钢构件腹板厚度。

    - 材料性能与计算指标

E——弹性模量；

f——钢材抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

f——混凝土抗压强度设计值；

f——钢材屈服强度；

G——剪切模量；

N——轴心压力设计值；

T1——结构平动为主的第一自振周期；

Tt——结构扭转为主的第一自振周期；

ψ——钢材断面收缩率。

    - 计算系数及其他参数

fg——楼板的自振频率；

kp——考虑空钢管初应力影响时，钢管混凝土构件承载力的折减系数；

βgz——阵风系数；

γRE——承载力抗震调整系数；

μs——风荷载体型系数；

V——施工阶段压型钢板端部剪力设计值；

Nvs——单个焊点的抗剪承载力设计值；

n——压型钢板单边焊点个数。

- 建筑设计

基本规定

    - 多高层钢结构住宅的建筑设计除应符合本规程外，尚应符合《住宅建筑规范》GB 50368、《住宅设计规范》GB 50096等现行国家和广西有关标准的规定。

    - 应满足下列使用规定：

- 基本居住空间的合理性规定；

- 一定范围内，特殊人群（老年人、残疾人等）居住使用的无障碍规定；

- 室内环境（采光、照明、通风、隔声、保温、隔热、防水和楼板防颤等）规定；

- 安全（防火、防入侵、紧急撤离、防滑、栏杆防护等）规定；

- 公共设施（停车、商业、人防等）使用规定；

- 环境艺术效果。

    - 多高层钢结构住宅设计宜发挥下列优势：

- 套型结构可适应套型改变；

- 非承重部件可更换；

- 材料可回收利用。

    - 多高层钢结构住宅设计应满足下列耐久性规定：

- 设计使用年限，应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352的规定，一般居住建筑为50年；

- 承重结构，在规定的设计使用年限内，其相应安全等级的可靠度应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的规定；

- 住宅中的钢结构，应按其使用环境，采取可靠的防腐蚀措施，确保设计使用年限；

- 可更换的非承重部件，应在设计文件中规定其耐用指标。其中独立的非承重结构部件，设计使用年限不应少于25年；

- 可维修部位，应在设计文件中规定维修周期和使用年限。

    - 多高层钢结构住宅设计宜满足标准化和多样化的规定：

- 多高层钢结构住宅设计的标准化应包括下列内容：

- 建筑参数规格化、模数化；

- 建筑套型定型化、系列化；

- 建筑部件通用化；

- 建造方式体系化。

- 多高层钢结构住宅设计的多样化应是在标准化的基础上，通过不同的组合，使住宅具有满足使用功能要求的多种可选择形式。其技术目标应包括：

- 单元模块组合的灵活性；

- 单元内套型的多样性；

- 套内功能空间利用的可变性；

- 部件式样的互换性；

- 内部装修菜单化。

    - 多高层钢结构住宅设计宜满足住宅产业化的要求，并宜包括下列内容：

- 标准化部件的工厂化、机械化生产和批量供应；

- 其他部件和材料的集成采购和配送；

- 现场装配化、机械化施工和专业化的施工组织；

- 建立工艺标准、质量标准和检验标准。

    - 在项目实施过程中，宜应用BIM技术强化项目过程管理、企业集约化管理、协调工作，提高项目管理、设计、建造、工程咨询服务等方面的信息化技术水平。

    - 多高层钢结构住宅的建筑设计应符合有关防火、防腐、节能、隔声等有关标准的基本要求。并且应与结构、水、电、暖通等各专业协调，做到设计合理，技术先进。

基本设计模数

    - 多高层钢结构住宅设计中的模数协调应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的规定。应采用基本模数或扩大模数的方法实现建筑模数协调。

    - 多高层钢结构住宅的建筑设计应充分考虑构、配件的模数化和标准化，应以通用化的构配件和设备进行模数协调。

    - 建筑水平方向的模数，宜采用6M（600mm）为基本设计模数，以3M（300mm）、2M(200mm)和1M（100mm）为水平分模数。建筑垂直方向的模数应采用1M（100mm）为基本设计模数。

    - 当体系中的某些构件无法符合模数化要求时，宜通过插入非模数化的适调间距，以保证主要构件的模数化和标准化。

    - 因下列情况而产生非模数空间时，可对有关部位进行技术处理：

- 钢结构柱网采用中心线定位法，界面为非模数；

- 采用界面定位法时，钢结构柱网中心线为非模数；

- 在下层钢结构柱网采用中心线定位的情况下，钢柱截面随高度改变；

- 混凝土剪力墙随高度改变厚度；

- 钢梁偏离轴线；

- 为隐蔽钢梁、钢柱，内墙向一侧移动；

- 因技术经济原因，楼盖高度为非模数；

- 专用体系的特殊构法。

平面布置设计

    - 平面设计应重视其规则性对结构安全及经济合理性的影响，宜择优选用规则、对称的形体，考虑承重墙体上下对应贯通，避免形体过大的凹凸变化。

    - 梁、柱、墙体之间的相对位置的布置应满足主要使用空间的完整性。

    - 门窗洞口宜规整有序，不宜开设转角窗。

    - 宜选用大空间的平面布局方式，合理布置承重墙及管井位置，满足住宅空间的灵活性、可变性。公共空间及户内各功能空间分区明确、布局合理。

    - 应考虑设备管线与结构体系的关系，竖向管线等宜集中设置，水平布线的排布及走位应降低各工种之间的交叉及干扰。

    - 应考虑卫生间、厨房的设备和家具产品及其管线布置的合理性，宜采用标准化的整体卫浴及整体厨房。

    - 多高层钢结构住宅采用整体卫浴间时，应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183的规定。

    - 多高层钢结构住宅采用整体厨房时，应符合现行行业标准《住宅整体厨房》JG/T 184的规定。

竖向设计

    - 普通多高层钢结构住宅的套内和公共部分的净高应符合现行国家标准的规定。

    - 住宅的层高宜控制在2.8〜3.0m，不宜超过3.3m。

    - 主要垂直设施管道应集中布置在管井内。

    - 底层或地下室为大空间，部分柱、剪力墙或支撑竖向不连续的住宅钢结构应设置水平转换结构。

外墙设计

    - 外墙应满足下列要求，并符合现行国家和广西有关标准的规定。

- 应根据多高层钢结构住宅轻质高强的特点选用标准化、产业化的墙体材料，优先选用轻型墙板；

- 应符合保温、隔热、隔声、防水抗渗、防火、防腐等规定；

- 应符合设计使用年限的规定。

    - 住宅外墙宜积极提高预制装配化程度，可选用、发展和推广下列各类新型外墙：

- 蒸压轻质加气混凝土板外墙(ALC)；

- 轻钢龙骨复合墙体；

- 保温填充钢型板现场二次复合外墙；

- 轻质灌浆墙体；

- 钢丝网混凝土预制保温夹芯板外墙。

- 实际工程选用的墙体构件和工程做法应为经过工程试点并通过国家或省、部级鉴定的产品和技术。

    - 外墙与主体钢结构连接构造节点应有可靠的连接，并应保证在重力荷载、风荷载及多遇地震作用的影响下不发生破坏。

    - 不同材质墙体相接的板缝应采取可靠的弹性密封材料连接措施。

    - 外墙金属连接配件或预埋件，应采取防腐处理。

    - 外墙保温隔热、隔声应符合现行国家及广西的有关标准、规范的规定。外墙连接节点处应满足保温隔热、隔声的整体规定。

    - 外墙防水抗渗应满足下列规定：

- 建筑物防潮层以下的墙体、处于长期浸水或化学侵蚀环境的部位不应使用轻质墙体材料。如必须使用，应采取切实可靠的措施。

- 墙板间或不同材质墙体相接的板缝处，应采取可靠的密封措施，防止渗漏。

- 预制外墙接缝应采用防水性能可靠的嵌缝材料。外墙接缝所用的密封材料应选用耐候性密封胶，耐候性密封胶与混凝土的相容性、地温柔性、最大伸缩变形量、剪切变形性、防霉性及耐水性等均应根据设计的要求选用。

- 在预制复合板或外墙外保温做法的洞口上沿处应设置滴水线。

- 在窗、门框与外墙板端面交接处应设凹槽，并嵌入保温密封材料。有条件时，窗、门框与外墙板边缘宜设计构造防水。

    - 外墙饰面设计应满足下列规定：

- 外墙抹灰层与墙面基层的粘接应采取有效措施，防止空鼓开裂。

- 用轻预制外墙板的饰面宜采用装饰混凝土、涂料、面砖、石材等耐久、不易污染的材料，考虑外立面分格、饰面颜色与材料质感等细部设计要求，并宜体现装配式建筑立面造型的特点。

内墙设计

    - 外墙饰面设计应满足下列规定：

- 分户墙应满足防火、防护和隔声要求。厨房、卫生间的分隔墙应满足防水和吊挂的规定。

- 各部位内墙的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

- 预制装配式分户墙板、内隔墙板，应结合住宅功能要求和精装修做好点位、管线等的预留预埋接口。

- 住宅部品与预制内墙的连接（如热水器、脱排油烟机附墙管道、管线支架、卫生设备等）应牢固可靠。

- 内墙宜采用自重轻的材料，内墙的侧面、顶端及底部与主体结构的连接应满足抗震及日常使用安全性要求，同时应满足不同使用功能房间的防火、隔声等要求。用作厨房及卫生间等潮湿房间的内墙应满足防水规定。

    - 采用石膏砌块等轻型砌块时，应按照产品的技术条件或国家有关标准的规定采取合理的构造措施。

    - 砌筑墙中管线的剔槽深度不应大于墙厚的1/4，补缝材料的强度不应低于砌筑灰缝材料的强度。

    - 不同材质墙体连接的板缝处，应采取可靠的弹性密封措施。

内墙设计

    - 楼板的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

    - 住宅钢结构楼盖应采用钢－混凝土组合楼盖。组合楼盖的楼板类型可分为现浇板、叠合板、压型钢板组合楼板等，设计时宜比选结构性能、使用与施工条件、防火、隔声要求及工程造价等因素，合理选用楼板形式。

    - 楼板的隔声性能应满足现行国家标准的要求。

    - 需要降板的房间（包括卫生间、厨房）的位置及降板范围，应结合结构的板跨、设备管线等因素进行设计，并应考虑房间布局的可变性。

    - 降板房间（包括卫生间、厨房）的位置应满足防水规定。

    - 楼板厚度宜满足敷设管线的规定。

屋面设计

    - 屋面材料的选用及构造应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345及其他有关标准的规定。

    - 屋面应满足承重、抗震、保温、隔热、防水、防火、防雷等基本功能的要求，并符合国家现行有关标准的规定。

    - 当多高层钢结构住宅的屋盖结构板为钢筋混凝土板时，屋顶做法与其他结构类型住宅屋顶要求一致，应符合国家现行有关标准的规定。

    - 当采用轻型（坡）屋顶时，应满足下列规定：

- 7度以上抗震设防的住宅应设置水平结构层。

- 轻型屋顶围护结构宜采用复合结构。应根据热工环境分别组合设置防水层、防水透气层、保温隔热层、隔汽层、反射层、通风层、吊顶层和防雷装置。

- 屋顶的保温隔热材料的选择应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。宜选用矿棉、岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃等不燃材料。

- 采用压型钢板屋面时，应在钢板下方设置吸声材料；钢板与砌体墙交接处应设置泛水，并宜按变形缝设计。

门窗设计

    - 门窗的设计应满足模数化、标准化及通用性的原则，做到使用合理、安装简易、加工方便。

    - 门窗的设计应符合防水、防火、节能、防盗等现行国家及广西有关标准的规定。

    - 门窗采用后装法安装门窗框时，预制外墙板上应预埋连接件及连接构造。

楼梯设计

    - 楼梯的设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096中的有关规定。

    - 采用钢梯时，应满足下列规定：

- 所采用的钢材的力学性能不应低于Q235-B，并具有碳含量合格保证。

- 钢梯应采用焊接连接，焊接要求应符合现行国家标准《钢结构结构施工质量验收规范》GB 50205的规定。如采用其他方式连接时，连接强度不应低于焊接。

- 应对钢梯进行防锈防腐防火的涂装。

室内环境设计

    - 多高层钢结构住宅的热工设计应符合下列规定：

- 采用热工性能较好的围护结构并选择先进、适用的供热、供冷系统和运行方法，以提高室内热环境质量，提高能源利用效率；

- 符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368和《民用建筑热工设计规程》GB 50176的规定；

- 符合国家、行业或地方现行建筑节能设计标准的规定；

- 节能设计采用规定性指标或性能化方法。

    - 住宅的日照、天然采光、自然通风应符合现行国家规范《住宅设计规范》GB 50096中的有关规定。

    - 住宅应保证室内基本的热环境质量，采取冬季保温和夏季隔热、防热以及节约采暖和空调能耗的措施。

    - 住宅建筑的西向居住空间朝西外窗均应采取遮阳措施；屋顶和西向外墙应采取隔热措施。

    - 住宅建筑隔声设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。钢构件在户间、户内空间可能形成声桥的部位，应采用隔声材料或重质材料填充或包覆，使相邻空间隔声指标达到设计标准。

内装修设计

    - 室内装修所需的构配件、饰面材料及建筑部品，应结合房间使用功能要求，符合现行国家和广西有关标准的规定。

    - 建筑装修材料、设备在需要与预制构件连接时宜采用预留预埋的安装方式，当采用膨胀螺栓、自攻螺丝、钉接、粘接等固定法后期安装时，应在预制构件允许范围内，不得剔凿预制构件及其现浇节点，影响结构安全。

    - 宜对装修的住宅部品部件进行模数协调和规模化生产，通过部品的标准化、 系列化、 配套化，实现内装修部品、厨卫部品、设备部品和智能化部品等的产业化集成。

    - 内装饰材料的有害物质限量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18682及有关环保的规定。

- 结构设计

一般规定

    - 多高层钢结构住宅的结构设计除应符合本规程外，尚应符合《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等现行国家和广西有关标准的规定。

    - 在抗震设防地区,多高层钢结构住宅应严格按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011进行抗震设防设计，同时结构设计尚应满足抗震设防各项构造措施的规定。

    - 多高层钢结构住宅的承重构件，应按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

    - 多高层钢结构住宅的结构设计使用年限为5O年，其相应的安全等级为二级，重要性系数 γ0取为1.0。

    - 应合理选用结构体系，保证结构具有必要的强度、刚度和稳定性，并满足住宅的使用功能要求。

材料

    - 多高层住宅钢结构所用钢材牌号与质量等级的选用，应符合下列规定：

- 结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢、Q420钢、Q460钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑结构用钢板》GB/T 19879的规定。结构用钢板的厚度和外形尺寸应符合现行国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的规定。热轧工字钢、槽钢、角钢、H型钢和钢管等型材产品的规格、外形、重量和允许偏差应符合现行国家标准的有关规定。

- 一般承重钢结构可选用Q235B级钢或Q345A级钢；框架等重要承重结构可选用Q235B、C级钢或Q345B、C级钢。

- 当选用Q235A级或B级钢时，应选用镇静钢。焊接结构不应选用Q235A级钢。

- 对处于外露环境，且对耐腐蚀有特殊要求或在腐蚀性气体和固态介质作用下的承重结构，宜采用Q235NH、Q355NH和Q415NH牌号的耐候结构钢，其性能和技术条件应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。

- 当采用本规程未列出的其它牌号钢材或国外钢材时，除应符合有关标准和设计文件的规定外，生产厂家应进行生产过程质量控制认证，提交质量证明文件，并应进行专门的验证试验和统计分析，确定设计强度及其质量等级。

    - 多高层住宅钢结构所用钢材的性能要求应符合以下规定：

- 应保证屈服强度、抗拉强度、伸长率等基本力学性能符合现行国家有关标准的规定。框架梁、柱等主要承重构件应再附加冷弯性能要求，必要时尚应附加保证冲击功值要求。

- 应保证基本化学成分碳、磷、硫、硅、锰的合格含量要求；焊接结构的主要构件采用Q345、Q390等低合金结构钢时，尚应保证碳当量(CEV)或焊接裂纹敏感指数(Pcm)符合要求。

- 钢结构的钢材附加保证性能应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

- 对T形、十字形、角接接头，当其翼缘板厚度大于等于40mm且连接焊缝熔透高度大于等于25mm或连接角焊缝高度大于35mm时，设计宜采用对厚度方向性能有要求的抗层状撕裂钢板，其Z向性能等级不应低于Z15（或限制钢板的含硫量不大于0.01%）；当其翼缘板厚度大于等于40mm且连接焊缝熔透高度大于等于40mm或连接角焊缝高度大于60mm时，Z向性能等级宜为Z25（或限制钢板的含硫量不大于0.007%）。钢板厚度方向性能等级或含硫量限制应根据节点形式、板厚、熔深或焊高、焊接时节点拘束度，以及预热后热情况综合确定。

    - 住宅钢结构采用的型材、板材宜符合下列规定：

- 同牌号钢材中，宜选用厚度较薄且分组强度较高的钢材。

- 宜优先选用热轧H型钢，其截面板厚不宜小于4.5mm。

- 冷成型管材（如方矩管、圆管）和型材，及经冷加工成型的构件，除所用原料板材的性能与技术条件应符合相应材料标准规定外，其最终成型后构件的材料性能和技术条件尚应符合相关设计标准或设计图纸的要求（如延伸率、冲击功、材料质量等级、取样及试验方法）。冷成型圆管的外径与壁厚之比不宜小于20；冷成型方矩管不宜选用由圆变方工艺生产的钢管。

- 框架柱或钢管混凝土柱等构件选用圆钢管时，宜优先选用冷弯成型的焊接圆管；当有技术经济依据时，也可选用符合《结构用无缝钢管》GB/T 8162的Q345无缝钢管，但不应选用以热扩方法生产的无缝钢管。

    - 钢材的强度设计值等设计指标应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017与《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。

    - 焊接材料的选用应符合下列规定：

- 焊接材料的强度设计值等指标与焊缝质量等级的设计要求，均应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。

- 手工焊接采用的焊条，应符合现行国家标准《热强钢焊条》GB/T 5118的规定，选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。

- 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110，及《碳钢药芯焊丝》GB/T 10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493的规定。

- 埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳素钢焊丝和焊剂》GB/T 5293、《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T 12470的规定。

- 气体保护焊使用的氩气应符合现行国家标准《氩》GB/T 4842的规定，其纯度不应低于99.95%。气体保护焊使用的二氧化碳应符合现行行业标准《焊接用二氧化碳》HG/T 2537的规定。楼梯的设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096中的有关规定。

    - 钢结构用紧固件材料应符合下列规定：

- 高高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T 3633的规定。

- 钢结构连接用4.6级及4.8级普通螺栓为C级螺栓，5.6级及8.8级普通螺栓为A级或B级螺栓，其性能和质量应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。C级螺栓与A级、B级螺栓的规格及尺寸应分别符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780与《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。

- 圆柱头焊（栓）钉应以ML15钢或ML15AL钢制作，焊（栓）钉的屈服强度不小于360N/mm2，抗拉强度不小于400 N/mm2。焊（栓）钉连接件的材料及焊接用瓷环应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433的规定。

- 锚栓应采用Q235、Q345、Q390钢，其质量和性能要求应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591及《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。

- 钢结构用大六角高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定。钢结构用扭剪型高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T 3633的规定。

    - 钢－混凝土组合构件与混合结构体系中剪力墙、核心筒等构件，其混凝土的强度等级不宜低于C30。

    - 钢管混凝土构件宜优先采用自密实混凝土，也可在混凝土配制时添加微膨胀剂、界面剂等外加剂。外加剂不得引起钢筋锈蚀等不利作用；同时，混凝土的配合比，除应满足强度指标外，尚应注意混凝土坍落度的选择。其配合比应根据设计强度、浇灌方法等要求合理组配，并经试验确定。对泵送顶升浇灌方法，其配合比尚应满足可泵性的要求。对大批量生产的构件，应先进行水灰比、坍落度等优选试验和浇灌后饱和度的检验。

    - 混凝土的强度等级应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

    - 钢－混凝土混合结构的钢筋选用应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

    - 混凝土与钢筋的强度、弹性模量等设计指标应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用。

结构体系选型和结构布置

    - 本规程适用于多、高层建筑钢结构的下列体系：

- 框架

- 框架－中心支撑

- 框架―偏心支撑（延性墙板）

- 筒体（框筒，筒中筒，桁架筒，束筒）

- 巨型框架

- 框架-屈曲约束支撑

- 框架-钢板剪力墙结构

    - 本规程适用范围内的多高层钢结构住宅设计,在此限值内各类结构体系的适用高度宜符合表4.3.2的规定。

- 表4.3.2 多高层钢结构住宅结构体系的适用高度(m)

| 序号 | 结构 类别 | 结构体系 |  | 适用住宅 类型 | 适用高度，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗震设防烈度 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 钢结构 | 轻型截面 钢结构 | 框架结构 | 多层住宅 | 9 | 9 | / |
|  |  |  | 框架－支撑结构 | 多层住宅 | 18 | 18 | / |
| 2 | 钢结构 | 普通 钢结构 | 框架结构 | 多层及中 | 36 | 36 | 30 |
|  |  |  |  | 高层住宅 |  |  |  |
| 3 |  |  | 框架－支撑结构* | 中高层及 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 高层住宅 |  |  |  |
| 4 | 钢－混凝土混合结构 | 悬挂楼盖－ 框架结构 | 混凝土 异型柱框架 | 多层复式 住宅 | 18 | 18 | / |
| 5 |  |  | 钢或混合框架 | 多层及 中高层 复式住宅 | 36 | 36 | 18 |
| 6 |  |  | 框架－剪力墙 （核心筒）* |  | 36 | 36 | 18 |
| 7 |  | 混合框架结构 |  | 多层及中 高层住宅 | 36 | 36 | 36 |
| 8 |  | 钢框架－剪力墙 （核心简）结构* |  | 中高层及 高层住宅 | 100 | 100 | 100 |
| 9 |  | 混合框架－剪力墙 （核心筒）结构* |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 注： 1 轻型截面框架指梁、柱由高频焊接薄壁H型钢或热轧薄壁H型钢等组成的框架；普通钢框架系指梁、柱由普通热轧或焊接H型钢、钢管、箱形截面等组成的框架； 2 混合框架指由钢管（骨）混凝土柱和钢梁组成的框架；混合框架－支撑结构的适用范围可参照钢框架－支撑结构； 3 带*号结构体系为非双重抗侧力体系时，不得用于7度0.15g及8度设防地区； 4 当混合框架结构中采用支撑框架时，高度限值可适当放宽； 5 平面和竖向均不规则的结构或Ⅳ类场地上的结构，最大适用高度应适当降低； 6 房屋高度指室外地面至主要屋面高度，不包括局部突出屋面的水箱、电梯机房、构架等高度。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 高层建筑钢结构的高宽比不宜大于表4.3.3的规定。

| 表4.3.3 高层建筑钢结构适用的最大高宽比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 烈度 | 6、7 | 8 |
| 最大高宽比 | 6.5 | 6.0 |
| 注: 1 计算高宽比的高度从室外地面算起； 2 当塔形建筑底部有大底盘时，计算高宽比的高度从大底盘顶部算起。 |  |  |

    - 钢结构房屋应根据设防分类、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表4.3.4确定。

表4.3.4 钢结构房屋抗震等级

| - 房屋高度 | - 烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 6 | - 7 | - 8 |
| - ≤50m | - 四 | - 四 | - 三 |
| - ＞50 | - 四 | - 三 | - 二 |

    - 采用框架结构时，高层民用建筑不应采用单跨结构，多层的甲、乙类建筑不宜采用单跨结构。

    - 高层民用建筑钢结构的建筑设计应符合抗震概念设计要求，不规则的建筑方案应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑方案应进行专门研究和论证，采用特别的加强措施；不应采用严重不规则的建筑方案。

    - 多高层建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称，并应具有良好的整体性；建筑的立面和竖向剖面宜规则，结构的侧向刚度宜均匀变化，竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小，避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变，不规则建筑的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行国家行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的规定。

    - 建筑形体及其构件布置不规则时，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行国家行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的规定采取有效的抗震构造措施。

    - 高层民用建筑钢结构不宜设防震缝；体型复杂、平立面不规则的建筑，应根据不规则程度、地基基础等因素，确定是否设防震缝；当在适当部位设置防震缝时，宜形成多个较规则的抗侧力结构单元。

    - 防震缝应根据抗震设防烈度、结构类型、结构单元的高度和高差情况，留有足够的宽度，其上部结构应完全分开。当设置伸缩缝和沉降缝时，其宽度应符合防震缝的要求。

    - 高层钢结构宜避免采用4.3.6条规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝；当需要设置防震缝时，缝宽不应小于相应钢筋混凝结构的1.5倍。

    - 地基、基础和地下室

- 高层建筑钢结构的基础形式，应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定，可选用筏板基础、箱型基础、桩基础、独立基础或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时，应采用岩石锚杆基础。

- 地下室楼层结构的侧向刚度不小于相邻地上结构楼层侧向刚度的2倍，且其构造符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定时，地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。

- 钢结构房屋设置地下室时，框架-支撑（延性墙板）结构中竖向连续布置的支撑（延性墙板）应延伸至基础，从地下二层开始，支撑（延性墙板）可用钢筋混凝土剪力墙置换；钢框架柱应至少延伸至地下一层，框架柱的竖向荷载应直接传给基础。基础埋深宜一致，不宜采用局部地下室。

- 超过50m的钢结构房屋应设置地下室。其基础埋置深度（从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度），当采用天然地基时不宜小于房屋总高度（房屋总高度为室外地坪至檐口的尺寸）的1/15；当采用桩基时，桩承台埋深不宜小于房屋总高度的1/20。

- 当主楼与裙房之间设置沉降缝时，应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部分填实，以确保主楼基础四周的可靠侧向约束；当不设沉降缝时，在施工中宜设后浇带。

结构分析与稳定性设计

    - 结构的计算模型和基本假定应尽量与构件连接的实际性能相符合。

    - 进行结构内力计算以及承载力和变形验算时，其计算原则、计算假定、计算模型和计算方法等，均应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《钢结构设计规范》GB 50017与现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99以及现行协会标准《高层建筑钢－混凝土混合结构设计规程》CECS 230的有关规定。

    - 高层钢结构住宅结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算，其楼层内最大的弹性层间位移应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。结构在罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

    - 建筑结构的内力和变形宜按结构静力学方法进行弹性分析，采用弹性分析的结构中，构件截面允许有塑性变形发展。

    - 框架结构进行内力分析时，梁柱连接宜采用刚接或铰接假定进行内力计算。梁与柱的半刚性连接只具有有限的转动刚度，在承受弯矩的同时会产生相应的交角变化，在内力分析时，必须预先确定连接的弯矩-转角特性曲线，以便考虑连接变形的影响。

    - 结构分析时应采用合适的支座或柱脚计算模型以准确地反映上部结构模型的边界条件。结构中的支撑应保证其自身的稳定性，并为结构提供合理的抗侧刚度；支撑构件与梁柱的节点连接宜为铰接。

    - 结构的计算模型和基本假定应尽量与构件连接的实际性能相符合。

- 结构内力分析可采用一阶弹性、二阶弹性分析或直接分析设计法。其适用条件和计算方法均应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。

- 荷载和作用

    - 多高层钢结构住宅结构的荷载和作用除应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定外，尚应符合下列规定：

- 竖向荷载

- 各居住楼层的楼面荷载，应考虑二次装修（地面、墙面、吊顶等）产生的均布永久荷载；

- 各居住层的固定隔墙应按永久荷载考虑。大开间或跃层式住宅楼层内有灵活布置的轻质隔墙时，其自重可取每延米墙重(kN/m)的1/3作为楼面附加可变荷载(kN/m2)，且其标准值不应小于1.0 kN/m2；

- 地下室在±0.000标高处的顶板，其施工荷载应按实际情况取值，并不小于3.5kN/m2 ；按人防设计时，尚应符合现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的要求；

- 屋顶的绿化覆土，其重量应按实际的附加永久荷载考虑，且不应小于3.0kN/m2；

- 其他附加荷载，如水箱、广告牌、屋顶塔架或清洗玻璃机械等荷载，应按实际情况考虑；

- 设计文件中宜注明内隔墙允许悬挂水箱等较重荷载的部位和量值。

- 风荷载

- 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。结构高度超过30m且高宽比大于1.5时（高度自地面或大底盘顶面算起），风荷载标准值中应计入风振系数βz。当结构高度大于60m，承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

- 计算多（高）层住宅结构整体风荷载作用时，风荷载体型系数（μs）可按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3附录的规定取值。

- 当墙面为玻璃或石材幕墙时，计算墙体围护结构的风荷载应计入阵风系数（βgz）；

- 对支承墙体围护结构的构件（墙梁、墙架柱），其风荷载体型系数不宜小于＋1.0或大于－1.0。

- 结构上的地震作用及荷载效应，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99计算。

- 结构计算

    - 计算时，组合楼盖楼板在平面内的刚度可假定为无限刚性，但当楼板因刚度削弱会产生较明显的平面内变形时（如环形楼面、开有大洞口、狭长外伸段或局部变窄等），宜按弹性楼板进行计算。

    - 高层钢结构住宅的风荷载，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009计算。当计算风荷载需考虑风振影响时，计算风振系数采用的结构阻尼比宜根据下列情况确定。

- 纯钢结构，采用填充墙，取阻尼比=0.02；

- 纯钢结构，采用外挂墙板，取阻尼比=0.03；

- 钢—混凝土混合结构，采用填充墙，取阻尼比=0.04；

- 钢—混凝土混合结构，采用外挂墙板，取阻尼比=0.05。

    - 高层钢结构住宅的地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011计算，计算常遇地震作用时采用的结构阻尼比宜根据下列情况确定：

- 纯钢结构，采用填充墙，取阻尼比=0.035；

- 纯钢结构，采用外挂墙板，取阻尼比=0.05；

- 钢—混凝土混合结构，采用填充墙，取阻尼比=0.045；

- 钢—混凝土混合结构，采用外挂墙板，取阻尼比=0.05。

计算罕遇地震作用时，结构阻尼比均应取0.05。

    - 地震作用下，多（高）层住宅钢结构内力和位移计算所采用的结构自振周期，应考虑非结构构件的影响。可视主体结构的刚度、非结构构件或墙体的材料及其与主体结构的连接方式等，分别乘以0.7～1.0的调整系数。轻质墙板为柔性连接时，或结构体系为框剪、框筒结构时，宜取较大值。

    - 各类住宅结构在风荷载作用下的弹性侧移值，不宜大于表4.4.14的规定。

- 表4.4.13 结构的弹性侧移限值

| 住宅类别 | 结构体系 | 风荷载下弹性侧移 |  | 多遇地震下弹性 层间位移 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柱顶 | 层间 |  |
| 多层住宅 | 钢框架、钢框架—支撑结构 | H/500 | h/400 | h/300 |
|  | 混合框架 | H/550 |  | h/400 |
| 中高层、 高层住宅 (总高度 不大于100m) | 钢框架、钢框架—支撑结构 | H/500 | h/400 | h/300 |
|  | 混合框架 |  |  | h/400 |
|  | 钢框架－混凝土剪力墙（核心筒） 混合框架－混凝土剪力墙（核心筒） | － | h/800 | h/800 |
| 注： 1 当建筑物内有精装修时，其弹性侧移限值可适当减小； 2 在保证主体结构不开裂和装修材料不出现较大破坏的情况下，混合结构体系的侧移限值可适当放宽； 3 H为住宅结构地面以上总高度，h为计算楼层层高。 |  |  |  |  |

    - 为满足住宅舒适度的要求，高层住宅钢框架或混合框架结构体系在风荷载作用下顺风向和横风向的结构顶点最大加速度(aw)应分别不大于0.20m/s2或0.15m/s2。住宅楼板的自振频率(fg)不宜小于8Hz。

楼盖设计

    - 多高层钢结构住宅楼盖类型的选用，应满足下列规定：

- 应选用保证结构的整体刚度、强度且抗震性能好的楼盖类型；构造上应满足建筑防火要求及钢结构的抗腐蚀性能。宜根据钢结构住宅的特点选用标准化的、经济合理的楼盖构件；可采用满足钢结构住宅建筑节能、隔声、抗裂、暗敷管线、施工等要求的组合楼盖。

- 不超过12层的多高层钢结构住宅，可采用装配整体式楼板或其它整体式轻型楼盖，应将楼板预埋与钢梁焊接或采取其它保证楼盖整体性的措施。超过12层的钢结构住宅，宜采用压型钢板组合楼板和现浇整体式钢筋混凝土楼板，并与钢梁有可靠连接；必要时应设置水平支撑。

- 结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇整体式混凝土楼盖结构；房屋的顶层、平面复杂或开洞过大的楼层宜采用现浇整体式混凝土楼盖结构。

    - 现浇楼盖的混凝土强度等级不应低于C20，不宜高于C30。

    - 多高层钢结构住宅楼盖设计及计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计规范》GB 50017及《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，并应符合下列规定；

- 一般楼层现浇板厚度不宜小于110mm，同时应考虑板内预埋暗管的要求；顶层楼板厚度不宜小于120mm，宜双层双向配筋；普通地下室顶板厚度不宜小于160mm；作为上部结构嵌固部位的地下室的顶楼盖应采用梁板结构，楼板厚度不宜小于180mm，混凝土强度等级不宜低于C30，应采用双层双向配筋，且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25％。

- 楼盖梁的布置宜采用主梁和次梁平接的设计方案。

- 可采用组合梁、组合板、叠合板设计方案；结构整体分析时，宜考虑混凝土楼板对结构的刚度贡献；组合梁、组合板其截面设计包括使用阶段的承载力计算、正常使用阶段的变形验算和裂缝宽度验算、施工阶段的承载力和变形验算。

- 构件与混凝土之间尚未形成组合作用的施工阶段，应作为一种独立设计工况进行验算，计算应包括结构的整体稳定及钢梁、压型钢板、预制混凝土板的承载力和变形验算，此时，施工可变荷载的取值不宜小于1.0kN/㎡。必要时，设计文件中应注明对施工临时措施的要求。

- 现浇整体式钢筋混凝土楼板与装配式整体楼板现浇层应与梁或剪力墙可靠连接。钢梁与楼板连接可采用圆柱头焊钉或其它可靠形式、剪力墙与楼板连接可采用预留拉筋锚入楼板或楼板现浇层的形式，并应满足计算机构造要求。

    - 组合梁和组合板的构造要求：

- 组合梁栓钉连接件的设置，必须与钢梁焊接，且应符合下列规定：

- 当栓钉焊于钢梁受拉翼缘时，其直径不得大于翼缘板厚度的1.5倍；当栓钉焊于无拉应力部位时，其直径不得大于翼缘板厚度的2.5倍；

- 栓钉沿梁轴线方向布置，其间距不得小于5d（d为栓钉直径）；栓钉垂直于轴线布置，其间距不得小于4d，边距不得小于35mm；

- 当栓钉穿透钢板焊接于钢梁时，其直径不得大于19mm，焊后栓钉高度应大于压型钢板波高加30mm。

- 栓钉顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。

- 组合板在下列情况之一时应配置钢筋：

- 为组合板提供储备承载力的附加抗拉钢筋；

- 在连续组合板或悬臂组合板的负弯矩区配置连续钢筋；

- 在集中荷载区段和孔洞周围配置分布钢筋；

- 改善防火效果的受拉钢筋；

- 在压型钢板上翼缘焊接横向钢筋，应配置在剪跨区段内，其间距宜为150〜300mm。

- 连续组合梁或组合板在中间支座负弯矩区的上部纵向钢筋，应伸过梁的反弯点，并应留出锚固长度和弯钩。下部纵向钢筋在支座处应连续配置，不得中断。

- 组合板用的压型钢板应采用镀锌钢板，其镀锌层厚度尚应满足在使用期间不致锈损的要求。

- 用于组合板的压型钢板净厚度（不包括镀锌层或饰面层厚度）不应小于0.75mm，仅作模板的压型钢板厚度不小于0.5mm，浇注混凝土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时，压型钢板总高度不应大于80mm。

- 组合板的总厚度不应小于90mm；压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm。此外，尚应满足楼板防火保护层厚度的要求。

- 组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处，穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。栓钉直径可按下列规定采用：

- 跨度小于3m的板，栓钉直径宜为13mm或16mm；

- 跨度为3〜6m的板，栓钉直径宜为16mm或19mm；

- 跨度大于6m的板，栓钉直径宜为19mm。

- 组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度，不应小于50mm。

- 当连续板按简支板设计时，抗裂钢筋的截面不应小于混凝土截面的0.2%，抗裂钢筋从支承边缘算起的长度，不应小于跨度的1/4，且应与不少于5支分布钢筋相交。 抗裂钢筋最小直径应为4mm，最大间距应为150mm。顺肋方向抗裂钢筋的保护层厚度宜为20mm。与抗裂钢筋垂直的分布钢筋直径，不应小于抗裂钢筋直径的2/3，其间距不应大于抗裂钢筋间距的1.5倍。

- 组合板在集中荷载作用处，应设置横向钢筋，其截面面积不应小于压型钢板顶面以上混凝土板截面面积的0.2%，其延伸宽度不应小于板的有效工作宽度。

    - 非组合楼板构造要求：

- 仅作模板使用的压型钢板上的荷载，除自重外，尚应计入湿钢筋混凝土楼板重和可能出现的施工荷载。如施工中采取了必要的措施，可不考虑浇注混凝上的冲击力，挠度计算时可不计施工荷载。

- 非组合楼面的压型钢板支承在钢梁上时，其支承长度不得小于50mm；钢梁中的抗剪连接件可采用槽钢、弯筋等类型连接件，槽钢、弯筋连接件的设置方向如图4.5.5，槽钢连接件截面不宜大于[12.6。

- 图4.5.5 槽钢、弯筋连接件的设置方向

构件设计

    - 框架柱可选用热轧型钢、热轧钢管或冷成型钢管，以及焊接组合截面钢构件。柱截面宜采用双轴对称截面形式。中高层和高层住宅框架也可采用钢管混凝土柱、钢骨混凝土柱。本章节有关规定不适用于采用开口截面冷弯薄壁型钢作为柱构件的情况。

    - 框架柱的长细比，三级不应大于100，四级时不应大于120。

    - 钢框架梁柱板件宽厚比限值，应符合表4.6.3的规定。

表4.6.3 钢框架梁柱板件宽厚比限值

| 板件名称 |  | 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 柱 | 工字形截面翼缘外伸部分 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 工字形截面腹板 | 43 | 45 | 48 | 52 |
|  | 箱形截面壁板 | 33 | 36 | 38 | 40 |
|  | 冷成型方管壁板 | 32 | 35 | 37 | 40 |
|  | 圆管(径厚比) | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 9 | 9 | 10 | 9 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板之间部分 | 30 | 30 | 32 | 30 |
|  | 工字形截面和箱形截面腹板 | 72-120ρ≥30 | 72-120ρ≥35 | 80-110ρ≥40 | 85-120ρ≥45 |
| 注：1 表中ρ=N(Af)为梁轴压比; 2 表列数值适用于Q235 钢，采用其它牌号应乘以,圆管应乘以; 3 冷成型方管适用于Q235GJ 或Q345GJ 钢。 |  |  |  |  |  |

    - 非抗侧力构件的板件宽厚比，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的有关规定执行。

    - 钢梁的抗扭设计宜优先通过优化结构布置的方法平衡外力产生的扭矩，当无法实现时宜对钢梁的抗扭强度进行校核，确定钢梁在弯矩、剪力、扭矩共同作用下的承载力。抗扭转钢梁宜采用翼缘贴板和栓接连接构造（图4.6.5-1、图4.6.5-2）。

图4.6.5-1 钢梁抗扭贴板焊接节点

图4.6.5-2 钢梁抗扭栓接节点

钢框架、钢框架－支撑结构体系设计

    - 设计钢框架、钢框架－支撑结构体系时，除本规程规定外，尚应符合《钢结构设计规范》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011等现行国家标准,现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99,现行协会标准《高层建筑钢－混凝土混合结构设计规程》CECS 230以及广西有关标准的规定。

    - 钢框架、钢框架－支撑结构体系的类别、组成与布置应符合下列规定：

- 钢框架可沿住宅建筑的纵向或横向布置(图4.7.2 a)；钢框架－支撑结构可分别沿纵、横向布置(图4.7.2 b)，也可一个方向为框架，另一方向为钢框架－支撑结构布置(图4.7.2 c)。

| 纵向 |  | 横向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (a)框架结构纵横向布置 |  |  |  |
| 纵向 |  |  | 横向 |
| (b)框架－支撑结构纵横向布置 |  |  |  |
| 纵向 | 横向 |  |  |
| (c)框架－支撑（单向）结构纵横向布置 |  |  |  |
| 图4.7.2钢框架和钢框架－支撑结构的布置 |  |  |  |

- 钢框架－支撑结构中的框架可根据强度与刚度要求，分别采用梁柱铰接框架、刚接框架或带支撑的刚接框架，即支撑框架。

    - 住宅结构中的支撑形式与布置应符合下列规定：

- 支撑宜采用中心支撑，其形式可按通行净空、刚度等要求分别选用图4.7.3-1所示的交叉撑、人字撑或偏人字撑等。当采用单斜杆撑时，应在同一柱列内布置两个对称相反的支撑杆件（图4.7.3-2），以保持单支撑斜杆件均为受拉工作状态。但采用无粘结单斜杆支撑时，可不受此限。按8度设防的高层住宅框架－支撑结构，也可采用偏心撑（图4.7.3-1d）。

- 支撑沿竖向应连续布置，其刚度宜变化均匀；在同一结构体系内同时布置支撑与混凝土剪力墙（核心筒）时，其刚度应相互协调，保证整个结构体系的侧向刚度变化均匀，且平面刚心与质心接近重合。

- 有地下室时，竖向连续布置的支撑应以剪力墙形式延伸至基础。

- 框架－支撑结构体系按空间模型计算时，楼盖应为平面刚性楼盖。其支撑框架之间楼盖（平面尺寸）的长宽比不宜大于4（6、7度设防区）、3(8度设防区)。

| （a）交叉支撑 | （b）人字支撑 | （c）偏人字支撑 | （d）偏心支撑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图4.7.3-1 支撑的形式 |  |  |  |
| 图4.7.3-2 单斜杆支撑的对称布置 |  |  |  |

- 住宅钢结构的支撑形式与布置应与建筑设计协调，并宜布置于分户墙、端壁墙或楼（电）梯间等部位。应不致妨碍和限制住宅建筑的使用功能。

    - 钢框架、框架－支撑结构的杆件宜按强度、刚度、抗锈蚀和便于加工等条件选用合理的截面形式，且符合下列规定：

- 住宅钢结构采用的型材、板材选用符合本规程4.2.3规定。多高层住宅框架梁、柱宜选用热轧H型钢、钢管或焊接型材组成，当选用热轧或高频焊薄壁H型钢时，截面板厚不宜小于4.5mm。中高层或高层住宅的框架柱可分别选用冷成型方（矩）钢管截面，当壁厚大于20mm时，宜选用四块板组焊的箱型截面。

- 框架柱采用冷成型方（矩）管时，宜选用符合现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178规定的Ⅰ级产品。

- 支撑宜选用焊接圆管、热轧角钢或槽钢、热轧（焊接）H型钢等，当三级抗震时，支撑宜采用H型钢制作，两端与框架可采用刚接构造，不应选用圆钢拉杆作支撑。支撑布置在分户墙或隔墙内时，宜选用平面外宽度较小的截面形式。

    - 钢框架构件与支撑杆件的长细比与截面板件宽（高）厚比应符合现行有关标准的规定。按抗震设防设计时，其抗震构造措施应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

    - 钢框架梁柱刚接节点与柱脚刚性节点应采用符合刚性要求的节点构造。6度抗震设防区多层住宅采用框架－支撑结构体系时，其框架梁柱连接可采用铰接连接。

    - 住宅钢框架可采用一阶弹性方法计算，当中高层与高层住宅框架按一阶弹性计算的相对层间位移(△u/h)大于1/1000时，应按二阶弹性分析方法计算。

    - 框架－支撑结构中支撑的设计计算应符合下列规定：

- 不论抗震设防与否，人字形与V形中心支撑均应按压杆设计。

- 钢框架的交叉支撑，除考虑水平作用效应（地震作用尚应乘以增大系数）外，其杆件内力尚应计入柱在重力作用下弹性压缩变形引起的附加轴力；V形与人字形支撑的内力还应再计入所连接楼盖可变荷载引起的附加内力。

- 计算与V字撑或人字撑顶端连接的楼盖横梁截面时，可不考虑支撑对梁在跨中的支承作用。横梁除承受大小等于重力荷载代表值的竖向力之外，还应承受跨中节点处两根支撑斜杆分别受拉、受压所引起的不平衡竖向分力的作用。

钢框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系设计

    - 多高层钢结构住宅结构宜优先采用钢－混凝土混合结构体系。多层与中高层住宅宜采用钢框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系；高层住宅可采用钢框架（或支撑框架）－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系。

    - 钢框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系由钢框架（或支撑框架）、剪力墙（核心筒）与组合楼盖等组成。其结构设计、计算与构造，除本规程规定外，尚应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011及现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3与《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99以及现行协会标准《高层建筑钢－混凝土混合结构设计规程》CECS 230的规定。

    - 钢框架－混凝土剪力墙（核心筒）混合结构的布置和选型应符合下列规定：

- 混合结构的抗侧力构件，如支撑、剪力墙、核心筒等宜布置在楼、电梯间、竖井与分户墙、端墙及平面形状变化与永久荷载较大处等部位，选用刚度均匀、偏心小并符合建筑要求的合理布置方案。

- 7度与7度以上抗震设防的多（高）层混合结构，同时布置抗侧力支撑与剪力墙（核心筒）时，宜使其各自的刚心与建筑物质心接近重合。

- 支撑、剪力墙与核心筒等沿竖向应连续布置，结构的刚度、质量与承载力沿高度变化宜均匀，并避免出现薄弱层。

- 混合结构中剪力墙布置与选型应符合下列规定：

- 钢框架－剪力墙结构中，剪力墙宜为双向布置，框架梁、柱与剪力墙的轴线宜重合在同一平面。

- 不宜孤立地布置单片剪力墙，纵向剪力墙宜布置在结构单元的中间区段；住宅建筑较长时，不宜集中在两端布置剪力墙。

- 纵、横剪力墙宜组成L形、T形、□形和[形等形式；在各主轴方向剪力墙的刚度宜相近。高层住宅结构亦可采用钢骨混凝土剪力墙。

- 剪力墙的长度不宜过大，一般墙肢截面的高度不宜大于8m。每道剪力墙的底部剪力不宜超过总底部剪力的40%。

- 剪力墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比，不宜超过表4.8.3的规定；超过时，应计入楼盖平面内变形的影响。

表4.8.3 抗震剪力墙之间楼、屋盖的长宽比

| 楼（屋）盖类型 | 抗震设防时，当烈度为 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6度，7度 | 8度 |
| 现浇板、叠合板 | 4 | 3 |
| 装配式楼盖 | 3 | 2.5 |

注：当剪力墙之间的楼（屋）盏有较大开洞时，剪力墙的间距应适当减小。

- 剪力墙宜贯通建筑物全高，厚度逐渐减薄，避免刚度突然变化。

混合框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系设计

    - 混合框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构体系的组成应符合下列规定：

- 混合框架由钢管（骨）混凝土柱和H型钢框架梁组成，其中设有支撑者为支撑混合框架；混合框架－剪力墙（核心筒）结构体系由混合框架和混凝土剪力墙（核心筒）组成。

- 住宅混合框架的框架柱宜选用方（矩）形钢管混凝土柱，也可选用钢骨混凝土柱，框架梁应选用H型钢梁，不宜选用钢骨混凝土梁。楼盖应选用钢－混凝土组合楼盖。当采用钢骨混凝土柱时，钢骨宜采用实腹式截面。当采用支撑混合框架时，宜采用槽钢或H型钢截面的中心支撑。

    - 混合框架－剪力墙（核心筒）结构的布置、设计和构造，除本规程规定外，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3和《钢骨混凝土结构技术规程》YB 9082以及现行协会标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159、《高层建筑钢－混凝土混合结构设计规程》CECS 230的有关规定。

    - 混合框架－混凝土剪力墙（核心筒）结构的布置应符合本规程第4.5.4-3条的规定。

    - 混合框架构件的选材与材性要求除应遵守本规程第9章的规定外，尚应符合以下规定：

- 混合框架柱所用的方（矩）钢管宜选用现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178中直接成方的钢管，其质量等级应为Ⅰ级产品。

- 计算冷成型方（矩）管柱构件时，不宜考虑冷加工硬化的强度提高效应。当管壁厚度t≤6mm时，其强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定取值。混合框架所用的冷成型圆管应符合现行国家标准《冷弯型钢》GB/T 6725、《直缝电焊钢管》GB/T 13793及《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6728的要求。选用规格时，焊接圆管的径厚比不应过小。对管材成型焊缝应要求按熔透焊缝质量进行检验。

- 钢骨混凝土柱中H型钢的强度设计值应按翼缘厚度的钢材分组取值。

- 钢管混凝土构件中的混凝土强度等级，对Q235管材宜采用C30或C40级；对Q345管材，不宜低于C50级。

    - 混合框架－混凝土核心筒结构体系中，其周边框架的梁柱连接，当抗震设防烈度为7度及以上时应采用刚接；6度抗震设防时可采用铰接。

    - 钢管混凝土柱的构造要求应符合表4.9.6的规定。

表4.9.6  钢管－混凝土柱的构造要求

| 构造内容 | 圆管混凝土 | 矩形管混凝土 |
| --- | --- | --- |
| 柱截面尺寸 | 直径D不宜小于300mm 管壁厚度不宜小于6mm | 边长最小尺寸不宜小于300mm 长边h和短边b之比h/b不宜大于2 管壁厚度不宜小于6mm |
| 圆管径厚比 D/t或 方（矩）管 边厚比 b(h)/t | 宜在(20～90)之间 | 边长与壁厚比不应大于下列各值： 轴心受压 b/t(h/t)≤60 偏心受压且 1≥＞0时： h/t≤30(0.92－1.7＋2.8) 偏心受压且0≥＞－1时： h/t≤30（0.742－1.44十2.8） |
| 长径比 或长边比 | l/D不宜大于20 | l/b不宜大干20 |
| 套箍系数θ 混凝土工作 承担系数αc | θ≥0.5，并不宜大于2.5 | 应在0.1～0.7之间 |
| 管壁和 混凝土 锚固措施 | 当直径D≥1000mm 时，宜在管壁上加焊栓 钉或加劲肋 | 当边长h≥800mm时，宜在管壁上加焊栓钉或加劲肋 |

注：1  D为圆钢管直径，h、b分别为（方）矩形钢管的长边与短边；l为柱长度；为管材的屈服强度；

2  ＝σ1σ2，σ1、σ2分别为板件最外边缘的最大、最小应力(N/mm2)，压应力为正，拉应力为负；

3  ƒc、ƒ分别为混凝土与钢材的抗压强度设计值；Ac、As分别为钢管内混凝土与钢管的截面面。

    - 钢骨混凝土柱的含钢率不应小于2%且不宜大于15%；柱内钢骨板材厚度不应小于6mm，钢骨翼缘的外伸宽度b和其厚度tf之比(b/tf)不应大于23；腹板的高厚比hwtw不应大于96。

    - 进行地震作用下承载力计算时，钢管混凝土柱的承载力抗震调整系数γRE按0.8取值；当仅计算竖向地震作用时，γRE取为1.0。

    - 进行弹性阶段结构整体内力和变形分析时，钢管（骨）混凝土构件的轴向刚度(EA)和弯曲刚度(EI)可分别按下列各式计算：

EA=EsAs+EcAc	(4.8.9-1)

EI=EsIs+αEcIc	(4.8.9-2)

式中  Es、Ec——钢管（骨）钢材和混凝土的弹性模量；

As、Ac——钢管（骨）和混凝土的截面面积；

Is、Ic ——钢管（骨）截面和混凝土截面对各自形心的惯性矩；

α——考虑混凝土开裂及徐变影响的折减系数。计算结构内力时，α取为1.0；计算结构变形时，α可在0.6～0.8之间取值。

    - 多层住宅混合框架的弹性分析可采用一阶弹性分析方法。中高层与高层住宅混合框架的弹性分析，应计入重力二阶效应的影响。

    - 方（矩）钢管混凝土及圆管混凝土框架柱的设计、计算与构造应分别符合现行协会标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159与《高层建筑钢－混凝土混合结构设计规程》CECS 230的规定。钢管混凝土框架柱的计算长度应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定采用。

钢板剪力墙结构体系设计

    - 钢板剪力墙设计时应综合考虑使用条件、建筑整体的功能需求与技术经济性能要求，选用非加劲钢板剪力墙(图4.10.1a、b)、加劲钢板剪力墙(图4.10.1c)、防屈曲钢板剪力墙(图4.10.1d)、组合钢板剪力墙(图4.10.1e)及开缝钢板剪力墙（图4.10.1f）。

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |
| (e) | (f) |
| 图4.10.1 钢板剪力墙的类型 1—鱼尾板；2—边缘梁；3—边缘柱；4—内嵌钢板；5—螺栓连接；6—焊接连接；7—加劲板； 8—预制混凝土板；9—垫片；10—对拉螺栓；11—外包钢板、内填混凝土；12—高强摩擦型螺栓连接； 13—激光活等离子切割成缝；14—边缘加劲 |  |

    - 非加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接应符合下列规定：

- 四边连接钢板剪力墙与边缘构件可采用鱼尾板过渡的方式连接。

- 鱼尾板与边缘构件之间宜采用全熔透焊接，鱼尾板的厚度不应小于内嵌钢板的厚度。内嵌钢板与鱼尾板的连接宜采用焊接。当采用螺栓连接时，高强螺栓所能够承担的最大剪力应能使其分担的钢板条带达到屈服强度的1.2倍，同时高强螺栓承受所承担条带强度10％的拉力作用。

- 非加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接宜在主体结构封顶之后进行。如果二者同步施工，则应考虑框架结构压缩变形对钢板墙承载力的折减。

    - 非加劲钢板剪力墙在有洞口时应满足下列规定：

- 洞口边缘应设置边缘构件，其平面外的刚度应符合现行行业标准《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380的规定；

- 钢板剪力墙的抗剪承载力，应按照洞口高度处的水平剩余截面计算；

- 当钢板剪力墙考虑屈曲后强度时，竖向边缘构件宜采用工字形截面或双加劲肋。还应按照压弯构件验算边缘构件的平面内和平面外稳定。其压力等于剪力扣除屈曲承载力；弯矩等于拉力场水平分力按照均布荷载作用在两端固定的洞口边缘加劲肋上。

    - 加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接应符合下列规定：

- 钢柱上应焊接鱼尾板作为钢板剪力墙的安装临时固定用，鱼尾板与钢柱采用熔透焊缝焊接，鱼尾板与钢板剪力墙的安装采用水平槽孔。

- 当设置水平加劲肋时，可采用横向加劲肋贯通，钢板剪力墙水平切断的形式。

- 钢板剪力墙跨的钢梁，腹板厚度不应小于钢板剪力墙厚度，翼缘可采用加劲肋代替，其截面应不小于所需要的钢梁截面。

    - 加劲钢板剪力墙在有洞口时应满足下列规定：

- 计算钢板剪力墙的抗剪承载力时，不应计算洞口以上或以下的部分的水平投影面积。

- 钢板剪力墙上开设门洞时，门洞口边的加劲肋的刚度应符合现行行业标准《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380的规定，加强的竖向边加劲肋应延伸至整个楼层高度。门洞上边的边缘加劲肋，宜延伸600mm以上。

节点连接与设计

    - 钢框架节点设计除符合现行有关标准规定外，尚应符合下列要求：

- 节点与其连接设计应做到安全可靠、传力明确、构造合理、便于施工。同时节点构造应具有必要的延性，并避免产生应力集中和过大的焊接约束应力。

- 多、高层住宅钢框架的节点连接，应按节点连接强于构件的原则设计。抗震设防时，除按弹性方法进行节点域及连接极限承载力等项计算外，尚应按结构进入弹塑性阶段进行节点区梁端、柱端全塑性承载力与节点域屈服承载力的验算。

- 框架梁柱节点处宜采用柱贯通构造，当采用钢管柱时可采用隔板贯通构造。

- 钢框架梁柱、柱脚等刚性节点的构造，应符合受力过程中刚接交角不变的设计假定。梁柱节点宜采用梁翼缘熔透焊并腹板高强螺栓连接的栓焊连接刚接节点。

- 钢框架梁柱、支撑等杆件的拼接接头，应按与构件等强度设计构造。当抗震设防时，对拼接接头尚应进行极限承载力验算。

- 梁、柱腹板为翼缘对焊而开的扇形切口，应在设计中给出细部尺寸与详图，并要求以专门设备进行切割，切口处的单面焊垫板应与梁翼缘以连续焊缝连接，质量等级为外观检查二级焊缝。

- 抗震设计时，框架梁受压翼缘根据需要设置侧向支承，当梁上翼缘与楼板有可靠连接时，固端梁下翼缘在梁端0.15 倍梁跨附近一般均宜设置隅撑；梁端采用加强型连接或骨式连接时，应在塑性区外设置竖向加劲肋，隅撑与偏置45°的竖向加劲肋在梁下翼缘附近相连,该竖向加劲肋不应与翼缘焊接。梁端下翼缘宽度局部加大，对梁下翼缘侧向约束较大时，视情况也可不设隅撑。相邻两支承点间的构件长细比,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017对塑性设计的有关规定。

    - H型钢柱与框架梁刚接节点的构造与计算应符合以下规定：

- 梁柱刚接节点宜采用柱贯通型，梁柱连接采用栓焊连接，其梁翼缘与柱为全熔透焊接，梁腹板以连接板与柱为高强度螺栓摩擦型连接。其现场连接可为梁与柱直接连接或梁与柱身短悬臂连接。其典型连接构造如图4.11.2-1所示。

- 计算梁柱刚性节点中梁腹板与柱连接的高强度螺栓时，应计入腹板分担的弯矩。按7～9度抗震设防时，此连接的高强度螺栓不应少于两列（图4.11.2-2），计算仅需一列时，仍应布置两列。且此时螺栓总数不得少于计算值的1.5倍。

- 框架梁端腹板的连接板，宜在腹板两侧设置。

| （a）梁柱栓焊连接 | （b）短悬臂栓焊连接 |
| --- | --- |
| 图4.11.2-1 框架梁柱（H型钢截面）刚接连接节点 |  |
| 图4.11.2-2 梁腹板加强型连接构造 |  |

    - 方（矩）管柱或圆管柱与框架梁刚接节点的构造与计算应符合下列规定：

- 梁柱刚接节点宜采用隔板贯通构造或内隔板构造，不宜采用外环隔板的构造。

- 隔板贯通构造(图4.11.3-1)宜用于管柱壁厚不大于30mm的框架柱，隔板厚度应较梁翼缘厚度大3mm～5mm，其钢材应选用厚度方向钢（抗层状撕裂钢）。

图4.11.3-1 管柱隔板贯通式刚接连接节点

- 多高层钢结构住宅所用较薄壁管柱框架的梁柱刚接节点，采用柱贯通（内隔板）构造时，亦可采用柱身在节点内对接的连接构造（图4.11.3-2），以便组装时先进行上、下柱段内隔板的熔透焊接，再进行上、下柱段的组装对接焊接。内隔板厚度宜较梁翼缘厚度加厚2mm，且与梁翼缘外侧对齐。

- 梁腹板连接板连接焊缝与方（矩）管柱管材成型焊缝相重叠时，应采取相应的焊接措施，降低管壁焊缝区局部过热的不利影响。

| (标准型构造) | (两端翼缘加强构造) |
| --- | --- |
| 图4.11.3-2 管柱节点域柱身对接节点构造 |  |

    - 壁板较厚的箱形截面柱（4块板组焊）与梁刚接节点，宜采用柱贯通及内隔板构造（图4.11.4）。当柱壁厚t≥40mm且节点焊接约束应力较大时，节点区受拉柱壁部分钢材宜选用厚度方向钢（抗层状撕裂钢）。内隔板厚度宜较梁翼缘厚度加厚2mm，且与梁翼缘外侧对齐。同时柱壁板与隔板的焊接、梁翼缘与柱的焊接均为熔透焊。节点区（梁上、下翼缘以上以下各500mm范围内的区段）箱形柱四角的组合焊缝应为熔透焊。所有熔透焊缝等级不低于二级质量标准。

    - 进行框架梁截面设计时，宜选用较高的梁截面或梁端翼缘加强型构造。使梁翼缘的塑性截面模量大于梁全截面塑性截面模量的70%。

- 直接栓-焊节点构造

- 短悬臂栓-焊节点构造

- 梁腹板加强型连接构造

图4.11.4 箱形柱内隔板刚接节点构造

    - 框架柱脚节点构造与计算应符合下列规定：高层结构框架柱的柱脚应采用埋入式柱脚，可采用外包式柱脚；多层结构框架柱的柱脚宜采用埋入式柱脚，可采用插入式柱脚及外包式柱脚，也可采用外露式实腹柱脚；外包式、埋入式钢柱脚在与混凝土接触的范围内不得刷油漆；柱脚安装时，应将钢柱表面的泥土、油污、铁锈和焊渣等用砂轮清刷干净；

    - 外包式柱脚应符合下列规定：

- 当仅有一层地下室时，柱脚（图4.11.7-1）底板可位于基础顶面，柱脚混凝土外包高度，H形截面柱宜大于柱截面高度的2.5倍，矩形管柱或圆管柱宜为柱截面高度或圆管直径的3倍；当有多层地下室时，柱脚（图4.11.7-2）至少应向地下室延伸一层；外包混凝土厚度，对H形截面柱不宜小于180mm，对矩形管或圆管柱不宜小于200mm，其强度等级不宜低于C30。

- 柱脚底板尺寸和厚度应根据外包混凝土顶部箍筋处柱的轴心力、底板的支承条件和底板下混凝土的反力以及柱脚构造确定，其厚度不宜小于20mm。

- 柱脚锚栓按构造要求设置，直径不宜小于20mm，锚固长度不宜小于直径的20倍。当柱承受拉力时，锚栓的内力应由其与混凝土之间的粘结力传递。

- 柱在外包混凝土的顶部箍筋处应设置水平加劲肋或横隔板，其宽厚比应符合本规程7.4节的有关规定。

- 当框架柱为圆管或矩形管时，应在管内浇灌混凝土，强度等级应不小于基础混凝土。浇灌高度应大于外包混凝土，且不小于圆管直径或矩形管的长边。

- 外包钢筋混凝土的抗弯和抗剪承载力验算及受拉钢筋和箍筋的构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，主筋伸入基础内的长度不应小于25倍直径，四角主筋两端应加弯钩，下弯长度不应小于150mm，下弯段宜与钢柱焊接，顶部箍筋应加强加密。

图4.11.7-1 外包式柱脚（无地下室）

1－钢柱；2－水平加劲肋；3－柱底板；4－栓钉；5－锚栓6－外包混凝土；7－基础梁

图4.11.7-2 外包式柱脚（有地下室）

1－钢柱；2－水平加劲肋；3－柱底板；4－栓钉；5－锚栓6－外包混凝土；7－顶层钢筋混凝土梁

    - 柱脚在外包混凝土部分宜设栓钉，直径不宜小于19mm，长度不应小于杆径的4倍，坚向间距应大于杆径的6倍且小于200mm，横向间距不应小于杆径的4倍。

    - 埋入式柱脚应符合下列规定：

- 柱埋入部分四周设置的主筋、箍筋应根据柱脚底部弯矩和剪力按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算确定，并应符合相关的构造要求。柱翼缘或管柱外边缘混凝土保护层厚度（图4.7.9），边列柱的翼缘或管柱外边缘至基础梁端部的距离应不小于400mm，中间柱翼缘或管柱外边缘至基础梁梁边相交线的距离应不小于250mm；基础梁梁边相交线的夹角应做成钝角，其坡度应不大于1:4的斜角；

- 柱脚设计时，对柱脚端部及底板、柱脚锚栓、水平加劲肋或横隔板的要求应符合本规程第13.8.5条的有关规定；

- 圆形和矩形管柱应在管内浇灌混凝土，强度等级应大于基础混凝土，在基础面以上的浇灌高度应大于圆管直径或矩形管长边的1.5倍；

- 对于有拔力的柱，宜在柱埋入混凝土部分设置栓钉、栓钉数量和布置宜符合本规程第4.11.8条的规定。

| （a） | （b） |  | （c） |
| --- | --- | --- | --- |
| （d） |  | （e） |  |
| 图4.11.9 柱翼缘或管柱外边缘混凝土保护层厚度 |  |  |  |

    - 埋入式柱脚埋入钢筋混凝土的深度应符合本规程表4.11.10的规定。

表4.11.10   钢柱埋入杯口的最小深度

| 柱截面形式 | 实腹柱 | 双肢格构柱 |
| --- | --- | --- |
| 最小插入深度 | 1.5或1.5 | 0.5和1.5（或）的较大值 |

注：1  为实腹工字形柱或矩形管柱的截面高度（长边尺寸）；为柱截面宽度；为圆管柱的外径；

2  格构柱的为两肢垂直于虚轴方向最外边的距离，为沿虚轴方向的柱肢宽度。

    - 中心支撑框架的支撑节点构造与计算应符合下列规定：

- 支撑节点处的支撑与梁、柱应以杆件的重心线相交汇。因构造原因有少量偏心时，宜在计算中计入由偏心引起的附加内力。

- 支撑节点处的柱段均应带有短悬臂梁，并预先焊有与支撑现场连接的节点板或接头段。典型的支撑节点构造如图4.11.11所示。

图4.11.11 支撑连接节点

- 住宅框架支撑宜置于内墙或分户墙之间，在满足长细比与强度条件下，宜尽量选用外轮廓尺寸较窄的组合截面。

    - 柱和梁在与支撑翼缘的连接处，应设置加劲肋，加劲肋的截面及其连接应按计算确定。

    - 钢梁与核心筒、剪力墙连接的设计与构造，应符合传力安全可靠、便于施工等原则，并符合下列规定：

- 筒（墙）体内按计算设置有钢骨柱时，钢梁与钢骨柱的连接可采用刚接节点构造；仅设有构造定位钢柱时，可采用铰接。筒（墙）体仅有预埋件和钢梁连接时，应采用高强螺栓铰接连接构造。

- 竖向刚度变化均匀的混合结构，按7度及7度以上抗震设防时，其墙（筒）体与钢梁连接的预埋件与其连接，应按钢梁梁端抗震作用组合的最大剪力、偏心弯矩与梁最大轴力共同作用进行验算。

- 预埋件的计算与构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。预埋件的锚筋应采用HPB300级、HRB335级或HRB400级钢筋，严禁采用冷加工钢筋。预埋件的锚板宜采用Q235钢（Q235A级除外）或Q345钢，其厚度不宜小于锚筋直径；

- 预埋件的锚筋应对称于锚板中心布置，并与钢梁端传力连接板位置相对应，以减少传力中的偏心。钢梁及其连接板应位于预埋件的中心，并应考虑墙（筒）体压缩变形与施工阶段沉降可能引起的相对位置偏差的影响。

    - 混合框架的梁柱、柱脚与支撑等节点与连接的计算应包括以下内容：

- 梁柱刚接节点梁端连接的抗弯、抗剪及其连接承载力的计算，当为7度及以上抗震设防时，尚应进行连接极限承载力的验算。

- 梁柱刚接节点的节点域验算及钢管混凝土柱管壁局部抗剪的验算。

- 柱脚节点与连接及支撑节点连接的承载力计算；当为7度及以上抗震设防时，尚应进行连接极限承载力的验算。

    - 圆管柱、方（矩）管柱或箱形柱混合框架的梁柱典型刚接节点构造如图4.11.15所示。管柱节点宜选用隔板贯通构造(图4.11.15a)；柱截面较小时亦可采用柱身在节点段有拼接的内隔板节点构造(图4.11.15c)，其内隔板可于拼接前由单面施焊。厚壁箱形柱可采用电渣焊内隔板的节点构造（图4.11.15b）；节点处有支撑，梁的连接需加强时，宜采用带短悬臂的加强型节点构造(图4.11.15d)；当方（矩）管柱与梁连接时，也可采用外肋板节点构造(图4.11.15e)。

| （a）隔板贯通节点构造 | （b）内隔板节点构造 |
| --- | --- |
| （c）管柱节点域对接节点 | （d）短悬臂（加强型）节点 |
| （e）方（矩）管外肋板节点 |  |
| 图4.11.15 混合框架梁柱刚接节点构造 |  |

    - 钢管混凝土柱与钢梁连接的节点构造应符合4.11节的规定，并符合下列要求：

- 内隔板应开设混凝土的浇灌孔与透气孔（图4.11.15）。箱形柱内隔板透气孔的定位距离L1、L2应按现行协会标准《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159计算确定。

- 住宅钢管混凝土柱与钢梁的节点连接，宜避免采用柱外环水平肋板的构造。

    - 方（矩）钢管混凝土框架柱与梁节点的连接及梁截面的选用，应符合本规程第4.11.5条的规定。

    - 混合框架－剪力墙（核心筒）结构中钢梁与剪力墙（核心筒）预埋件连接的计算与构造，应符合本规程第4.11.13条的规定。

    - 混合框架的钢管混凝土柱柱脚宜采用埋入式柱脚。

    - 多高层钢结构住宅中的砌体填充墙，应符合下列规定：

- 填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称。

- 砌体的砂浆强度等级不应低于M5；实心块体的强度等级不宜低于MU2.5，空心块体的强度等级不宜低于MU3.5；

- 墙顶应与框架梁密切结合，顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧。填充墙应沿框架柱全高每隔500mm～600mm设2Φ6拉筋，拉筋伸入墙内的长度宜沿墙全长贯通。

- 墙长大于5m时，墙顶与钢梁宜有拉结；墙长超过8m或层高2倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱；墙高超过4m时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

- 构造柱和系梁纵筋及墙体拉结筋应与钢柱、钢梁牢固焊接。
楼梯间、人流通道的填充墙、尚应采用钢丝网砂浆面层加强。

- 填充墙与钢结构结合的界面处（包括内、外墙），宜在粉刷前设置钢丝网片，网片宽度可取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm，或采取其他有效的防裂、盖缝措施。

    - 多高层钢结构住宅中的现场装配式内隔墙，应符合下列规定：

装配式内隔墙应与主体结构柔性连接，并镶嵌填充于框架柱之间，与梁、板、柱接缝处增设钢板抗震卡（角龙骨、固定件）固定，隔墙与相关建筑配件（如热水器、脱排油烟机、附属管道、管道支架、卫生设备等）的连接应牢固可靠。隔墙配件宜预先在结构构件上锚固或预埋，以避免现场安装时破坏钢构件防护层。

钢结构防火

    - 住宅钢结构的防火保护设计，除本规程有关规定外，尚应符合现行国家与行业标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99和现行协会标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24、《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200的规定。

    - 住宅钢结构的建筑与结构专业设计文件中应有防火保护设计的内容。其中应包括建筑防火类别和结构耐火极限的确定、防火措施和防火材料的选用、防火构造、防火涂层厚度的计算、选定或抗火设计验算、措施等。必要时可进行各项钢结构住宅工程的性能化防火设计。

    - 高级住宅或19层及19层以上的普通住宅，其建筑防火分类类别应为一类、耐火等级为一级；10至18层的住宅，其建筑防火分类类别可为二类、耐火等级不应低于二级。

    - 住宅建筑钢构件的耐火极限(h)不应低于表4.12.4的规定。

表4.12.4 住宅建筑钢构件的耐火极限(h)

| 耐火等级 耐火极限（h） 构件名称 | 9层及9层以下住宅建筑 |  | 10层及10层以上住宅建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 承重墙 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 柱 柱间支撑 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
| 梁 楼面支撑 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
| 楼板 桁架 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| 屋顶承重构件 屋面支撑、系杆 | 1.50 | 0.50 |  |  |
| 疏散楼梯 | 1.50 | 1.00 |  |  |

注：1  建筑物中的楼梯间和电梯井的墙、住宅分户墙、疏散走道两侧的隔墙、非承重外墙、房间隔墙、吊顶等按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的要求执行。

- 2  9层及9层以下住宅建筑中设有自动喷水灭火系统保护时，其构件耐火极限可按表中规定值降低0.5h。

    - 钢结构连接节点处的防火保护层厚度不应小于被连接构件防火保护层厚度的较大值，对连接表面不规则的节点尚应作局部加厚处理。

    - 选用钢结构的防火涂料时，应符合下列规定：

- 应按耐火极限和保护层厚度要求，分别选用薄涂型或厚涂型涂料。在满足耐火极限的条件下，宜优先选用薄涂型涂料。

- 所选用的钢结构防火涂料应具有产品鉴定证书，以及国家指定的防火材料检测机构提供的产品耐火性能检测报告，并有消防监督部门核发的生产许可证。

- 防火涂料应呈碱性或偏碱性，底层涂料应能与防锈漆或钢板相容，并有良好的结合力。当有可靠依据时，亦可选用有防锈功能的底层涂料。

- 室内钢结构防火涂料的技术性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

    - 选用防火板材时，应符合下列规定：

- 按耐火极限和保护层厚度要求，可分别选用防火薄板或防火厚板。其分类与性能特点可见现行国家协会标准《钢结构住宅设计规范》CECS 261附录B。

- 防火板材性能应符合下列要求：

- 防火板应为不燃性(A级)材料，并应具有产品鉴定证书，以及国家指定的防火材料检测机构提供的产品耐火性能检测报告，产品厂家应有消防监督部门核发的生产许可证。

- 板在高温下(965℃)线收缩率不应大于2%。

- 板受火时不炸裂，不产生裂纹。

- 采用防火板进行钢结构防火保护时，生产厂家应负责提供产品的导热系数、密度和比热等技术参数。常用防火板主要技术性能参数可见附录B表B.0.2。

- 防火板的接缝构造（单层板或多层板）和接缝材料均应具有不低于防火板的防火性能。

    - 多高层钢结构住宅建筑内承重楼盖均应满足耐火极限的规定，并符合下列要求：

- 采用现浇板、预应力叠合板时，其钢筋保护层厚度应符合专门规定。

- 压型钢板组合楼板的压型钢板仅作模板用时，可不再采用防火保护层构造；当压型钢板用作受力钢筋时，其整体耐火时限应按现行协会标准《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200确定。

    - 多高层钢结构住宅中构件（含钢管混凝土柱）宜采用下列防火构造措施：

- 低、多层钢柱可采用外包混凝土进行防火保护。外包混凝土内应配置构造钢筋；

- 采用防火涂料进行钢结构防火保护。可选用直接喷涂、内置镀锌钢丝网喷涂或外包防火板复合的方法。对下列情形之一，钢结构防火保护的涂层内应设置与钢构件相连接的钢丝网：

- 承受冲击、振动作用的梁；

- 涂层厚度不小于40mm的梁；

- 粘结强度不大于0.05MPa的钢结构防火涂料；

- 腹板高度大于1.5m的梁。

采用防火板防火保护。

- 采用柔性毡状隔热材料和外包防火板的复合防火保护措施。

    - 为保证火灾发生时钢管混凝土柱核心混凝土中水蒸气的排放，每个楼层的柱身均应设置直径为20mm的排气孔，其位置宜位于柱与楼板相交位置的上方和下方100mm处，并沿柱身反对称设置。

    - 住宅钢结构构件的外包混凝土、防火涂料、防火板等防火构造如图4.12.11-1～4.12.11-3所示。

| 图4.12.11-1 外包混凝土的防火构造 |  |
| --- | --- |
| （a）不加网防火涂料保护 |  |
| （b）加网防火涂料保护 |  |
| 图4.12.11-2 防火涂料的防火构造 |  |
| （a）圆柱外包防火板 | （b）靠墙圆柱外包防火板 |
| （c）矩形柱外包弧形防火板 | （d）钢梁外包防火板 |
| 图4.12.11-3 防火板的防火构造 |  |

钢结构防腐

    - 住宅钢结构应采用较严格的防锈和涂装措施。应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件和使用寿命以及施工条件和工程造价等因素，并按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046与《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定进行防腐涂装设计。设计文件中应包括除锈、涂装要求、使用期内检查维护要求等专项内容。

    - 住宅钢结构构件采用的钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级，并采用喷射（丸、砂）方法除锈，其除锈等级不得低于Sa2.5级。

    - 经喷射除锈后，对一般涂装要求的构件，可采用2道底漆、2道面漆的做法，干漆膜总厚度不小于120μm；对涂装要求较高的构件，应采用2道底漆、1～2道中间漆和2道面漆，干漆膜总厚度不小于150μm，并宜采用长效涂料防护。需加重防腐的部位，可适当增加厚度20μm～60μm。

    - 住宅围护结构的设计构造应防止结露，室内湿度较大的部位（如厨房、卫生间等）不应有外露钢结构；当不可避免时，宜外包混凝土隔护。（是否还有别的措施，需要补充吗？）

    - 住宅钢结构不得采用带锈涂料（即允许钢材表面带锈涂刷的化学除锈涂料）作防锈涂装。

    - 不同种类金属材料的构件、部件连接时（如铝合金与钢材）应采取防止接触腐蚀的阻隔措施。

    - 钢结构的防锈、涂装施工质量应严格按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205检查验收。

    - 户内配电盘与智能家居布线箱位置宜分开设置，并进行室内管线综合设计。

- 建筑设备设计

一般规定

    - 多高层钢结构住宅的建筑设备设计除应符合本规程外，尚应符合现行国家和广西有关标准的规定。

    - 建筑设备系统的设计应满足使用功能有效、运行安全、维护方便的基本要求。

    - 建筑设备管线设计应相对集中，布置紧凑，合理占用空间。

    - 多高层钢结构住宅的机电管线应进行综合设计，公共部分和户内部分的管线连接宜采用架空连接的方式，如须暗埋，则应结合结构楼板及建筑垫层进行设计，集中敷设在现浇区域内。

    - 管道与管线穿过钢梁、钢柱时，应与梁柱上的预留孔留有空隙，或空隙处采用柔性材料填充；当穿越防火墙或楼板时，应设置不燃型的套管，管道与套管之间的空隙应采用不燃、柔性材料填封。在有剪力墙的建筑物，管道不得敷设在剪力墙内。

    - 钢结构构件中宜预埋管线，或预留沟、槽、孔、洞的位置，预留预埋应遵守结构设计模数网格，不应在钢结构安装后凿剔沟、槽、孔、洞。

    - 管道波纹补偿器、法兰以及焊接接口不应设置在钢梁或钢柱的预留孔中。

    - 在具有防火保护防腐层的钢结构上安装管道或设备支吊架时，通常应采用非焊接方法固定；当必须采用焊接方法时，应与结构专业协调，被破坏的防火防腐保护层施工后应作防火防腐处理。

    - 当有垂直管道穿越楼板，应预留套管。

    - 多高层钢结构住宅建筑卫生间宜采用同层排水方式；给水、采暖水平管线宜暗敷于本层地面下的垫层中；空调水平管线宜布置在本层顶板吊顶下；电气水平管线宜暗敷于结构楼板叠合层中。也可布置在本层顶板吊顶下。

    - 户内配电盘与智能家居布线箱位置宜分开设置，并进行室内管线综合设计。

给排水

    - 多层住宅用户的水表宜设在户外，高层住宅用户的水表宜设在水表间内。

    - 住宅的给水总干管、雨水立管、消防管不应布置在住户套内，应布置在公共部位内。共用给水、排水立管应设在独立的管道井内，且布置在现浇楼板处。

    - 住宅单元的给水系统和消防系统总阀门，应设置在住户套外公共部位。公共功能的控制阀门、检查口和检修部件应设在公共部位。

    - 给水排水管道应进行管道外壁结露验算，并采取相应的防结露措施。

    - 给水排水管道宜采用降噪性能较好的管材、管件。

    - 套内排水管宜采用同层排水方式。同层排水的卫生间地坪应有可靠的防渗漏措施。

    - 穿越墙板和钢柱的管道应有支架固定，穿越钢结构梁的管道应预留洞口。穿越钢结构填充墙体的管道应预留套管。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实，且端面光滑。管道的接口不得设在套管内。

    - 高层住宅内应用硬聚氯乙烯排水管道或柔性连接铸铁排水管，当管径大于或等于110mm时，在以下管道部位，必须设置防止火势蔓延的阻火圈：

- 设管道井或管窿的立管穿越楼层的贯穿部位；

- 横管穿越防火分区隔墙和防火墙的两侧；

- 横管与管道井或管窿内立管相连接的墙体的贯穿部位。阻火圈的耐火极限不应小于现行国家标准的有关规定。

    - 整体卫浴、整体厨房的同层排水管道和给水管道，均应在设计预留的安装空间内敷设。同时预留和注明与外部管道接口的位置。并应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183及《住宅整体厨房》JG/T 184的要求。

    - 固定设备、管道及其附件的支吊架安装应牢固可靠，并具有耐久性，支吊架应安装在实体结构上，支架间距应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的要求，同一部位内的管道支架应设置在同一高度上且支架安装不得破坏主体钢结构。

    - 任何设备、管道及器具都不得作为其它管线和器具的支吊架。

    - 成排管道或设备应在钢结构构件上预留用于支吊架安装的埋件。

    - 太阳能热水系统集热器、储水罐等的安装应考虑与建筑一体化，做好预留预埋。

    - 住户管道宜采用暗埋方式，墙内管道应在工厂与墙板配合安装出厂，如需在现场安装墙内管道，不得破坏墙体结构。

通风与空调系统及管线设计

    - 通风与空调系统设计应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定，并应满足下列要求：

- 通风与空调系统的风管材料应采用不燃材料制作。

- 空调冷热水、冷凝水管道、室外进风管道及经过冷热处理的空气管道应遵照有关标准的要求采用防结露和绝热措施，空调冷热水管道应采用绝热支架固定。

- 室内外空调机之间的冷媒管道应按产品的安装技术要求采取绝热措施。

- 空调室内机组的冷凝水和室外机组的融霜水应有组织地排放。

- 通风机安装适应设置减震、隔震装置。

- 空调室外机组直接或间接地固定于钢结构上时，应设置减震、隔震装置。

燃气

    - 居民生活用燃气应采用低压供应。

    - 居民生活用燃具应设置在通风良好的厨房或其他合适的场所，并宜设置排风扇和燃气泄漏报警器。

    - 燃气热水器应设置在通风良好的厨房、单独的房间、通风良好的过道里或敞开式阳台内。房间的高度应大于2.5m。

    - 燃气热水器应安装在坚固耐火的墙面上。当安装在非耐火墙面时，应在热水器背后衬垫隔热耐火材料，其厚度不小于10mm，四周超出热水器外壳在100mm以上。

    - 低压燃气管道管径小于150mm时，应采用热镀锌钢管，螺丝连接。

    - 阀门应采用燃气专用阀门。

    - 室内燃气管道应明敷。

    - 穿越楼板的燃气立管应设置在套管内，套管直径应比燃气管直径大两档，套管的上端应高出楼板80〜100mm，下端与楼板平齐，套管与燃气管之间应用不燃材料填实。

    - 高层住宅用气应有如下措施：

- 在燃气立管的底部应设置承重支承，每隔2〜3层设置限制水平位移的支承。

- 燃气立管高度大于60m，小于120m时，应设置不少于一个固定支承；固定支承和顶部支撑之间应设置伸缩补偿器。

- 燃气立管超过下列高度时，应采取消除附加压力的措施。

- 人工煤气    57m      天然气    81m

电气

    - 多高层钢结构住宅的用电负荷、电源插座、住户配电箱供配电、照明设计等应符合现行国家和广西地方标准《居住区供配电设施建设规范》DB45/T 562有关规定。

    - 电线电缆敷设应满足下列规定：

- 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽）及金属线槽等布线，应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时，所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。

- 布线用塑料导管、线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品。

- 电线电缆敷设宜根据钢结构住宅的特点，采用模数化的、符合产业化要求的敷设方式，管线宜采用暗敷的形式。预制墙板、楼板中宜预置穿线管与接线盒，钢构件的穿孔宜在钢结构厂制作，其位置及孔径应与相关专业共同确定。墙体内现场敷设管时，不应损坏墙体构件。

- 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。

    - 布线系统中的所有金属导管、金属构架的接地要求，应符合有关标准的有关规定。

    - 布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母线在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。

    - 分户墙两侧安装电气设备不应连通设置。

    - 凡在钢结构填充墙墙体上设置的电气开关、插座、弱电插座及其必要的接线盒、连接管等均应进行预留预埋。

    - 在钢结构填充墙墙板、外墙板的门窗过梁钢结构锚固区内不应埋设电气接线盒。

    - 沿叠合楼板现浇层暗敷的照明管路，应在预制楼板灯位处预埋深型接线盒。

    - 沿结构叠合楼板、预制墙体预埋的电气灯头盒、接线盒及其管路与现浇相应电气管路连接时，墙面预埋盒下（上）宜预留接线空间，便于施工接管操作。

    - 暗敷的电气管路宜选用有利于交叉敷设的难燃可挠管材。

    - 防雷及安全接地应符合下列规定：

- 应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057确定住宅建筑物的防雷类别，并按防雷分类设置完善的防雷设施。

- 防雷接地宜与电源工作接地、安全保护接地等公共接地装置。防雷引下线和共用接地装置充分利用建筑和结构本身的金属物。

- 住宅供电系统的设计，应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式，并应进行总等电位联结。

- 电源配电间和设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结的接地端子，电源配电间及高层建筑电气竖井内的接地干线，每隔三层应与相近楼板钢筋、金属物件做等电位连接。

- 设有钢筋网（钢框架）的外墙板，钢筋网（钢框架）与连接件采用焊接连接，并应与钢结构相连接。

- 预制外墙板内有不小于0.5mm厚的钢板时，钢板、金属窗框、连接件（紧固件）等应与钢结构之间形成可靠的电气通路。

- 预制外墙板内有密肋金属龙骨时，龙骨与钢结构之前应形成可靠的电气通路。

    - 3.5.12  住宅建筑用电梯的设置应符合现行规范《通用用电设计配电设计规范》GB 50055及《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

住宅智能化

    - 住宅智能化设计和设备选用应考虑技术的先进性、设备标准化、网络的开放性、系统的可靠性，并结合现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术的装备水平，应符合现行的国家和广西有关标准的规定。

    - 住宅小区智能化设计应符合以下规定：

- 住宅小区可根据规模、等级及管理要求，建立可靠的安全防范系统，主要内容应包括：

- 周界防范报警系统；

- 重点部位监视系统；

- 楼宇访客对讲系统；

- 电子巡更系统；

- 家庭安全防范系统。

- 住宅小区可根据管理要求，设置以下物业管理系统，主要内容应包括：

- 车辆出入管理系统；

- 公共广播系统；

- 远程自动抄表系统；

- 设备监控装置系统；

- 物业管理系统软件。

- 住宅小区内通信管线，有线电视管线及其他弱电管线的设计应统一考虑，宜采用公共管沟方式。

    - 组织的智能化设计应符合以下规定：

- 每套住宅应设置住户信息配线箱，电视、通信（电话和数据）、安全防范等管线可通过信息配线箱引出。当箱内安装集线器或其他有源设备时，应提供其低压电源。住户信息配线箱箱体容量应能满足远期需求，一次安装到位。

- 每套住宅应设置有线电视系统，其设备和线路应满足双向有线电视传输的要求，在主卧室、起居室、书房等房间应设置有线电视插座。

- 住宅建筑内通信线缆必须到住户信息配线箱，每户电话进线不少于两对。在住宅主卧室、起居室，书房等房间设置电话、数据双控信息插座，次卧室应设置电话插座，主卫生间宜设置电话插座。

- 高层住宅的每个单元，多层住宅每1〜3个相邻单元应设置电信间。电信间内可设置电信设备、有线电视设备、安保设备及其他弱电设备。电信间应有电源插座和接地端子。

- 住宅宜设置相应行业配套企业提供的具有计量许可证的远传式水表、电表、燃气表。

- 住宅的电梯轿厢内应设置紧急呼叫按钮或报警电话，紧急呼叫按钮信号引至底层电梯间警铃，报警电话接至值班室或居住区域安保管理中心。

- 住宅应设置楼宇访客对讲和单元门电动控制装置，系统设计宜按可视访客对讲系统考虑。设置在居住区域主要出入口和住宅单元的访客对讲机、住宅室内对讲分机应与安保管理中心或值班室联网。

- 当居住区域设置安保管理中心或值班室时，住户内应设置紧急呼叫求助装置，信号接至居住安保管理中心或值班室。

- 住宅楼的底层、二层住户应安装入侵探测器。当住宅楼的底层为架空层时，二层住户应安装入侵探测器。当住宅楼的裙房为商场等公共建筑时，其裙房屋面层和上一层住户应安装入侵探测器。报警信号截止居住区域安保管理中心或值班室。

- 结构及建筑施工

一般规定

    - 多高层钢结构住宅的结构及建筑施工除应符合本规程外，尚应符合《钢结构施工规范》GB 50755等现行国家和广西有关标准的规定。

    - 结构及建筑施工包括基础施工、剪力墙施工、主体钢结构的制作及安装、防腐涂装施工、楼（屋面）板施工、墙体施工及其它分部分项工程及装饰装修施工。

    - 工程施工前，应有经审批的施工组织设计、与其配套的专项施工方案等技术文件，并按有关规定报送监理或业主审批；重要钢结构工程及超过一定规模的钢结构施工方案，还应组织专家评审。

    - 钢结构与轻质板材墙体、砌块墙体、轻质灌浆墙体等不同材质墙体的墙缝连接处，应采取可靠的弹性密封措施。所有混凝土内的预埋件及各类墙体金属连接配件，均应采取防腐处理。

    - 钢结构制作单位应具有相应的钢结构工程施工资质，应根据已批准的技术设计文件编制施工详图。施工详图应由原设计单位确认。当修改时，应向原设计单位申报，经同意签署文件后修改生效。

    - 对于复杂、异形结构，应进行施工过程模拟分析并采取相应安全技术措施

    - 施工详图设计时应综合考虑施工安装要求：如吊装构件的单元划分、吊点和临时连接件设置、对位和测量控制基准线或基准点、安装焊接的坡口方向和形式等。

    - 施工过程验算时应考虑塔吊设置及施工活荷载、风荷载等。

    - 钢结构安装时应有可靠的作业通道和安全防护措施，应制定极端气候条件下的应对措施。

    - 安装用的专用机具和工具，应满足施工要求，并定期进行检验，保证合格。

    - 安装的主要工艺，如测量校正，厚钢板焊接，栓钉焊接，高强度螺栓连接的抗滑移面加工、防腐及防火涂装等，应在施工前进行工艺试验，并应在试验结论的基础上制定各项操作工艺指导书，指导施工。

    - 安装前，应对构件的外形尺寸、螺栓孔直径及位置、连接件位置及角度、焊缝、栓钉焊、高强度螺栓接头抗滑移面加工质量、构件表面的涂层等进行检查，在符合设计文件或有关标准的要求后，方可进行安装工作。

    - 安装工作应符合现行国家有关法规和标准对有关环境保护、劳动保护和安全技术方面的规定。

基础施工

    - 多高层钢结构住宅基础施工除应符合本规程外，尚应符合《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004等现行国家和广西有关标准的规定。

    - 预埋于基础中的钢结构预埋件应符合设计详图的构造规定，且应采取除锈防腐和保护措施。

    - 对基础上安装的钢柱，拧紧螺栓的螺母，扭矩应符合设计要求。

剪力墙施工

    - 多高层钢结构住宅剪力墙及钢板剪力墙施工除应符合本规程外，尚应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3、《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380等现行国家和广西有关标准的规定。

    - 当剪力墙开有边长小于800mm的小洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时，应在洞口上、下和左、右配置补强钢筋，补强钢筋的直径不应小于12mm，截面面积应分别不小于被截断的水平分布钢筋和竖向分布钢筋的面积。

    - 钢板剪力墙的连接与构造应符合以下规定：

- 钢柱或钢梁上应焊接鱼尾板作为钢板剪力墙的安装临时固定，鱼尾板与钢柱的连接应采用熔透焊缝焊接，鱼尾板与钢板剪力墙宜采用开设水平或竖向槽孔的螺栓连接。

- 当钢板剪力墙与钢柱或钢梁采用焊接连接时，应该采用等强焊接。当钢板剪力墙与钢柱或钢梁采用高强螺栓连接时，与钢柱或钢梁翼缘相连的鱼尾板应采用熔透焊缝焊接，端部连接应加强，螺栓不宜少于两排两列布置。

- 与钢板剪力墙相连的钢梁腹板厚度不应小于钢板剪力墙厚度。

- 钢板剪力墙上开设洞口时应按照等强原则予以补强。

钢结构加工

    - 材料要求

- 多高层住宅钢结构采用的钢材应符合设计文件的要求，并具有质量证明书，经进场检验合格后使用。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等的规定。

钢材断口处不应有分层、夹渣、表面锈蚀、麻点；表面划痕不应大于钢材厚度负偏差的一半。对质量有疑义的材料应进行复验。

- 多高层住宅钢结构采用的各种焊接材料应符合设计文件的要求，并应具有质量证明书，经进场检验合格后使用。其质量应符合现行国家标准《低合金钢焊条》GB/T 5118、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《气体保护焊用钢丝》GB/T 14958等的规定。

严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂以及生锈的焊丝，焊丝使用前应清除油污、锈渍。焊接材料使用前应在250〜350℃条件下烘烤1〜2h，然后放入保温箱，随用随取。

- 多高层住宅钢结构采用的高强度螺栓、普通螺栓应符合设计文件的要求，并应具有质量证明书，经进场检验合格后使用。其质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》GB/T 1228〜1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T 3632、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3633的规定。

螺栓应在干燥通风的室内存放。高强螺栓的入库验收，应按国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82的要求进行，严禁使用锈蚀、玷污、受潮、碰伤或螺纹损伤，螺栓、螺母不配套，混批的高强度螺栓。

- 多高层住宅钢结构防腐涂料应符合设计要求和国家标准的规定，并存放在专门的仓库内，不得使用过期、变质、结块失效的涂料。

    - 多高层住宅钢结构加工制作除应符合本规程外，尚应符合《钢结构施工规范》GB 50755等现行国家和广西有关标准的规定：

- 需要放样的工件应根据批准的施工详图放出足尺节点大样。

- 号料和切割应符合下列要求：

- 主要受力构件和需要弯曲的构件，在号料时应按工艺规定的方向取料，弯曲件的外侧不应有冲样点和伤痕缺陷；

- 号料应有利于切割和保证零件质量；

- 可采用自动或半自动切割机、数控火焰切割机进行切割，切边必须平整，为保证切割机能连续切割，宜采用管道供氧切割（液态氧气储罐），切割的钢板应进行矫平，下料预留合理的焊接收缩余量、切割割缝余量及二次加工余量。

- 边缘加工应符合下列规定：

- 需边缘加工的零件，宜采用精密切割来代替机械加工；

- 焊接坡口加工宜采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边等方法进行；

- 坡口加工时，应用样板控制坡口和各部分尺寸；

- 边缘加工的精度，应符合表6.4.2的规定

表6.4.2 边缘加工的允许偏差

| 边线与号料线的允许偏差（mm） | 边线的弯曲矢高（mm） | 精糙度（mm） | 缺口（mm） | 渣 | 坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±1.0 | L/3000，且≤2.0 | 0.02 | 2.0（修磨平缓过度） | 清除 | ±2.50 |

注：L为弦长。

- 组立宜在组立机上进行，保证尺寸准确。

- 焊接宜采用多辊矫平机或火焰矫正拼接钢板。

- 从事钢结构各种焊接的焊工，应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定，经考试并取得合格证后，方可进行操作。

- 在钢结构中首次采用的钢种、焊接材料、接头形式、坡口形式及工艺方法，应进行焊接工艺评定，其评定结果应符合设计要求。

- 多高层建筑钢结构的焊接工作，必须在焊接工程师的指导下进行，并应根据工艺评定合格的试验结果和数据，编制焊接工艺文件。

焊接工作应严格按照所编工艺文件中规定的焊接方法、工艺参数、施焊顺序等进行。并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

- 低氢型焊条在使用前必须按照产品说明书的规定进行烘焙。烘焙后的焊条应放入恒温箱备用，恒温温度控制在80〜100°C。烘焙合格的焊条外露在空气中超过4h的应重新烘焙。焊条的反复烘焙次数不宜超过2次。

- 焊剂在使用前必须按其产品说明书的规定进行烘焙。焊丝必须除净锈蚀、油污及其他污物。

- 二氧化碳气体纯度不应低于99.5%（体积法），其含水量不应大于0.005%（重量法）。若使用瓶装气体，瓶内气体压力低于1MPa时应停止使用。

- 当采用气体保护焊时，焊接区域的风速应加以限制。风速在1m/s以上时，应设置挡风装置，对焊接现场进行防护。

- 焊接开始前，应复查组装质量、定位焊质量和焊接部位的清理情况。如不符合要求，应修正合格后方准施焊。

- 对接接头、T型接头和要求全熔透的角部焊缝，应在焊缝两端配置引弧板和引出板，其材质应与焊件相同或通过实验选用。手工焊引板长度不应小于60mm，埋弧自动焊引板长度不应小于150mm，引焊到引板上的焊缝长度不得小于引板长度的2/3。

- 引弧应在焊道处进行，严禁在焊道区以外的母材上打火引弧。

- 焊接时应根据工作地点的环境温度、钢材材质和厚度，选择相应的预热温度，对焊件进行预热。无特殊要求时，可按表 6.4.2-2选取预热温度。

表6.4.2-2常用的预热温度

| 钢材分类 | 环境温度 | 板厚（mm） | 预热及层间宜控温度（°C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通碳素钢结构 | 0°C以上 | ≥50 | 70〜100 |
| 低合金钢结构 | 0°C以上 | ≥36 | 70〜100 |

凡需预热的构件，焊接前应在焊道两侧各100mm范围内均匀进行预热，预热温度的测量应在距焊道50mm处进行。

当工作地点的环境温度为0°C以下时，焊接件的预热温度应通过实验确定。

- 板厚超过30mm，且有淬硬倾向和约束度较大的低合金结构钢的焊接，必要时可进行后热处理。后热处理的温度和时间可按表6.4.2-3选取。

表 6.4.2-3 后热处理的温度和时间

| 钢 种 | 后热温度 | 后热时间 |
| --- | --- | --- |
| 低合金结构钢 | 200〜300°C | 1h/每30mm板厚 |

后热处理应于焊接后立即进行。后热的加热范围为焊缝两侧各100mm，温度的测量应在距焊缝中心线50mm处进行。焊缝后热达到规定温度后，按规定时间保温，然后使焊件缓慢冷却至常温。

- 要求全熔透的两面焊焊缝，正面焊完成后再焊背面之前，应认真清除焊缝根部的熔渣、焊瘤和未焊透部分，直至露出正面焊缝金属时方可进行背面的焊接。

- H型钢宜采用埋弧自动焊船形焊接，焊接应采取合理焊接顺序，减少焊接变形量。

- 圆管型截面柱的焊缝对接宜在专用工装上进行，工装托轮带动工件匀速转动，电焊工宜进行平焊位置焊接。

- 箱型截面柱的焊接:U形件隔板焊接完成后，应进行焊缝外观及内部无损探伤检验。进行电渣焊时，通过预留钻孔在同一隔板两侧电渣焊应同时施焊，并应对电渣焊缝进行无损检测。主焊缝宜采用V型坡口埋弧自动焊并进行无损检测，如有变形宜采用火焰校正或机械矫正。

- 30mm以上厚板的焊接，为防止在厚板方向出现层状撕裂，宜采取以下措施：

- 将易发生层状撕裂部位的接头设计成约束度小、能减小层装撕裂的构造形式。如图6.4.2-1。

| 错误的焊接方式 | 正确的焊接方式 |
| --- | --- |
| 图6.4.2－1 层状撕裂部位的接头设计构造形式 |  |

- 焊接前，对母材焊道中心线两侧各2倍板厚加30mm的区域内进行超声波探伤检查。母材中不得有裂纹、夹层及分层等缺陷存在。

- 严格控制焊接顺序，尽可能减小垂直于板面方向的约束。

- 根据母材的Ceq（碳当量）和Pcm（焊接裂纹敏感性系数）值选择正确的预热温度和必要的后热处理。

- 采用低氢型焊条施焊，必要时可采用超低氢型焊条。在满足设计强度要求的前提下，采用屈服强度较低的焊条。

- 栓钉焊接应符合下列规定：

- 焊接前应将构件焊接面上的水、锈、油等有害杂质清除干净，并按规定烘焙瓷环；

- 栓钉焊电源应与其他电源分开，工作区应远离磁场或采取措施避免磁场对焊接的影响；

- 施焊构件应水平放置。

- 栓钉质量检验规定：

- 目测检查栓钉焊接部位的外观，四周的熔化金属以形成一均匀小圈而无缺陷为合格。

- 焊接后，自钉头表面算起的栓钉高度L的允许偏差为±2mm，栓钉偏离竖直方向的倾斜角度α≤5°。

- 目测检查合格后，对栓钉进行冲力弯曲试验，弯曲角度为15°。在焊接面上不得有任何缺陷。

栓钉焊的冲力弯曲试验采取抽样检查。取样率应为每批栓钉取10%且不少于10个，或每根柱、每根梁取一侧。当达到规定弯曲角度时，焊接面上任何缺陷为合格。抽样栓钉不合格时，应再取两个栓钉进行试验，只要其中一个仍不符合要求，则余下的全部栓钉都应进行试验。

- 经冲力弯曲试验合格的栓钉可在弯曲状态下使用，不合格的栓钉应更换，并经弯曲试验检验。

- 焊缝质量的外观检查，应按设计文件规定的标准在焊缝冷却后进行。由低合金结构钢焊接而成的大型梁柱构件以及厚板焊接件，应在完成焊接工作24h后，对焊缝及热影响区是否存在裂缝进行复查。

焊缝表面应均匀、平滑，无折皱、间断和未满焊现象，并与基本金属平缓连接，严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅等缺陷。

所有焊缝均应进行外观检查，当发现有裂纹疑点时，可用磁粉探伤或着色渗透探伤进行复查。

- 焊缝的超声波探伤检查应按下列要求进行：

- 图纸和技术文件要求全熔透的焊缝，应进行超声波探伤检查；

- 超声波探伤检查应在焊缝外观检查合格后进行。焊缝表面不规则及有关部位不清洁的程度，应不妨碍探伤的进行和缺陷的辨认，不满足上述要求时事前应对需探伤的焊缝区域进行铲磨和修整。

- 全熔透焊缝的超声波探伤检查数量，应由设计文件确定。设计文件无明确要求时，应根据构件的受力情况确定：受拉焊缝应100%检查；受压焊缝可抽查50%，当发现有超过标准的缺陷时，应全部进行超声波检查。

- 超声波检查应做详细记录，并写出检查报告

- 经检查发现的焊缝不合格部位，必须进行返修：

- 当焊缝有裂纹、未焊透和超标准的夹渣、气孔时，必须将缺陷清除后重焊。清除可用碳弧气刨或气割进行。

- 焊缝出现裂纹时，应由焊接技术负责人主持进行原因分析，制定出整改措施后方可返修。当裂纹界限清楚时，应从裂纹两端加长50mm处开始，沿裂纹全长进行清除后再焊接。

- 对焊缝上出现的间断、凹坑、尺寸不足、弧坑、咬边等缺陷，应予补焊。补焊焊条直径不宜大于4mm。

- 修补后的焊缝应用砂轮进行修磨，并按要求重新进行检查。

- 低合金结构钢焊缝，在同一处返修次数不得超过2次。对经过2次返修仍不合格的焊缝，应会同设计或有关部门研究处理。

- 矫正应符合下列规定：

- 矫正可采用机械或有限度的加热（线状加热或点加热），不得采用损伤材料组织结构的方法；

- 进行加热矫正时，应确保最高加热温度及冷却方法不损伤钢材材质。

- 制孔应按下列规定进行：

- 宜采用下列制孔方法：

- 使用多轴立式钻床、数控机床或数控三维钻床等制孔；

- 同类孔径较多时，采用模板制孔；

- 小批量生产的孔，采用样板划线制孔；

- 精度要求较高时，整体构件采用成品制孔。

- 制孔过程中，孔壁应保持与构件表面垂直。

- 孔周围的毛刺、飞边，应用砂轮等清除。

- 高强度螺栓孔的精度应为H15级，孔径的允许偏差应符合表6.4.2-4的规定。

表 6.4.2-4 高强度螺栓孔径的允许偏差

| 名 称 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺 栓 | 12 | 16 |  | 20 | （22） | 24 | （27） | 30 |
| 孔 径 | 13.5 | 17.5 |  | 22 | （24） | 26 | （30） | 33 |
| 不圆度（最大和最小直径差） | 1.0 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 中心线倾斜 | 不应大于板厚的3%，且单层板不得大于2.0mm，多层板叠组合不得大于3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |

- 孔在零件、部件上的位置，应符合设计文件的要求。当设计无要求时，成孔后任意两孔间距的允许偏差，应符合表6.4.2-5的规定。

表 6.4.2-5 孔间距离的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500 | >500〜1200 | >1200〜3000 | >1200〜3000 |
| 同一组内相邻两孔间 同一组内任意两孔间 相邻两组的端孔间 | ±0.7 ±1.0 ±1.2 | — ±1.2 ±1.5 | — — ±2.0 | — — ±3.0 |

- 孔的分组应符合下列规定：

- 在节点中，连接板与一根杆件相连的所有连接孔划为一组；

- 在接头处，通用接头半个拼接板上的孔为一组，阶梯接头两接头之间的孔为一组；

- 在两相邻节点或接头间的连接孔为一组，但不包括以上两款中所指的孔；

- 受弯构件翼缘上每1.0m长度内的孔为一组。

- 多高层住宅钢柱出厂前端面应铣平，钢柱的端部铣平应在组装、焊接并检验合格后进行，并应采取必要措施，确保铣削端面与钢柱轴线的垂直度，同时应保证箱型钢柱最上层隔板至钢柱顶面的轴向尺寸。端部铣平面的允许偏差，应符合表6.4.2-6的规定。

表 6.4.2-6 端部铣平面的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 两端铣平时的构件长度 | ±3mm |
| 铣平面的平直度 | 0.3mm |
| 端面倾斜度（正切值） | L≤1/1500 |
| 表面粗糙度 | 0.03mm |

- 采用高强螺栓连接时，应对连接板摩擦面进行加工处理，可采用喷砂、抛丸和砂轮打磨等方法。经处理的摩擦面应采取防油污和损伤的保护措施。摩擦面应进行抗滑移系数试验，并出具试验报告。试验报告应写明试验方法和结果。

应根据现行国家标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82的要求或设计文件的规定，制作材质和处理方法相同的复验抗滑移系数用的试件，并与构件同时移交。

- 组装前应首先检查H形截面梁、柱、圆管型截面柱、箱型截面柱等半成品以及牛腿、柱脚板、梁的端板等附件，确认上述零、部件合格后方可进行组装。组装平台可由型钢搭设，高度约0.5m, 确保平面度。除保证组装尺寸外，应严格控制焊接接头坡口、钝边尺寸精度和定位焊缝质量，定位焊缝所用焊接材料应与母材材质匹配。批量生产时应执行首件检验制度。

- 构件应在尺寸检验和焊缝无损检测合格后方可进行抛丸除锈清理，在进入型钢抛丸清理机之前，操作者应首先进行构件的标记移植，清理完毕在规定位置上重新进行构件标记。

钢结构安装

    - 多高层钢结构住宅钢结构安装除应符合本规程外，尚应符合《钢结构施工规范》GB 50755等现行国家和广西有关标准的规定。

    - 安装前应做好技术、材料、设备、放线复核、人员等准备工作。钢结构安装应符合如下规定：

- 测量放线、标高控制

- 高层建筑钢结构安装前，应对建筑物的定位轴线、平面封闭角、底层柱的位置线、钢筋混凝土基础的标高和混凝土强度等级进行复查，合格后方能开始安装工作。

- 框架柱定位轴线的控制，可采用在建筑物外部或内部设辅助线的方法。每节柱的定位轴线应从地面控制轴线引上来，不得从下层柱的轴线引出。

- 结构的楼层标高可按相对标高或设计标高进行控制。按相对标高安装时，建筑物高度的累积偏差不得大于各节柱制作允许偏差的总和。按设计标高安装时，应以每节柱为单位进行标高的调整工作，应将每节柱接头焊缝的收缩变形和在荷载下的压缩变形值，计算到柱的制作长度中。第一节柱的标高，可采用在柱底板下的地脚螺栓上加一螺母的方法精确控制。

- 钢构件的安装

- 高层建筑钢结构的安装应划分安装流水区段，可按建筑物的平面形状、结构形式、安装机械的数量、现场施工条件等因素划分，钢柱分段宜取相当于2至4个楼层的高度。

- 构件安装顺序，平面上应从中心向四周发展，竖向应由下向上逐件安装，构件的安装顺序表，应包括各构件所用的节点板、安装螺栓的规格数量等。

- 柱的安装应先调整标高，再调整位移，最后调整垂直偏差，并应重复上述步骤，直到柱的标高、位移、垂直偏差符合要求。调整柱垂直度的缆风绳和支撑夹板，应在柱起吊前在地面绑扎好。

- 对容易变形的钢构件应进行强度和稳定性验算，不足时应采用加固措施。

- 单元的全部钢构件安装完毕后，应形成空间刚度单元。

- 钢结构的柱、梁、支撑等主要构件安装就位后应立即进行校正、固定，当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。

- 采用安装好的钢结构辅助吊装其它构件和设备时应征得设计单位同意，并应进行验算，采取相应措施。

- 安装使用的塔式起重机与主体结构相连时，其连接装置应进行计算，并应根据施工荷载对主体结构的影响，采取相应的措施。

- 柱与柱接头和梁与柱接头的焊接，以互相协调为好，一般可以先焊接一节柱的顶层梁，再从下向上焊各层梁与柱的接头，柱与柱的接头可以先焊，也可以最后焊。

- 钢构件的连接节头，应检查合格后方可紧固或焊接。

- 钢构件安装和混凝土楼板施工应相继进行，两项作业不宜超过5层。如需超过5层时，应由设计部门和专业质量管理部门协商处理。

- 楼板施工时以钢梁做模板支承的，应进行荷载验算，并根据验算结果进行临时支撑。

- 一个流水段一节柱的全部钢构件安装完毕并验收合格后，方可进行下一流水段的安装工作。

- 钢构件的校正

- 柱在安装校正时，水平偏差应校正到本标准规定的允许偏差以内，垂直偏差应达到±0.000。在安装柱和柱之间的主梁时，再根据焊缝收缩量预留焊缝变形值，预留的变形值应作书面记录。

- 结构安装时，应注意日照、焊接等温度变化引起的热影响对构件的伸缩和弯曲引起的变化，并应采取相应措施；

- 校正柱时，应在支撑松开状态下使柱保持垂直，才算校正完毕；

- 当上柱与下柱发生扭转错位时，应采用在连接上柱与下柱的临时耳板处加垫板的方法进行调正。

- 在安装柱与柱之间的主梁构件时，应对柱的垂直度进行监测。除监测一根梁两端柱子的垂直度变化外，还应监测相邻各柱因梁连接而产生的垂直度变化；

- 安装压型钢板前，应在梁上标出压型钢板铺放的位置线。铺放压型钢板时，相邻两排压型钢板端头的波形槽口应对准。

- 栓钉施工前应标出栓钉焊接的位置。若钢梁或压型钢板在栓钉位置有锈污或镀锌层，应采用角向砂轮打磨干净。栓钉焊接时应按位置线排列整齐。

- 每一节柱子高度范围内的全部构件，在完成安装、焊接、栓接并验收合格后，方可从地面引放上一节柱的定位轴线；

- 各种构件的安装质量检查记录，应为结构全部安装完毕前的最后一次实测记录。

    - 钢结构安装的焊接应符合以下规定：

- 多高层钢结构安装焊接前应进行焊接工艺评定，拟定焊接工艺作业指导书。焊接工艺评定的方法应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

- 参加焊接的焊工应经过培训取得工程建设焊工合格证，且其合格项目应与所施焊的项目一致。

- 焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应与母材相匹配，并应在使用前按焊接工艺文件规定进行烘焙和存放。

- 焊接前应将坡口内及两侧的油、锈、水、脏物清除干净，使材料露出金属光泽，垫板应靠紧。

- 施焊现场的相对湿度等于或大于90%以上时应停止焊接。采用气体保护焊且风速在3m/s以上时，或采用手工电弧焊且风速在5m/s时应当设置挡风装置对焊接现场进行防护。

- 构件接头的现场焊接应在安装流水区段内主要构件的安装、校正、固定完成后进行，并严格按编制的焊接顺序组织施焊。柱与柱接头焊接，应由两名焊工在相对称位置以相等速度同时施焊。加引弧板焊接柱与柱接头时，柱两边相对的焊缝首次焊接的层数不宜超过4层。焊完第一个4层，切去引弧板和清理焊缝表面后，转90o焊另两个相对边的焊缝。这时可焊完8层，再换至另两个相对边，如此循环直至焊满整个柱接头的焊缝为止。不加引弧板焊接柱与柱接头时，应由两名焊工在相对位置以逆时针方向在距柱角50mm处起焊。焊完一层后，第二层及以后各层均在离前一层起焊点30～50mm处起焊。每焊一遍应认真清渣，焊道柱角处要稍放慢速度，使柱角焊缝饱满。最后一层盖面焊缝，可采用直径较小的焊条和较小的电流进行焊接。梁和柱接头的焊接，应设长度大于3倍焊缝厚度的引弧板。引弧板的厚度应和焊缝厚度相适应，焊完后割去引弧板时应留5～10mm。梁和柱接头的焊缝，宜先焊梁的下翼缘板，再焊其上翼缘板。先焊梁的一端，待其焊缝冷却至常温后，再焊另一端，不宜对一根梁的两端同时施焊。

- 构件的焊接顺序，平面上应从中部对称的向四周扩展施焊，柱－柱对接应由下层往上层的顺序焊接，栓焊混合节点应先栓后焊。

- 焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。焊工自检和质量检查员所作的焊缝外观检查以及超声波检查，均应有书面记录。

    - 高强度螺栓安装应符合以下规定：

- 安装前应检查螺栓孔的尺寸，彻底清除孔边毛刺、焊渣等。

- 施工所用的扭矩扳手，其扭矩误差不应大于±5%。校正用的扭矩扳手，其误差不应大于±3%。

- 高强度螺栓连接安装时，在每个接点上应穿入临时螺栓和冲钉数量，由安装时承受的载荷计算确定。

- 不应使用高强度螺栓兼作临时螺栓，经检查确认符合要求后方可安装高强度螺栓，其穿入方向应以施工方便为准，并力求一致。高强度螺栓终拧以后，螺栓丝扣外露应为2至3扣为宜，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣，对同一个节点，螺栓丝扣外露应力求一致，便于检查。高强度螺栓长度可根据表6.5.4选用。

表6.5.4 高强度螺栓附加长度表

| 螺栓直径（mm） | 接头钢板总厚度外附加的长度（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扭剪型高强度螺栓 | 大六角头高强度螺栓 |
| 12 | / | 25 |
| 16 | 25 | 30 |
| 20 | 30 | 35 |
| 22 | 35 | 40 |
| 4 | 40 | 45 |
| 27 | / | 50 |
| 30 | / | 55 |

- 安装时不应强行穿入，不应气割扩孔。

- 安装高强度螺栓时，构件的摩擦面应保持干燥，不应在雨中作业。

- 初拧、复拧、终拧完毕后应涂以标记。当天安装的高强度螺栓，当天应终拧完毕。

- 初拧、终拧均应按一定的顺序进行，对于一般接头，应从中间向外侧进行紧固。

- 焊接和高强度螺栓并用的连接，当设计无特殊要求时，应按先栓后焊的顺序施工。

    - 钢结构验收合格后应对连接节点和破坏的涂层进行补涂，其质量应符合设计和有关标准的规定。

钢结构防腐涂装的施工

    - 防腐涂装应在适宜的温度、湿度和清洁环境中进行，并符合下列规定：

- 钢结构防腐涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。

- 涂装前钢材表面除诱应符合设计要求和本规程各条款的规定，宜采用机械除锈，并达到设计要求的除锈等级。钢材的尖角应打磨成斜切角或圆角，并保证处理后表面没有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、药皮、飞溅物、氧化铁皮和毛刺等再进行涂装。

- 经除锈后的钢材表面在检查合格后，宜在4h内进行涂装，在此期间表面应保持洁净，严禁沾水、油污等。

- 涂料、涂装道数、涂层符合设计要求。当设计对于涂层厚度无要求时，一般涂装4〜5道，涂层干漆膜的总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，每道涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm，总的允许偏差不应大于-25μm。

- 涂装固化温度应符合涂料产品说明书的要求；当产品说明书无要求时，涂装固化温度以5°C〜35°C为宜。

- 施工环境相对湿度大于85%，构件表面有结露时不得涂装，最佳涂装时间是当日出后3h之后，日落后3h之后停止 (室内作业不限)。

- 涂料的施工，可采用刷涂、滚涂、喷涂或高压无气喷涂。涂层厚度必须均匀，不得漏涂或误涂。涂装后的漆膜外观应均匀、平整、丰满而有光泽，不允许出现有咬底、裂纹、剥落、针孔等缺陷。

- 漆膜固化时间与环境温度、相对湿度和涂料品种有关。每道涂层涂装后，表面至少在4h内不得被雨淋和沾污。

- 构件涂底漆后，应在明显位置标注构件代号，代号应清晰完整。

- 施工图中注明暂不涂底漆的部分不得涂漆，待安装完毕后补涂。除设计有涂装要求以外的高强螺栓摩擦连接面不得涂装。

    - 涂装结束，涂层自然养护完成后方可使用。其中化学反应涂料形成的涂层，养护时间不应少于7d。

    - 钢结构在一个流水段一节柱的所有构件安装完毕，并对结构验收合格后，结构的现场焊缝、高强螺栓及其连接节点，以及在运输安装过程中构件涂层被磨损的部位，应补刷涂层。涂层应采用与构件相同的涂料和相同的涂装工艺。

    - 在弱侵蚀环境和中等侵蚀环境的构件，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上，涂层附着力达到合格质量标准的要求。

组合楼板（屋面板）施工

    - 组合楼板（屋面板）施工应符合本规程和行业标准《组合楼板设计与施工规范》CECS273：2010的要求。

    - 吊装及堆放规定

- 楼承板制作、储存、运输应避免损害与污染。

- 楼承板运输时宜在下部用方木垫起，卸车时应避免板面与支承面互相摩擦，并确保板的边缘和端部不损坏。

- 楼承板堆放场地应平整，堆放高度不宜超过2000mm。

- 楼承板应采用专用吊具装卸和转运，严禁直接采用钢丝绳绑扎吊装，避免楼承板划花和变形。

    - 放样

- 放样前应测量构件定位尺寸。

- 安装楼承板时，宜在支承梁上弹设基准线。

    - 铺设

- 楼承板的铺设应在支承钢梁的验收合格后，并将钢梁顶面的杂物清扫干净后进行。

- 楼承板铺设，宜按楼层顺序由下往上逐层进行。

- 施工人员应有足够的安全防护措施，必要时采用安全网等安全措施。

- 施工人员应戴手套，穿胶底鞋。不得在未固定牢靠或未按设计要求设临时支撑的楼承板上行走。

    - 组合楼板构造要求

- 楼承板在钢梁上的支承长度不应小于50mm，连续板在中间支座的支承宽度不小于75mm。

- 楼承板端部应采取有效固定措施，固定措施可采取下述两种方法之一：

- 采用点焊焊接固定时，每个焊点的受剪承载力不小于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定，计算宽度内焊点承载力之和应满足式（6.7.5）的要求；且压型钢板或底模的每个波谷至少应点焊一处；连续板与中间支承钢梁连接时，可适当减少焊点，但每块板不得少于2处。

l	（6.7.5）

式中：   V——施工阶段压型钢板端部剪力设计值；

Nvs——单个焊点的抗剪承载力设计值；按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018取值；

n——压型钢板单边焊点个数。

- 采用栓钉固定时，栓钉应设置在支座的压型钢板凹槽处，每个槽不少于1个，并应穿透压型钢板或底模与钢梁焊牢，栓钉中心到压型钢板或底模自由边距离不应小于2d(d为栓钉直径)，栓钉中心至钢梁上翼缘或预埋件侧边的距离不应小于35mm。栓钉直径可按表6.7.5采用。

表6.7.5  固定压型钢板的栓钉直径

| 板跨l(m) | 栓钉直径（mm） |
| --- | --- |
| l<3 | 13 |
| 3≤l≤6 | 16，19 |
| l>6 | 19 |

- 楼承板侧向在钢梁上的搭接长度不应小于25mm，如图6.7.5-1（a），楼承板铺设末端距钢梁上翼缘不大于200mm时，可用收边板收头，如图6.7.5-1（b）。

| （a） 楼承板与钢梁侧向搭接 | （b）收边板构造 |
| --- | --- |
| 图6.7.5-1 楼承板侧向搭接 |  |

- 楼承板侧向与梁搭接应采取有效固定措施，固定措施应符合下列规定：

- 采用点焊焊接固定时，点焊间距不宜大于400mm。

- 采用栓钉固定时，栓钉间距不宜大于400mm。

- 压型钢板公母肋扣合处，应采用有效的机械连接固定；当采用自攻螺丝或拉铆钉固定时，固定间距不宜大于500mm。钢筋桁架板底模侧向可采用扣接方式，板侧边应设连接拉钩，搭接宽度ld不应小于10mm（图6.7.5-2）.

图6.7.5-2 钢筋桁架板侧连接拉钩构造

- 混凝土浇筑前应采用封口板对楼承板进行封堵。可采用通用Z型封口板，也可采用专用封堵件。采用金属封口板，封口板应于压型钢板波峰、波谷处点焊连接。

- 楼承板边缘端部宜采用收边板，收边板应与钢梁点焊，其高度应为楼板总厚度。

- 当设计要求施工阶段设置临时支撑时，应按设计要求在相应位置设置临时支撑。临时支撑可根据具体工程的特点采用设置临时梁或从下层楼面支顶等方式。临时支撑不得采用孤立的点支撑，应设置木材或钢板等带状水平支撑，带状水平支撑与楼承板接触面宽度不应小于100mm。

- 临时支撑的上表面应与钢梁的上表面在同一标高，并应考虑受施工阶段永久荷载作用产生的挠度。

- 临时支撑的承载力和稳定性应满足有关现行国家标准的要求。当临时支撑采用从下层楼面支顶方式时，应保证下一层楼板或楼承板的承载力和挠度满足有关现行国家标准的规定。

- 当组合楼板的混凝土未达到设计强度的75%前，不得拆除临时支撑，对裂缝控制严格的，组合楼板或悬挑部位，临时支撑应在混凝土达到设计强度100%后方可拆除。

- 混凝土强度未达到75%设计强度前，不得在楼面上附加任何其他荷载。

- 混凝土浇筑前，必须清除楼板上的杂物（包括栓钉上的瓷环）及灰尘、油脂等。在人员、小车走动较频繁的楼承板区域应铺设脚手板。

- 浇筑混凝土时，不得对楼承板造成冲击。倾倒混凝土时，宜在正对钢梁或临时支撑的部位倾倒，倾倒范围或倾倒混凝土造成的临时堆积不得超过钢梁或临时支撑左右各1/6板跨范围内的楼承板上，并应迅速向四周摊开，避免堆积过高；严禁在楼承板跨中（临时支撑作为支座）部位倾倒混凝土。泵送混凝土管道支架应支撑在钢梁上。

- 楼承板开洞或切割，宜采用等离子切割压型钢板，不得采用火焰切割。

- 楼板开洞时，必须待混凝土达到75%的设计强度后方可切断楼承板。

- 钢筋保护层厚度不应小于15mm。

- 组合楼板不宜采用钢板表面无压痕的光面开口型压型钢板，若必须采用时，应沿垂直肋方向布置不小于φ6@200的横向钢筋，并应焊接于压型钢板上翼缘。

- 组合楼板在有较大集中（线）荷载作用部位应设置横向钢筋，其截面面积不应小于压型钢板肋以上混凝土截面面积的0.2%，延伸宽度不应小于集中（线）荷载分布的有效宽度li。

- 组合楼板在钢梁上的支承长度不应小于75mm。

- 组合楼板与梁之间设抗剪连接件。一般可采用栓钉连接，栓钉焊接应符合现行协会标准《栓钉焊接技术规程》CECS 226的规定。

- 栓钉沿梁轴线方向间距不应小于栓钉杆径的6倍，不应大于楼板厚度的4倍，且不应大于400mm；栓钉垂直于梁轴线方向不应小于栓钉杆径的4倍，且不应大于400mm。

- 栓钉中心至钢梁上翼缘侧边或预埋件边的距离不应小于35mm。

- 栓钉顶面混凝土保护层厚度不应于15mm，栓钉钉头下表面高出压型钢板底部钢筋顶面不小于30mm。

- 当栓钉位置不正对钢梁腹板时，在钢梁上翼缘受拉区，栓钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的1.5倍，在钢梁上翼缘非受拉区，栓钉杆直径不应大于钢梁上翼缘厚度的2.5倍；栓钉杆直径不应大于压型钢板凹槽宽度的0.4倍，且不宜大于19mm。

- 栓钉长度不应于其杆径的4倍，焊后栓钉高度hd应大于压型钢板高度加上30mm，且应小于压型钢板高度加上75mm。

- 组合楼板支承于剪力墙侧面上，宜在剪力墙预留钢筋，并与组合楼板连接。剪力墙侧面预埋件不得采用膨胀螺栓固定，可采用图6.7.5-3所示的构造形式。剪力墙预留钢筋、预埋件的设置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。图中槽钢或角钢尺寸及与预埋件的焊接应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017确定，槽钢或角钢不应小于[80或L75x5，焊缝高度不小于5mm。

图6.7.5-3 组合楼板与剪力墙侧面连接构造

- 当组合楼板在与柱相交处被切断，且梁上翼缘外侧至柱外侧的距离大于75mm时，应采取加强措施（图6.7.5-4）。

图6.7.5-4 柱与梁交接处的压型钢板支托构造

    - 钢筋桁架组合楼板构造规定

- 钢筋桁架底模，施工完成后需永久保留的，底模钢板厚度不应小于0.5mm，底模施工完成后需拆除的，可采用非镀锌板材，其净厚度不宜小于0.4mm。

- 桁架节点与底模接触点均应点焊，且点焊实测值不小于表6.7.6的规定。

表6.7.6 电阻点焊抗剪承载力标准值（N）

| 钢板厚度（mm） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊点抗剪承载力 | 750 | 1000 | 135 | 2100 |

- 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定，但弦杆直径不应小于6mm，腹杆直径不应小于4mm。

- 支座水平钢筋和竖向钢筋直径，当钢筋桁架高度不大于100mm时，直径不应小于10mm和12mm；当钢筋桁架高度大于100mm时，直径不应小于12mm和14mm。当考虑竖向支座钢筋承受施工阶段的支座反力时，应按计算确定其直径。

- 两个钢筋桁架相邻下弦杆间距及一榀桁架上的两个下弦杆之间的间距均不应大于200mm。

图6.7.6 下弦杆间距

    - 两块钢筋桁架板纵向连接处，上、下弦部位应布置连接钢筋，连接钢筋应跨过支撑梁并向板内延伸，且应满足下列规定：

- 当组合楼板在该支座处设计成连续板时，支座负弯矩钢筋应按计算确定，向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并应满足钢筋的锚固规定；

- 当组合楼板在该支座处设计成简支板时，钢筋桁架上弦部位应配置构造连接钢筋，应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010裂缝宽度的要求，且配筋不应小于φ8@200(图6.6.6.1），连接钢筋由钢筋桁架端部向板内延伸长度l不应小于1.6la且不应小于300mm。la为按《混凝土结构设计规范》GB 50010计算的钢筋锚固长度。

- 钢筋桁架下弦部位应按构造配置不小于φ8@200（图6.7.7）的连接钢筋，连接钢筋由钢筋桁架端部向板内延伸长度不应小于1.2，且不应小于300mm。

- ϕ

- 图6.7.7 支座处钢筋构造

- 钢筋桁架组合楼板板底垂直于下弦杆方向应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定配置构造分布钢筋。

    - 钢筋桁架上、下弦杆钢筋混凝土保护层厚度（不含底模）应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定。

    - 组合楼板板面温度钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

    - 组合楼板在有较大集中（线）荷载部位应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010设置附加钢筋。

    - 桁架下弦钢筋伸入梁边的锚固长度不应小于5倍的下弦钢筋直径，且不应小于50mm。

    - 组合楼板在与钢柱相交处被切断，柱边底板应设支承件，板内应布置附加钢筋（图6.7.12）。

ϕ

图6.7.12 柱边板底构造

    - 组合楼板开洞，孔洞切断桁架上下弦钢筋时（图6.7.13），孔洞边应设加强钢筋。

- 图6.7.13 组合楼板开洞构造措施

轻质板材墙体施工

    - 材料要求

- 墙板生产企业应有产品生产标准、质量检测标准。

- 连接铁件应采用镀锌件或不锈钢件，镀锌量应满足镀锌规定;对于现场焊缝应做好防锈措施。

- 轻质板材其他专用材料应有产品检测报告和合格证，满足设计要求。

    - 施工前的准备

- 墙板宜用汽车或专用车辆直接从工厂运到工地;卸车应采用吊车或叉车;板材应采用宽幅尼龙吊带兜底起吊，严禁用钢丝绳兜底吊运。

- 板材堆放场地应坚实、平整、没有积水，轻质墙板露天堆放宜采取覆盖措施，防止污染和雨水浸湿;轻质规格板材堆放方式及高度要求应满足有关标准要求。

    - 施工工艺及技术措施

- 墙板安装前，应根据土建图纸进行轻质墙板的深化设计，根据设计墙体的布置，选择安装节点及安装方式，同时根据主体结构基准线确认墙板安装位置，经现场工程师复核后，弹出板材安装控制线。

- 安装应由具备安装资质或经过培训合格的专业安装施工队或施工企业承担;开工前应提交墙板安装施工组织设计，经监理、业主审核签字后实施。

- 安装门窗洞口加固钢材及其他辅助钢材时，钢材的规格尺寸，焊缝的长度、厚度都应符合设计要求，钢材加工焊接质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

- 安装节点应保证位置正确、强度可靠、构造合理、满足设计要求。

- 板材墙体安装质量及偏差应符合现行有关规定。

- 墙板应按设计要求留变形缝，缝内填发泡剂或岩棉(有防火要求时）。

- 墙板安装完成后，应将板缝修补整理平直，清理干净，外墙面板缝须做防水密封处理。内墙板缝须用专用勾缝材料做平。

- 板材墙体对多水环境如卫生间等可采取墙根浇混凝土导墙等措施;墙面不宜厚层砂浆粉刷，如需要粉刷，宜先用丙乳液满刷板面一遍，再用专用界面剂或专用防水界面剂刮1〜2mm 一层，并采用聚合物砂浆或防水砂浆薄层粉刷。

- 板材墙体上不宜横向开槽，纵向开槽不宜大于1/3板厚。 当必须沿板的横向切槽时，外墙板槽长不宜大于1/2板宽，槽深 不宜大于20mm，槽宽不应大于30mm;内墙板槽深度不应大于1/ 3板厚。开槽时应弹线，并采用专用工具开槽。管线应安装牢固， 宜采用聚合物砂浆或专用修补材料分两次补平。

    - 内外墙饰面应按各种轻质板材的专门规定选用。

轻质砌块墙体施工

    - 材料要求

- 高层钢结构住宅采用的轻质砌块应为工厂化生产的高性能轻质砌块。砌块应具有产品标准，出厂时应提供产品合格证和质量检测报告。

- 轻质砌块应采用专用砌筑砂浆砌筑或称专用粘结剂，专用砌筑砂浆应适合于轻质砌块，符合产品质量标准，应提供合格证和质量检测报告。

- 轻质砌块墙面装修宜配套适宜的装饰材料。

    - 施工前的准备

- 轻质砌块出厂时应采用托板码放成垛，包扎整齐采用塑料薄膜覆盖等防水、防污染措施。

- 轻质砌块宜采用吊车或叉车装卸;宜用汽车直接将产品从工厂运到施工现场，减少转运造成的损坏。

- 轻质砌块进入施工现场时，应由监理和施工单位按规定进行质量检查和外观检查。

- 进场轻质砌块应堆放在坚硬平整无积水场地上，并尽可能一次送达作业面。堆放时，堆放高度不宜超过2m。

    - 砌体拉结筋设置宜采用焊接，焊接时不应在现场焊接以免损坏主要受力构件防火防腐漆影响使用安全，应在工厂制作钢结构构件时，预焊不小于10d的拉结筋，施工现场焊接接长，焊缝应做好防锈措施。

    - 多高层钢结构住宅砌体施工除应符合本规程外，尚应符合《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14等现行的国家和广西有关标准的规定。其施工工艺及施工措施应符合以下规定：

- 墙体砌筑前应进行测量，放线。

- 砌筑应采用专用工具，配块应用锯割，禁止砍剁。

- 砌筑前宜进行排块。排块应拼缝平直，上下层交错布置，错缝搭接不应小于1/3块长，且不应小于100mm。

- 轻质砌块填充墙两端和顶面与柱、梁相接处应留10〜15mm宽缝隙，内填发泡剂。

- 砌筑底部第一皮砌块时，宜用1 : 3水泥砂浆铺底座浆。以上各层砌块均应带线砌筑，并保证粘结剂饱满均匀，缝宽2〜3mm。

- 轻质墙体两端和墙柱相接处，每600mm高度以内，应用专用拉接件拉接;当内隔墙墙体长度大于5m时，墙顶每1200mm 应用专用拉接件和梁板底连接。

- 丁字墙或转角墙应同时砌筑，如不能同时砌筑时应留斜槎，不能留马牙槎或老虎槎。

- 砌筑时应随时用水平尺和靠尺检查，发现超标时应及时调整。在砌筑后的24h内不得敲击切凿墙体。

- 门窗洞口过梁应优先选用与轻质砌块同质材料的配筋过梁，也可用钢筋混凝土过梁或钢梁。

- 门窗框安装宜采用在洞口四周每400〜500mm预埋混凝土预制块或门窗框直接用尼龙锚栓固定的方法安装，尼龙锚栓距轻质墙面厚度方向的最小边距应大于等于50mm。

- 砌块墙体对多水环境如卫生间等可采取墙根浇混凝土导墙等措施;并采用薄层聚合物砂浆或防水砂浆粉刷，对防水要求高的墙体还可釆用两层防水的做法。

- 墙上预埋管线应竖向开槽，不宜横向开槽，竖向槽深不应大于1/3墙厚，横向槽深不应大于1/4墙厚。开槽时应使用专用工具切割凿槽。埋管后应固定牢固，采用聚合物砂浆或专用修补材料分两次补平。

    - 墙面装饰

- 轻质砌块墙面平整度小于等于3mm时，不宜作砂浆粉刷，直接刮抹专用腻子两遍后做涂料墙面;外墙应用防水腻子，用弹性涂料。

- 轻质砌块墙体砂浆粉刷前，应刮抹2〜3mm专用界面剂或专用防水界面剂，每层厚度不应大于6mm，总厚度不应大于20mm。

- 高层轻质砌块外墙面采用面砖饰面时应采用专用防水界面剂处理后严格按建筑装饰工程施工规程操作，并遵守使用的高度限制。

- 高层轻质砌块墙面不得粘贴石材或金属饰面板，如要用时，应采用干挂法安装，安装骨架应支承在主体结构上，并和轻质墙体脱开。

轻钢龙骨面板灌浆墙体施工

    - 材料要求

- 面板可选用埃特板、水泥纤维板、木丝水泥板等无石棉、无放射性的板材，放射性应满足《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。进入施工现场的面板应有产品合格证和产品检测报告，其厚度、密度、抗折强度、燃烧性能、抗冲击性能、防潮性能等参数应符合设计要求。

- 灌浆料采用EPS发泡混凝土，发泡混凝土的密度等级：内墙800kg/m3，外墙500〜600 kg/m3。

- 轻钢龙骨及连接附件应采用热镀锌件，镀锌量应满足相关镀锌规定。

- 灌浆墙其他专用材料应有产品检测报告和合格证，满足设计要求。

- 轻钢龙骨可在施工现场的库棚或露天存放。露天存放时，必须采取防止其生锈的包装。

- 面板的堆放场地应坚实平坦，不同规格、类别、等级的面板应分别堆放，堆垛高度不超过1.5m（图6.10.1）。

图6.10.1 面板存放

- 轻钢龙骨、面板及岩棉板的保管应采取措施防止其受损、受潮、浸湿。

- 水泥、粉煤灰、接缝腻子等材料的存放应采取措施防止受潮结硬。

    - 施工前的准备

- 灌浆墙体施工前主体钢结构整体（或部分）应验收合格。

- 应保证安装施工必要材料的堆放场地和零部件的存储库房。

- 工作面应清理完毕，保证墙体安装连续进行。

- 应做好水、电供应和安装机具。

- 应检查脚手架或吊篮的安装情况。

    - 轻钢龙骨分项工程

- 轻钢龙骨安装前应对现场进行清洁，清除积垢、灰尘、油污、杂物。在安装位置上残留的水泥，必须铲除干净。

- 墙体所在楼面不平整的部位，应采用水泥砂浆进行抹平处理。在浇注翻边处混凝土前，应对翻边部位的楼面进行清洁及润湿处理。待翻边混凝土的强度达到设计值的70%后，方可在其上进行地龙骨安装。

- 根据龙骨定位线，按设计将横龙骨与梁、楼板（或翻边）固定，间距满足设计要求，两端的固定点须离龙骨端部50mm且每根龙骨的固定点不应少于2处。

- 竖龙骨与天龙骨之间应留有10mm间距，避免紧密接合，预防变形时墙体产生裂缝。当出现由于竖龙骨长度短而使竖龙骨与天龙骨之间的间距大于10mm时，应上移竖龙骨，保证其与天龙骨10mm的间距。

- 敷设管线时应采用专用开孔设备对龙骨腹板进行开孔，开孔直径不得超过竖龙骨腹板断面的二分之一。且不应在龙骨翼缘上开口。

- 当两根管在同一位置水平布置时，二管宜上下错开布置（图6.10.3），防止灌浆时产生空鼓问题。

图6.10.3 两根管在同一位置的布设

    - 面板分项工程

- 轻钢龙骨面板灌浆外墙应在其隐蔽工程验收完成后，方可进行面板安装；轻钢龙骨面板灌浆内墙在其隐蔽工程验收前可安装单侧面板，待隐蔽工程验收完成后方可安装另一侧面板。

- 面板宜采用平台式切割机进行切割，以控制切割尺寸偏差。面板在切割后，应对切割直边进行磨光处理，以清除灰尘、毛刺等。

- 采用手电钻（配合十字批）在钉位处攻入自攻螺钉，操作时要求自攻螺钉与面板面垂直，并要求攻入后的自攻螺钉钉平头深入板面约0.5mm。自攻螺钉应按先板中后四周的顺序攻入。

- 室外自攻螺钉距竖向面板边的距离应控制在25mm，距水平向面板边的距离应控制在40mm。（图6.10.4-1）

图6.10.4-1 室外自攻螺钉距面板边的距离

- 岩棉板应紧贴外墙外侧面板。

- 面板垂直接缝处须在竖龙骨翼缘的中线，上下两块面板的竖向接缝保持T型交接，另一侧对应面板的竖向接缝必须错开，不得在同一龙骨上 。直角边或切割边面板之间需留4mm的缝隙或开坡口。

- 室内自攻螺钉距竖向面板边的距离应控制在15mm，距水平向面板边的距离应控制在30mm。（图6.10.4-2）。

图6.10.4-2 室内自攻螺钉距面板边的距离

- 内墙自攻螺钉不应钉入天龙骨，当包梁面板与墙面面板在同一立面上时，包梁面板与墙体面板的水平缝应留在天龙骨腹板下方150mm以外处（图6.10.4-3）。

图6.10.4-3 包梁面板与墙体面板的水平缝位置

- 面板安装完成后，在内墙一侧面板和外墙室内面板的相邻竖龙骨中间开灌浆孔，灌浆口离楼面的高度及灌浆口沿墙高的间距均不应超过1.5m，以免灌浆时出现浆料离析等问题的发生。顶排灌浆孔上边缘距上部U型龙骨腹板50mm。灌浆孔直径根据灌浆管外径确定。

    - EPS混凝土分项工程

- EPS混凝土的浇注宜按先外墙，后内墙；先下层，后上层的顺序施工。

- EPS混凝土拌和物必须采用强制式搅拌机搅拌。

- 每台班施工前，应对搅拌机及输送泵的料仓认真检查，确保内部无水泥块等杂质；在投料过程中避免将石块、水泥块等杂质混入材料中；以避免在施工过程中出现堵泵或破坏设备。

- EPS混凝土分项工程施工前，应按《轻集料混凝土技术规程》JGJ 51的规定进行EPS混凝土配合比设计。

- EPS混凝土应分层浇注，每层浇注高度宜控制在1.2m以内，下层灌浆6小时后方可进行上部灌浆。浇注完成后用干水泥或干水泥砂浆抹平灌浆口，并保证EPS混凝土填满整个墙体。

- 灌浆完成应立即将板面和接缝清理干净，并保持现场清洁。

- 灌浆完成7天后方可进行击钉及抹灰工作。

    - 面层涂料及接缝处理

- 室外面板宜先进行涂料涂装，干燥后再进行接缝处理。室内面板宜先进行接缝处理，干燥后再进行涂料涂装。

- 面板涂料基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳，较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平，较小的孔洞、裂缝应用水泥乳胶腻子修补，固定面板的钉头沉入板内深度不应小于0.5mm，自攻钉头应做防锈处理，钉头凹坑应用腻子找平。面板面层的含水率应在15%以下。未经检验合格的面板基层不得进行面层施工。

- 面板面层做法宜先满刮腻子，然后刷底涂层，最后刷面涂层，涂刷遍数根据产品说明和实际效果定。前一遍涂层干燥后方可涂刷后一遍涂层。

- 涂料的贮存和施工应符合产品说明书规定的气温条件，通常应在5℃以上。如果涂料在贮运中冻结，应置于较高温度的房间中任其自然解冻，不得用火烤。解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。

- 室外面板接缝需用建筑耐候密封胶做防水处理，注胶前应先将胶缝处的基层用粘溶剂的棉布擦拭干净，确保基层的表面清洁。

- 室内面板接缝宽度不宜小于3mm，接缝宜先用接缝腻子填满刮平，然后在接缝处刮约1mm厚接缝腻子，再贴上充分湿润的接缝纸带，最后用两道接缝腻子将接缝处理覆盖。纸带宽度自板边起不应小于50mm，每一道接缝腻子应比前一接缝处理宽出最少50mm，并且应等前一道接缝腻子完全干固后方可进行后一道腻子的施工。

其它分部分项工程施工

    - 屋面、楼地面、楼梯、门窗、内外装饰装修等其它分部分项工程施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家和广西有关标准的规定。

    - 门窗

- 门窗的施工要求应符合现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327的有关规定执行。

- 门窗的主要材料及填充材料应符合设计及有关标准的要求，并附有检测报告。

- 门窗的采光性能应符合现行国家标准《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976 的有关规定。其采光性能的级别应根据建筑使用要求确定。

- 有保温和隔热要求的门窗工程应采用中空玻璃，中空玻璃气体的厚度不宜小于9mm。

- 门窗采用中空玻璃时，中空玻璃应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定。

- 在墙体采取保温措施时，窗框与保温层的构造应该协调，不得形成热桥。

- 门窗应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。

- 门窗的安装应在墙体湿作业完工且硬化后进行，当需要在湿作业前进行时，应采取有效的保护措施。门的安装应在地面工程施工前进行。

- 窗下框与洞口缝隙的处理应符合现行有关标准的规定。

    - 楼梯

- 采用钢筋混凝土楼梯时，楼梯的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

- 采用钢结构楼梯时，钢梯应按设计图进行施工，安装完毕后应及时进行除锈上漆工作。

- 钢梯采用焊接连接时，焊接工艺应符合设计要求和现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。钢梯采用其他连接方式时，其施工方法应符合设计要求和有关标准的要求。

- 进行钢筋焊接的焊工应经考试合格并应取得资质证书，严禁无证上岗。

- 钢梯采用的钢材应符合设计和现行国建标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求，应具有质量合格证明文件。

    - 内装修

- 内装修的施工要求应按照现行国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327和现行行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29的有关规定执行。

- 内装修所用到的材料应符合国家现行标准的有关规定，并应有产品合格证书。

- 装饰装修的材料应选用低毒性、低污染的材料，严格控制室内环境的污染。室内环境的污染控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

- 装饰装修材料的燃烧性能等级要求除了符合设计要求外，还应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

- 卫生间、厨房、阳台的防水工程的施工宜采用涂膜防水。防水材料的性能应符合现行标准《住宅室内防水工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

- 住宅采用标准化、 系列化、 配套化的部件时，应在混凝土楼板预埋相应构件，如需与钢梁和钢柱连接时，应在钢梁和钢柱上预留孔洞或构件，不得在钢梁和钢柱上直接焊接或开孔。

- 内装修施工过程中不得破坏钢结构构件表面的防火防锈层，如果不小心破坏了钢结构构件的防火防锈层，应及时按设计要求进行修补。

- 建筑设备安装施工

一般规定

    - 多高层钢结构住宅的建筑设备安装施工除应符合本规程外，尚应符合现行国家和广西有关标准的规定。

    - 根据国家相关规范规定及设计要求应与相关专业勾通做好预埋和预留洞。

    - 架空管线安装应牢固；暗埋管线应做隐蔽工程，隐蔽前应经验收各方检验合格后，才能隐蔽，并形成记录。

    - 套管空隙处应采用柔性材料填充，设在防火墙的套管空隙应采用不燃、柔性材料填封。

    - 管道波纹补偿器、法兰以及焊接接口不得安装在钢梁或钢柱的预留孔中。

    - 设备、管道、电缆桥架支吊架按设计及规范要求制作安装。

    - 安装完成后应进行试压及调试。

    - 施工设备及材料应符合设计及有关标准规定。

通风与空调系统及管线安装

    - 通风与空调系统及管线的安装应符合国家现行标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738规定和设计的相关要求。

    - 通风机安装应符合国家规范及设计要求，安装允许偏差应符合有关标准要求，并应安装减振器。

    - 安装通风机的减振钢支、吊架时，不得切割主体钢结构，如需焊接在钢结构上，应与钢结构专业协商，且焊接应牢固，焊缝应饱满。

    - 通风与空调管内不应穿越有其他管线。

    - 通风与空调管接口的连接应严密、牢固。

    - 通风与空调管支、吊架制作和安装宜与钢结构梁、柱在厂内施工，如在现场安装时，应与钢结构专业协商，焊接牢固，并做好相应防腐、防火涂层的修复，焊接与修复应符合有关标准规定。

    - 空调安装如采用用户独立安装空调时，钢结构专业应预留设备的安装位置和管道穿墙的预留洞口，空调冷凝水应排入排水管统一排放。如采用中央空调时，制冷机组安装允许偏差应符合国家规范及设计要求；空调管应做好保温防结露措施，且符合设计及有关标准规定。

给排水系统及管线安装

    - 给水排水系统及管线安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

    - 水表应安装在便于检修、不受暴晒、不受污染的地方。安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。

    - 给水系统各种井室内的管道安装，如设计无要求，井壁距法兰或承口的距离：管径小于等于450mm时，不得小于250mm，管径大于450mm时，不得小于350mm。

    - 承插接口的排水管道安装时，管道和管件的承口应与水流方向相反。

    - 穿越墙体的管道应预留套管，其两端与饰面相平，穿越楼板宜设置金属或塑料套管，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm，安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平。

    - 管道支吊架安装不应破坏钢结构，宜与钢结构梁、柱在厂内施工，如在现场安装时，应与钢结构专业协商，焊接牢固，并做好相应防腐、防火涂层的修复，焊接与修复应符合有关标准规定。且支吊架安装间距应符合设计及有关标准规定。

    - 给水管道应采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料应达到饮用水卫生标准。

    - 卫生器具安装应符合国家规范及设计要求，且不得随意破坏钢结构墙板。

    - 生活给水系统管道在交付使用前应冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

    - 消防给水管道宜用镀锌钢管，管径小于或等于100mm宜采用螺纹连接，管径大于100mm宜采用卡箍连接。

    - 消防给水系统的管道和设备安装允许偏差与验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定和设计的相关要求。

电气及管线安装

    - 电线导管、电缆导管和线槽敷设应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定和设计的相关要求。

    - 照明线路、灯具、开关、插座等安装应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的规定和设计的相关要求。

    - 套内管线及支吊架、插座、接线盒等敷设不得破坏钢结构主体，敷设于楼板时，应按设计及有关标准做好预埋。

    - 接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

    - 接地装置埋深应符合有关标准要求，且接地电阻值必须符合设计要求。

    - 接地装置的材料应符合设计及规范要求，焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合设计及规范要求。

    - 避雷引下线暗敷在建筑物内应有卡钉分段固定，明敷应平直、无急弯，与支架焊接处做好防腐，且无遗漏。

    - 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通。

    - 消防报警及喷淋系统应符合现行国家规范规定和设计的相关要求。

智能系统安装

    - 智能系统线路、桥架和支架安装应符合现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB 50606的有关规定。

    - 材料、设备应附有产品合格证、质检报告，设备应有产品合格证、质检报告、说明书等；进口产品应提供原产地证明和商检证明、质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。

    - 检查线缆、设备的品牌、产地、型号、规格、数量及外观，主要技术参数及性能等均应符合设计要求，外表无损伤，填写进场检验记录，并封存相关线缆、器件样品。

    - 智能建筑工程各子系统工程的线槽及线缆敷设路径应一致，各子系统的线槽、线缆宜同步敷设，线缆应按规定留出余量，并应对线缆末端作好密封防潮等保护措施。

    - 线槽、线缆应标识明确。

    - 对现场安装完成的设备，应采取包裹、遮盖、隔离等必要的防护措施，并应避免碰撞及损坏；在施工现场存放的设备，应采取防尘、防潮、防碰、防砸、防压及防盗等措施。

    - 电力线缆和信号线缆严禁在同一线管内敷设。

    - 套内智能线路的敷设、接线盒及接头应按深化设计进行敷设和预埋。穿线时不得划伤、划破线路表皮。

电梯安装

    - 电梯安装应符合现行国家标准《电梯安装验收规范》GBT 10060的相关规定及设计的相关要求。

    - 电梯安装不得随意破坏钢结构主体。

    - 电梯导轨宜与钢结构电梯井一并制作安装。

    - 电梯设备厂家应提供完整的资料和文件。

- 工程施工质量验收

基本规定

    - 多高层钢结构住宅工程的施工质量验收和验收程序应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等现行国家和相关配套专业施工质量验收规范以及广西标准的规定。

    - 多高层钢结构住宅工程的施工质量质量验收单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。并在地基与基础、主体结构和屋面分部工程增加了“节点连接构造”分项工程，见附录A。

    - 多高层钢结构住宅工程的钢构件加工阶段，建设单位或监理单位应委派有资质的人员到制作加工厂做好原材料的见证取样和焊缝见证检测工作，并对钢构件加工的质量进行检查与验收。

    - 多高层钢结构住宅工程应进行建筑节能专项验收，质量符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411和设计文件的要求。

建筑结构及装饰装修验收

    - 多高层钢结构住宅工程的土建部分及装饰部分验收除应符合本规程外，尚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等国家标准和相关配套专业施工质量验收规范以及广西的现行有关标准的规定。

    - 多高层钢结构住宅工程的钢结构与相关专业工程的连接节点验收应符合国家有关规范和设计的有关规定。

    - 轻质板材墙体施工质量宜按现行国家有关标准的规定进行验收，质量应符合国家标准及设计要求。

    - 其他砌块墙体施工质量应按现行国家《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203等有关标准的规定进行验收。

    - 墙体施工质量应按一个分项工程进行验收。

钢结构加工、安装验收

    - 钢结构加工、安装施工质量验收除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、现行行业标准《高层建筑民用钢结构技术规程》JGJ 99和相关配套专业施工质量验收规范以及广西有关标准的规定。

    - 多高层钢结构工程可按楼层或施工段等划分成一个或若干个检验批，地下钢结构可按不同地下层划分检验批。

    - 钢结构加工应在钢结构零部件加工、钢结构组装、钢结构焊接、钢结构预拼装验收合格的基础上进行验收。

    - 钢结构出厂前应提供下列文件和记录：

- 钢结构制作方案；

- 钢材产品质量证明文件、复验报告；

- 焊接材料质量证明文件；

- 特殊工种上岗证；

- 焊接工艺评定报告；

- 钢结构厂内加工质量验收记录；

- 焊缝超声波探伤报告；

- 钢结构件合格证。

    - 钢结构安装应在进场验收和焊接连接、紧固件连接、制作等分项工程验收合格的基础上进行验收。

    - 多高层钢结构安装工程的验收，宜分阶段进行：

- 在每个流水段一节柱的高度范围内全部构件（包括钢楼梯、压型钢板等）安装、校正、焊接、栓接完毕并自检合格后，应作隐蔽工程验收；

- 全部钢结构安装、校正、焊接、栓接完成并经隐蔽工程验收合格后，应作多高层建筑钢结构安装工程的分项验收。

    - 钢结构表面应洁净，不应有疤痕、泥砂等污垢。

    - 钢柱、钢梁等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

    - 钢结构安装分项工程验收时应提供的下列文件和记录：

- 构件出厂质量合格证明文件；

- 多高层钢结构安装现场焊接连接、紧固件连接等原材料质量合格证明文件及复验报告；

- 高强度螺栓连接副预拉力、扭矩系数复验报告；

- 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验报告；

- 现场安装焊缝超声波探伤报告；

- 高强度螺栓连接副施工扭矩检验记录；

- 施工质量控制、检查记录；

- 隐蔽工程验收记录；

- 在钢结构施工安装过程中产生的其他相关技术文件资料。

钢结构防腐涂装验收

    - 钢结构防腐涂装工程质量应按现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1和《漆膜附着力测定法》GB 1720进行观察、检查和检验，其质量符合国家验收规范规定及设计要求。

    - 钢结构防腐涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。

    - 涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露；涂装后4h 内应保护免受雨淋。

    - 涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合表8.4.4 的规定。

表8.4.4 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级

| 涂 料 品 种 | 除锈等级 |
| --- | --- |
| 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 | St2 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等 底漆或防锈漆 | Sa2 |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa2.5 |

    - 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。

    - 构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

    - 当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。

    - 涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。

钢结构防火涂装验收

    - 钢结构防火涂装质量应按现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料试验方法》GB 9978和现行行业标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24进行观察、检查和检验，其质量符合国家验收规范规定及设计要求。

    - 钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装工程检验批和钢结构涂料涂装检验批的施工质量验收合格后进行。

    - 防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    - 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

    - 薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。

    - 防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

    - 防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除。

组合楼板施工验收

    - 组合楼板工程的施工质量验收应按主体结构验收要求进行，应作为主体结构中的一个分项工程。

    - 组合楼板在钢梁上的支撑长度应符合设计要求，且不应少于50mm，端部锚固件连接应可靠，设置位置应符合设计要求。

    - 组合楼板工程的施工质量应按现行标准《组合楼板设计与施工规范》CECS 273的规定进行验收，质量应符合设计要求。

钢结构分部工程验收

    - 钢结构分部工程竣工验收时，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定提供下列文件和记录：

- 钢结构工程竣工图纸及相关设计文件；

- 施工现场质量管理检查记录；

- 有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录；

- 有关观感质量检验项目检查记录；

- 分部工程所含各分项工程质量验收记录；

- 分项工程所含各检验批质量验收记录；

- 强制性条文检验项目检查记录及证明文件；

- 隐蔽工程检验项目检查验收记录；

- 原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告；

- 不合格项的处理记录及验收记录；

- 重大质量、技术问题实施方案及验收记录；

- 其他有关文件和记录。

建筑设备安装施工验收

    - 通风与空调施工质量验收除应符合本规程外，尚应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等现行国家和相关配套专业施工质量验收规范以及广西有关标准的规定。

    - 通风与空调工程竣工验收时，应检查竣工验收的资料和观感质量检查。

    - 给排水系统施工质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定进行验收。

    - 给排水系统检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量的验收均应在施工单位自检合格的基础上进行，并应按检验批、分项工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程的程序进行验收，同时做好记录。

    - 电气系统施工质量验收应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303及《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的有关规定进行验收。

    - 电气系统验收应核查质量控制资料。根据单位工程实际情况，检查建筑电气分部（子分部）工程所含分项工程的质量验收记录应无遗漏缺项。

    - 智能系统施工质量验收应按现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定进行验收。

    - 智能系统验收应具备验收条件，检查验收文件、观感质量。

    - 电梯系统施工质量验收应按现行国家标准《电梯安装验收规范》GB/T 10060的有关标准规定

    - 电梯系统提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。

其他分部分项工程验收

    - 其他分部分项工程验收施工质量验收除应符合本规程外，尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等现行国家和相关配套专业施工质量验收规范以及广西有关标准的规定。

工程竣工验收

    - 多高层钢结构住宅工程应经住宅工程质量逐套验收合格后，进行竣工预验收。竣工预验收合格，组织竣工验收。

    - 多高层钢结构住宅工程施工质量验收应在施工总承包单位自检合格的基础上，由施工总承包单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。工程竣工报告应经总监理工程师签署意见。

    - 建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织勘察、设计、监理、施工等单位项目负责人进行单位工程验收。

    - 多高层钢结构住宅工程竣工验收合格应符合下列规定：

- 所含分部(或子分部) 工程的质量均应验收合格；

- 质量控制资料应完整；

- 所含分部(或子分部) 工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

- 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

- 观感质量验收应符合要求。

    - 工程验收合格后，建设单位应依照有关规定，向当地建设行政主管部门备案。

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 地基 | 素土、灰土地基，砂和砂石地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，砂石桩复合地基，高压旋喷注浆地基，水泥土搅拌桩地基，土和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基，夯实水泥土桩复合地基 |
|  |  | 基础 | 无筋扩展基础，钢筋混凝土扩展基础，筏形与箱型基础，钢结构基础，钢管混凝土结构基础，型钢混凝土结构基础，钢筋混凝土预制桩基础，泥浆护壁成孔灌注桩基础，干作业成孔桩基础，长螺旋钻孔压灌桩基础，沉管灌注桩基础，钢桩基础，锚杆静压桩基础，岩石锚杆基础，沉井与沉箱基础，节点连接构造 |
|  |  | 基坑支护 | 灌注桩排桩围护墙，板桩围护墙，咬合桩围护墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙，地下连续墙，水泥土重力式挡墙，内支撑，锚杆，与主体结构相结合的基坑支护 |
|  |  | 地下水控制 | 降水与排水，回灌 |
|  |  | 土方 | 土方开挖，土方回填，场地平整 |
|  |  | 边坡 | 喷锚支护，挡土墙，边坡开挖 |
|  |  | 地下防水 | 主体结构防水，细部结构防水，特殊施工法结构防水，排水，注浆 |
| 2 | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板、钢筋、混凝土，预应力，现浇结构，装配式结构 |
|  |  | 砌体结构 | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，配筋砌体，节点连接构造 |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢构件组装及预拼装，多层及高层钢结构安装，钢管结构安装，预应力钢索和膜结构，压型金属板，防腐涂料涂装，防火涂料涂装，组合楼板 |
|  |  | 钢管混凝土结构 | 构件现场拼装，构件安装，钢管焊接，构件连接，钢管内钢筋骨架，混凝土 |
|  |  | 型钢混凝土结构 | 型钢焊接，紧固件连接，型钢与钢筋连接，型钢构件组装及预拼装，型钢安装，模板，混凝土 |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑地面 | 基层铺设，整体面层铺设，板块面层铺设，木、竹面层铺设 |
|  |  | 抹灰 | 一般抹灰，保温层薄抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝 |
|  |  | 外墙防水 | 外墙砂浆防水，涂膜防水，透气膜防水 |
|  |  | 门窗 | 木门窗安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |
|  |  | 吊顶 | 整体面层吊顶，板块面层吊顶，格栅吊顶 |
|  |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙 |
|  |  | 饰面板 | 石板安装，陶瓷板安装，木板安装，金属板安装，塑料板安装 |
|  |  | 饰面砖 | 外墙饰面砖粘贴，内墙饰面砖粘贴 |
|  |  | 幕墙 | 玻璃幕墙安装，金属幕墙安装，石材幕墙安装，陶板幕墙安装 |
|  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |
|  |  | 裱糊与软包 | 裱糊、软包 |
|  |  | 细部 | 橱柜制作与安装，窗帘盒和窗台板制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |
| 4 | 屋面 | 基层与保护 | 找坡层和找平层，隔汽层，隔离层，保护层 |
|  |  | 保温与隔热 | 板状材料保温层，纤维材料保温层，喷涂硬泡聚氨酯保温层，现浇泡沫混凝土保温层，种植隔热层，架空隔热层，蓄水隔热层 |
|  |  | 防水与密封 | 卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层，接缝密封防水 |
|  |  | 瓦面与屋面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装，沥青瓦铺装，金属板铺装，玻璃采光顶铺装 |
|  |  | 细部构造 | 檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，伸出屋面管道，屋面出入口，反梁过水口，设施基座，屋脊，屋顶窗 |

- 本规程用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

采用“可”。

- 条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”；非必须按所指定的标准、规范执行时，写法为：“可参照……”。

- 应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”；非必须按所指定的标准、规范执行时，写法为：“可参照……”。

- 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《钢结构设计规范》GB 50017

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

- 《人民防空地下室设计规范》GB 50038

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

- 《住宅设计规范》GB 50096

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

- 《屋面工程技术规范》GB 50345

- 《民用建筑设计通则》GB 50352

- 《住宅建筑规范》GB 50368

- 《智能建筑工程施工规范》GB 50606

- 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《通风与空调工程施工规范》GB 50738

- 《钢结构工程施工规范》GB 50755

- 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004

- 《漆膜附着力测定法》GB 1720

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB 10433

- 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB 11345

- 《钢结构防火涂料》GB 14907

- 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709

- 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

- 《耐候结构钢》GB/T 4171

- 《氩》GB/T 4842

- 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

- 《热强钢焊条》GB/T 5118

- 《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293

- 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

- 《结构用无缝钢管》GB/T 8162

- 《碳钢药芯焊丝》GB/T 10045

- 《电梯安装验收规范》GB/T 10060

- 《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433

- 《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

- 《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229

- 《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230

- 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231

- 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

- 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632

- 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB/T 3633

- 《六角头螺栓C级》GB/T 5780

- 《六角头螺栓》GB/T 5782

- 《冷弯型钢》GB/T 6725

- 《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6728

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1

- 《中空玻璃》GB/T 11944

- 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976

- 《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》GB/T 12470

- 《直缝电焊钢管》GB/T 13793

- 《熔化焊用钢丝》GB/T 14957

- 《气体保护焊用钢丝》GB/T 14958

- 《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493

- 《建筑结构用钢板》GB/T 19879

- 《建筑模数协调标准》GB/T 50002

- 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24

- 《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS 159

- 《建筑钢结构防火技术规范》CECS 200

- 《栓钉焊接技术规程》CECS 226

- 《高层建筑钢－混凝土混合结构设计规程》CECS 230

- 《钢结构住宅设计规范》CECS 261

- 《组合楼板设计与施工规范》CECS 273

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

- 《轻集料混凝土技术规程》JGJPDF 51

- 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

- 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298

- 《钢骨混凝土结构技术规程》YB 9082

- 《建筑构件用防火保护材料通用要求》GA/T 110

- 《焊接用二氧化碳》HG/T 2537

- 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14

- 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

- 《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T 178

- 《住宅整体卫浴间》JG/T 183

- 《住宅整体厨房》JG/T 184

- 《钢板剪力墙技术规程》JGJ/T 380

- 《居住区供配电设施建设规范》DB45/T 562

广西壮族自治区地方标准

多高层钢结构住宅技术规程

DBJ/T**–***

- 条  文  说  明

- 制 订 说 明

《多高层钢结构住宅技术规程》DB-XXXX,经广西住宅和城乡建设厅XX年XX日以XX号公告批准、发布。

本规程主编单位是广西建工集团第五建筑工程有限责任公司，参编单位是广西建设工程质量安全监督总站、广西建工集团有限责任公司 、广西科技大学、广东省建筑设计研究院、柳州市安居建设投资开发有限公司 、柳州市建设工程质量安全监督管理处、 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司设计研究院、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司钢结构公司、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司科技公司、广龙房地产开发公司。

主要起草人员为冯锦华、黄鼎龙、梁发深、莫兰新、顾  胜、肖玉明、黎旭标、杨东源、芦继忠 、张  敏、苏恒强、蒋  玮、戚淑清、邓朗妮、黄伟振、黄  诚、李能斌、赵泽俊 、黄祺合、杨彬耀、梁军清、秦  元、黄展业、海  涛、李  智、杨焕云、谢广玉、曾俊杰、刘冶敏、吴嘉琦、唐逢春、陈立森、凌亚青、彭  琦、张伟伟、覃柳杨、 杨小利、覃  芳、李  科、田立艳、韦力群、黄国栓。

本规程主要技术内容包含总则、术语和符号、建筑设计、结构设计、建筑设备设计、结构及建筑施工、建筑设备施工、工程质量验收共八个章节，涵盖了钢结构住宅的建筑、结构设计、施工；机电安装及各个分部分项验收。本规程编制过程中，，编制组调查总结了国内多高层钢结构有关研究成果及近年来的设计、施工以及验收等工程实践经验。对广西建筑市场进行了充分的调研，对钢结构住宅的结构体系、内外墙及楼盖结构等均提出了基本规定，明确了构件连接构造要求。

为便于设计、科研、教学、施工、质检、监理 等单位的有关人员在使用本技术规程时，能正确理解和执行条文规定，《多高层钢结构住宅技术规程》编制组按照章、节、条顺序编写了本条文说明，对条文规定的目的、依据以及在执行中需注意的有关事宜进行了说明。本条文说明不具备与规程正文同等的法律依效力，仅供使用者作为理解和把握条文规定的参考。