广西壮族自治区建设工程质量检测监管

信息系统数据标准

（征求意见稿）

2016年6月15日

1范围

本标准规定了广西壮族自治区建设工程质量检测机构向广西壮族自治区住房和城乡建设厅（以下简称“广西住建厅”）建设工程质量检测监管信息系统提交检测数据时所必须遵循的要求。

2 规范性的引用文件

下列标准所包含的内容，通过本标准的引用而构成本标准的组成部分，本标准发布时，所示版本均为有效，当引用标准发生变化时，由本标准发布单位决定修订。

1S0/IEC 17025 《检测和校准实验室能力的通用要求》（idtGB/T15481）

《检验检测机构资质认定评审准则》

建设部信息中心  《全国建筑市场监督管理信息系统》数据标准

建设部建建[2000] 211号  《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》

建设部建城[2002] 221号 《市政基础设施工程技术文件管理规定》

GB 50618  《房屋建筑和市政基础设施施工质量检测技术管理规范》

GB 50300  《建筑工程施工质量验收统一标准》

DB45/T 1078 《建设工程质量检测管理规范》

3 术语和定义

3.1检测 test

检测机构按照规定程序，为取得给定建筑材料和制品的一种或多种代表质量特性的有关数据而按照规定的程序进行处理的技术操作。

注：可等效表示为检验。

  - 检测样品 testing sample

用于检测的建筑材料或制品。

注：可等效表示为试样、试件或建筑构件。

3.3	检测数据 testing data

对检测样品所作的描述和对检测过程及结果所作记录的有关信息。

3.4	检测报告 testing report

记录检测样品状态、制样和检测过程及检测结果并依据有关标准对结果进行判断且有对其内容负责人员签字或等效标识、职务及签发日期等信息的文件。

3.5	检测项目  testing  item

适用于某一类检测样品，并能够采用同一种相对固定格式检测报告的检测活动。

3.6	检测机构  testing body

能够完成一类或一类以上检测项目并取得广西住建厅颁发的相应检测资质证书的建设工程质量检测单位。

3.7 数据项  dataitem

记录检测机构及检测项目的所有相关信息的最小单元。

4  说明

4.1信息分类

本标准将相关信息分为一般信息、检测项目信息、质量控制信息等共三大类。

4.2 —般信息

包括检测机构、委托单位、工程项目、生产厂家、人员、设备、检测方法与技术要求等各种基本信息：

a)检测机构信息：检测机构的名称、地址及通讯方式等基本信息；

b)委托单位信息：委托单位（施工、监理或建设方）名称、地址及通讯方式等基本信息；

c)工程项目信息：受检材料取样的工程项目名称、部位以及结构等基本信息；

d)生产厂家信息：提供受检材料的生产厂家的名称、地址及通讯方式基本信息；

e)人员信息：检测机构工作人员、委托单位见证人员及监理人员等基本信息；

f)设备信息：计量器具及普通检测仪器的编码、购置、维修、检定及使用等基本信息；

g)检测方法与技术要求：各检测项目所采用的检测方法 (技术标准或规程）以及技术要求（技术指标）。

4.3检测项目信息

4.3.1 包括所有待检测或已检测的样品或检测对象的基本信息、检测过程中的所有试验数据和导出的结果数据等信息。

4.3.2本数据标准对检测项目的划分和所采用的检测项目名称、样品名称及检测类别等均依据相应的国家或行业标准。附录A《检测项目及检测类别（样品）名称规范表》给出了检测项目名称、样品名称及检测类别的详细规定。

4.3.3本数据标准所涉及的检测项目和数据项将根据信息系统需求和相应的国家或行业标准的变更而进行调整。

4.4质量控制信息

包括各项目在检测过程中所出现的异常情况记录、自动釆集项目的采集加荷速度峰值和采集持续时间以及反映数据修改过程的日志信息数据等质量控制信息。

5 —般信息要求

5.1检测机构

机构编码，检测机构编码，机构名称，资质证书编号，详细地址，邮政编码，联系电话， 传真，电子邮箱，网址，注册资本（万元），行政隶属关系，主管部门，营业执照发证机关，营业执照注册编号，营业执照发证日期，营业执照有效日期，计量认证证书号，国家实验室认证证书号，建立时间，法定代表人，法定代表人职务，法定代表人职称，法定代表人学历，法定代表人电话，法定代表人管理资历， 技术负责人，技术负责人职务，技术负责人职称，技术负责人学历，技术负责人电话，技术负责人管理资历，职工总数，技术人员总数，高级职称人数，中级职称人数，备注。

注：机构编码是用于唯一标识该检测机构的编码，应直接采用国家统一组织机构代码，检测机构編码是广西建设工程质量检测信息监管系统中对检测机构的简单标识。

5.2委托单位

企业编码，企业简化编码，企业名称，详细地址，邮政编码，联系电话，传真，电子邮箱，网址，营业执照注册编号，营业执照发证日期，营业执照有效日期，注册地址，建立时间，法定代表人，法定代表人职务，企业经理，技术负责人，备注。

注：企业编码是用于唯一标识该企业的编码，应直接采用国家统一组织机构代码；企业简化编码是对企业的简单标识（如助记编码或区域特征编码等）。

5.3工程项目

工程编码，工程简化编码，单位工程编码，工程名称，工程类别（房屋建筑工程、市政基础设施工程、其他工程），报建日期，工程建设地点，所在县/区，结构类型，建设单位，施工单位，施工企业编码，施工员、质量安检员，监理单位，质量监督编码，质监机构，监督人员，备注。

注：工程编码是用于唯一标识该工程项目的编码；工程简化编码则用于对工程的简单标识（如助记编码等）。

5.4生产厂家

企业编码，企业名称，企业类型（国有、集体或私营），详细地址，邮政编码，联系电话，传真，电子邮箱，网址，主管部门，备注。

注：企业编码是用于唯一标识该企业的编码，应直接采用国家统一组织机构代码。

5.5 检测机构工作人员

人员编码，姓名，性别，出生日期，身份证号码，上岗证书号，所属检测机构，检测机构编码，单位电话，电子邮件，通信地址，邮政编码，最高学历，毕业学校，学位，毕结肄业时间，参加工作时间，职务，专业技术职称，授权签字范围，授权签字有效期，培训时间，培训学时，培训内容，培训机构，备注。

5.6 见证人员和取样人员

人员编码，姓名，性别，出生日期，身份证号码，见证人员/取样人员证书号，证书有效期，见证单位名称，单位电话，电子邮件，通讯地址，邮政编码，参加工作时间，专业技术职务，备注。

5.7  设备信息

设备编码，设备名称，设备型号，所属检测机构，检测机构编码，生产厂家，生产日期，产品编号，采购日期，安装日期，验收日期，验收人员，检定日期，检定机构，检定有效期，维修记录，备注。

5.8检测方法与技术要求

检测标准编码，检测标准名称，发布机构，发布日期，实施日期，替代标准编号，各项技术指标，备注。

6检测项目信息

6.1检测项目公共信息

6.1.1见证取样类公共信息

样品编码，样品状态，样品数量，检测项目记录编码，检验类别，委托编号，试验编号，报告编号，工程名称，工程编码，工程部位（构件名称、使用部位），委托单位，委托单位编码，质量监督编码，质监机构，监督人员，见证人员，见证人员证书编号，见证单位，见证记录编号，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位，生产（供货）单位，生产（出厂）日期，产地，代表数量，送检日期，检验日期(检验起始日期)，报告日期，检验结论，合格与否标识，不合格项目说明，批准人，审核人，校核人，试验人，委托（送检）人，接样人，检验设备（编码），检验方法（技术标准编号），环境条件，备注。

6.1.2现场检测（专项）公共信息

工程概况，检测目的，检测依据，检测方法及数量，仪器设备，检测内容，检测结果，检测项目记录编码，检测类别，委托编号，试验编号，报告编号，工程名称，工程编码，工程部位（检测位置），委托单位，委托单位编码，质量监督编码，质监机构，监督人员，见证人员，见证人员证书编号，见证单位，见证记录编号，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位，代表数量，检测日期(检测起始日期)，报告日期，检测结论，不合格项目说明，批准人，审核人，校核人，检测人，委托人，环境条件，备注。

6.2 室内检测项目信息

6.2.1一般建材

6.2.1.1水泥检验

水泥品种、强度等级，水泥商标，生产/出厂/包装日期，出厂编号；

细度（80μm筛余、比表面积）、标准稠度用水量、水灰比、流动度、凝结时间（初凝、终凝）、安定性（雷氏法）、强度（3d抗折、3d抗压、28d抗折、28d抗压）。

6.2.1.2砂检验

规格、砂类别（品种），砼强度等级；

颗粒级配（累计筛余、细度模数、规格、级配区）、含泥量、泥块含量、石粉含量、亚甲蓝试验（MB值）、表观密度、松散堆积密度、松散堆积空隙率、氯离子含量（氯化物）、压碎指标（机制砂）、大于10.0mm的颗粒。

6.2.1.3石检验

石种类，规格，砼强度等级；

颗粒级配（标准值、实际筛累计筛余）、含泥量、泥块含量、针片状颗粒（总）含量、压碎指标、表观密度、松散堆积空隙率。

注：检测依据为JGJ 52《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》时，压碎指标根据混凝土强度等级、石种类、岩石品种（沉积岩、变质岩或深成的火成岩、喷 出的火成岩）分别有不同要求。

6.2.1.4粉煤灰检验

类别，等级，批号 ；

细度（45μm方孔筛筛余）、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性（雷氏夹沸煮后增加距离）。

6.2.1.5矿粉检验

样品级别，生产日期/批号；

密度、比表面积、活性指数（7d、28d）、流动度比、含水量、烧失量。

6.2.1.6外加剂检验

样品类别，样品名称，掺量，样品类型，生产日期（出厂编号），样品状态，商标；

减水率、泌水率比、1h经时变化量（坍落度、含气量）、凝结时间差（初凝、终凝）、抗压强度比（1d、3d、7d、28d、）、收缩率比、含固量、含水率、密度、细度、总碱量、相对耐久性、对钢筋锈蚀作用。

6.2.1.7混凝土配合比设计

强度等级，试验要求，抗渗等级，材料名称，规格及说明，材料检验编号，重量配合比，每m3砼材料用量、每盘砼材料用量；

坍落度、30min坍落度保留值、60min坍落度保留值、实测密度、28d抗渗结果（抗渗水压）、实测强度（3d、7d、28d抗压强度，3d、7d、28d抗折强度）。

注：材料名称包含：水泥、砂1、砂2、石1、石2、水、外加剂1、外加剂2、掺合料1、掺合料2。规格及说明是对每一种用到材料的规格与说明。

6.2.1.8混凝土抗压强度检验

砼生产厂家，强度等级；

成型日期、养护条件、龄期、累计温度、试件尺寸（长、宽、高）、承压面积、破坏荷载、抗压强度。

6.2.1.9混凝土抗折强度检验

砼生产厂家，强度等级；

成型日期、养护条件、龄期、试件尺寸、跨距、断面距支点距离、破坏荷载、抗折强度。

6.2.1.10混凝土试块劈裂抗拉强度检验

砼生产厂家，强度等级；

实际龄期、试块尺寸、试件劈裂面积、单块破坏荷载、单块极限强度、劈裂抗拉强度代表值。

6.2.1.11混凝土试块抗渗性能检验

砼生产厂家，强度等级，抗渗等级，养护条件；

成型日期、龄期、试验水压、渗透情况。

6.2.1.12砂浆配合比设计

砂浆种类，强度等级，材料名称，规格及说明，材料检验编号，重量配合比，每m3砂浆用量、每盘砂浆用量 ；

稠度、保水率、实测密度、实测抗压强度（7d、28d）、拉伸粘结强度。

注：材料名称包含：水泥、砂、水、石灰膏、外加剂1、外加剂2、掺合料1、掺合料2。规格及说明是对每一种用到材料的规格与说明。

6.2.1.13砂浆试块抗压强度检验

砂浆品种，强度等级，成型日期，养护条件，龄期；

试件尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度。

6.2.1.14钢筋重量偏差、力学及弯曲性能检验

抗震等级，钢材品种，牌号；

公称直径、公称横截面积、原始标距、理论重量、重量偏差、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、实测抗拉强度/实测屈服强度、实测屈服强度/屈服强度特征值）、弯曲性能（弯曲压头直径、弯曲角度、弯曲试验结果）。

6.2.1.15钢筋焊接检验

钢材品种，牌号，炉、批号，焊接种类，焊工，上岗证号；

拉伸试验（公称直径、公称横截面积、搭接长度、极限荷载、抗拉强度、断裂特征、断口位置），弯曲试验（弯心直径、弯曲角度、弯曲试验结果）。

6.2.1.16型钢检验

钢材品种，型号规格，牌号；

力学性能（屈服强度，抗拉强度，断后伸长率）、弯曲性能（弯曲压头直径、弯曲角度、弯曲试验结果）。

6.2.1.17钢筋机械连接接头性能检验

钢材品种，牌号，炉、批号，接头类型，检验形式，接头等级，操作工，上岗证号；

公称直径、单向拉伸性能（公称横截面积、接头极限荷载、抗拉强度、破坏位置、残余变形值、残余变形平均值）。

6.2.1.18无缝钢管力学、工艺性能检验

钢管品种，牌号等级，尺寸规格，炉、批号；

拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、压扁试验（压扁试验平板间距、试验结果）。

6.2.1.19焊接钢管力学、工艺性能检验

钢材品种，牌号，样品规格（钢管规格），炉、批号；

试件尺寸（外径、厚度）、力学性能（横截面积（平均横截面积）、标距、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断裂特征）、工艺性能（弯曲半径、弯曲角度、弯曲试验结果、压扁间距（H1、H2）、最后压扁状态、压扁试验结果）。

6.2.1.20钢管脚手架扣件检验

抗拉性能（1～8检测结果、不符合件数）、抗破坏性能（1～8检测结果、不符合件数）、不符合件数、抗滑性能（1～8圆弧面1试验结果△1、△2、1～8圆弧面2试验结果△1、△2、不符合件数）、扭转刚度性能（1～8检测结果、不符合件数）。

注：钢管脚手架直角扣件时，抗滑性能做圆弧面1试验结果△1、△2、圆弧面2试验结果△1、△2；钢管脚手架旋转扣件时，抗滑性能做△1、△2。

6.2.1.21烧结砖检验

品种，强度等级，规格；

试件尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度、孔洞率、表观密度平均值。

6.2.1.22混凝土小型砌块检验

品种，强度等级，规格，成型日期，密度等级；

龄 期、试件尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度、空心率、密度。

6.2.1.23蒸压加气混凝土砌块检验

规格尺寸；

导热系数、抗压强度、干密度。

6.2.1.24建筑涂料检验

样品名称，类型（类型等级），规格型号，商标，样品颜色，配合比例；

容器中状态、施工性、干燥时间（表干）/h、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性/次、耐沾污性（白色和浅色）、涂层耐温变性（3次循环）、低温稳定性、粘结强度（标准状态、冻融循环（5次）后）。

6.2.1.25防水材料检验

类型规格，商标，出厂批号；

不透水性、耐热性（滑动值、试验现象）、拉伸性能（纵向拉力、横向拉力、纵向最大峰拉力、横向最大峰拉力、试验现象）、延伸率 (断裂伸长率、纵向最大拉力时延伸率、横向最大拉力时延伸率)、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、钉杆撕裂强度（纵向、横向）、剥离强度（卷材与卷材、卷材与铝板上表面、卷材与铝板上表面下表面）、拉断伸长率（常温）、拉伸强度（常温）、撕裂强度、低温弯折性、干燥时间（表干时间、实干时间）、固体含量、硬度（邵尔A）、扯断伸长率、压缩永久变形、断裂拉伸强度、不透水性、低温弯折性、硬度、压缩永久变形、氯离子含量、湿基面粘结强度、砂浆抗渗性能、混凝土抗渗性能。

6.2.1.26沥青检验

沥青标号，型号，出厂编号，生产日期(生产批号)，商标，品种及代号；

针入度（、软化点、延度、密度、破乳速度、筛上剩余量（1.18mm筛）、粘度、蒸发残留物（含量、针入度（温度可选）、软化点、延度（温度可选）、溶解度）、贮存稳定性、低温贮存稳定性、粘附性试验。

6.2.1.27沥青混合料检验

沥青混合料类型；

沥青含量、油石比、马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、矿料间隙率、密度、动稳定度、矿料级配（通过百分率、级配范围）。

6.2.1.28沥青混合料配合比设计

工程概述，道路等级，沥青混合料各类；检验依据（规范、设计图纸）；原材料说明及检测结果（沥青、沥青混合料粗集料、沥青混合料细集料、沥青混合料用填料）；沥青混合料目标配合比设计（矿料各成份原始级配及混合料级配计算、混合料级配计算、矿料各成份原始级配及混合料级配绘图、马歇尔试验指标测定结果、绘制油石比与物理力学指标关系图），确定最佳沥青油石比（OAC）；沥青混合料目标配合比设计验证（根据确定的最佳油石比分别做：马歇尔稳定度试验、浸水马歇尔残留稳定度、动稳定度、谢仑堡沥青析漏损失和肯塔堡飞散损失）；沥青混合料目标配合比。

注：动稳定度、谢仑堡沥青析漏损失和肯塔堡飞散损失根据需要选做。

6.2.1.29土工

取土地点；

标准击实（最大干密度、最佳含水率）、界限含水率（液限wL、塑限wp、塑性指数）、土的承载比(CBR)（下路堤（>150cm）承载比、上路堤（80～150cm）承载比、下路床（30～80cm）承载比、上路床（0～30cm）承载比）、天然含水率、天然状态物理性能指标（干密度、比重、孔隙比、天然稠度）、自由膨胀率、颗粒分析（小于该孔径质量百分数、<2mm占总土质量百分比）、级配砂砾（累计筛余、砂砾石含砂量、砂含泥量、卵石含泥量）。

6.2.1.30土工合成材料检验

名称，规格型号，拉伸速率，格栅的肋数或网孔的孔数，宽度范围内n1；

单位面积质量偏差、厚度、断裂强力、断裂伸长率、CBR顶破强力、拉伸强度（纵向、横向）、伸长率（纵向、横向）、2%伸长率时拉伸强度（纵向、横向）、5%伸长率时拉伸强度（纵向、横向）、格室片单位宽度的断裂拉力。

6.2.1.31管材管件检验

样品名称，样品规格，样品颜色；

外观、颜色、平均外径、内孔尺寸、平均内径、壁厚、不透光性、二氯甲烷浸渍试验、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、烘箱试验、坠落试验、环刚度、纵向回缩率、表观密度、扁平试验、连接密封试验、静液压强度试验、环柔性、冲击性能、缝的拉伸强度、初始挠曲性、初始环刚度、断裂伸长率、爆破压力试验、环段热压缩力、耐落锤冲击性能、耐外负荷性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、局部横向荷载、柔韧性、集中荷载下径向刚度、均布荷载下径向刚度、集中荷载作用后抗渗漏、弯曲后抗渗漏。

6.2.1.32水泥净浆配合比设计

设计强度，材料名称，规格及说明，材料检验编号；

重量配合比、每m3浆体用料、水胶比、充盈度、凝结时间（初凝、终凝）、自由膨胀率（3h、24h）、24h自由泌水率、3h钢丝间泌水率、流动度（初始、30min、60min）、抗压强度（3d、7d、28d）、抗折强度（3d、7d、28d）、压力泌水率、对钢筋的锈蚀作用。

6.2.1.33水泥净浆抗压检验

强度等级，成型日期，净浆品种；

龄期、养护条件、试件尺寸、抗折强度、抗压强度。

6.2.1.34水泥土配合比设计

设计强度，材料名称，规格及说明，材料检验编号；

重量配合比、每m3水泥土用料、土样天然密度、土样天然含水率、养护前试件重度平均值、实测无侧限抗压强度（7d、28d、90d）。

6.2.1.35水泥土抗压检验

品种，设计强度，养护条件；

龄期、试件尺寸、承压面积、破坏荷载、无侧限抗压强度。

6.2.1.36无机结合料配合比验证

混合料名称，设计强度，结合料说明，混合料组成，试验方法，设计要求压实度；

无机结合料标准曲线剂量（剂量、耗EDTA、平均耗EDTA、标准曲线图）、最大干密度、最佳含水率、无侧限抗压强度平均值、变异系数、无侧限抗压强度代表值。

6.2.1.37无机结合料检验

混合料名称、设计强度、结合料说明、混合料组成、试验方法、设计要求压实度；

剂量、无侧限抗压强度R、干密度。

6.2.1.38天然石材检验

样品名称，规格，石材种类，岩石及名称及产地；

体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、试件处理情况、试件尺寸、试件截面积、极限荷载、抗压强度、代表抗压强度。

6.2.1.39道路集料检验

规格，种类；

颗粒级配（颗粒级配范围通过百分率、通过率百分率）、砂当量、亚甲蓝值、含泥量（小于0.075mm含量）、表观相对密度、坚固性、棱角性（流动时间）、针片状颗粒含量、石料压碎值、洛杉矶磨耗损失、吸水率、坚固性、软石含量。

6.2.1.40路面砖检验

品种，强度等级，成型日期，规格，养护龄期；

龄期、试件受压面尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度。

6.2.1.41路缘石检验

设计抗压强度、设计抗折强度、样品规格、构件种类、龄期；

试件尺寸、抗压极限荷载、抗压强度、吸水率、吸水率平均值、抗折极限荷载、抗折强度、抗折强度平均值、抗折强度最小值。

6.2.1.42井盖水箅检验

样品名称，样品类别，样品材料，井座净开孔，商标，型号规格；

承载能力、箅子与支座间的缝宽、支座支承面的宽度、井盖与井座的总间隙、井座支承面宽度。

6.2.1.43钢绞线检验

样品规格，强度级别，盘卷号；

抗拉强度、整根钢绞线的最大力、最大力总伸长率、规定非比例延伸力。

6.2.1.44高强螺栓连接副检验

螺栓种类，型号规格，螺栓性能等级，摩擦面的处理方法；

扭矩系数、预拉力、抗滑移系数、表面裂纹、硬度。

6.2.1.45水质分析检验

6.2.1.45.1拌合水

用途，采样日期，采样地点；

pH值、不溶物含量、可溶物含量、Cl-、SO42- 、碱含量、凝结时间差、抗压强度比。

6.2.1.45.2饮用水；

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。

6.2.2 建筑节能

6.2.2.1保温材料（保温砂浆、EPS、XPS 板材、硬质泡沫塑料、胶粉聚苯颗粒、聚氨酯保温板、玻璃棉等）

密度、导热系数（热阻）、压缩强度（抗压强度）、不燃性、单体燃烧性能。

6.2.2.2抗裂砂浆、界面砂浆、胶粘剂检验

压剪粘结强度、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、压折比、可操作时间。

6.2.2.3电焊网检验

镀锌层质量、焊点抗拉力。

6.2.2.4网格布检验

断裂强力、耐碱强力保留率、断裂伸长率。

6.2.2.5墙体维护结构检测

传热系数。

6.2.2.6电线与电缆检验

20℃时导体电阻、最大导体直径。

6.2.2.7玻璃检验

可见光透射比、遮阳系数、露点、传热系数。

6.2.2.8风机盘管检验

供冷量、供热量、输入功率、风量、出口静压、噪声。

6.2.2.9通风与空调系统检验

室内温度、各风口的风量、通风与空调系统的总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量。

6.2.2.10电源质量

供电电压允许偏差、公共电网谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度。

6.2.2.11室内照度、照明功率密度检验

室内平均照度值、室内照明功率密度值。

6.2.2.12能效测评

6.2.2.12.1太阳能热利用系统

集热系统效率、系统总能耗、集热系统得热量、制冷机组制冷量、制冷机组耗热量、贮热水箱热损因数、供热水温度、室内温度；

太阳能光伏系统：光电转化效率。

6.2.2.12.2地源热泵系统

系统制冷能效比、系统制热性能系数、机组制冷能效比、机组制热性能系数、室内温湿度。

6.2.3 建筑门窗

6.2.3.1门窗检验

气密性能、水密性能、抗风压性能，性能判定。

6.2.3.2门窗保温性能检验

传热系数。

6.2.3.3门窗型材检验

漆膜局部厚度、型材最小实测壁厚、韦氏硬度、涂层最小局部厚度、型材最小实测壁厚、低温落锤冲击、加热后尺寸变化率、加热后状态。

6.2.4建筑幕墙

6.2.4.1幕墙检验

气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能，性能判定。

6.2.4.2幕墙型材检验

涂层最小局部膜厚、涂层最大局部膜厚、韦氏硬度、型材壁厚。

6.2.4.3建筑用硅酮密封胶检验

剥离粘结性（粘结破坏面积）、附件相容性（粘结破坏面积、颜色变化）。

6.2.4.4建筑幕墙螺栓抗拉拔试验

荷载检验值、2min持荷后荷载值、2min持荷后荷载降低。

6.2.5室内环境检测

6.2.5.1室内环境质量检测（空气）

甲醛、氨、苯、TVOC、氡浓度。

6.2.5.2土壤中氡浓度检测

土壤中氡浓度。

6.2.5.3建筑材料放射性核素

内、外照射指数。

6.2.6 结构构件检测

6.2.6.1 混凝土排水管

混凝土排水管规格，检测数量；

外观质量、尺寸、内水压力、闭水试验、外压荷载、保护层厚度、配筋。

6.2.6.2 预应力混凝土管桩检验

预应力混凝土管桩规格，检测数量；

外观质量、尺寸、保护层厚度、配筋、抗裂弯矩、极限弯矩。

6.2.6.3 混凝土结构构件检验

外观质量、尺寸、配筋、混凝土抗压强度、裂缝宽度、挠度、弯矩、极限荷载。

6.3 工程现场检测项目信息

6.3.1主体结构检测

6.3.1.1混凝土抗压强度

6.3.1.1.1回弹法

混凝土类型，混凝土设计强度等级，混凝土浇筑日期，测区混凝土抗压强度换算值平均值，测区混凝土抗压强度换算值标准差，测区混凝土抗压强度换算值最小值，现龄期混凝土抗压强度推定值，现龄期混凝土抗压强度推定值判定。

6.3.1.1.2钻芯法

混凝土骨料最大粒径，混凝土设计强度等级，混凝土浇筑日期，构件或检验批混凝土抗压强度值，构件或检验批混凝土抗压强度推定值，构件或检验批混凝土抗压强度推定值判定。

6.3.1.2砌体抗压强度

6.3.1.2.1回弹法

砂浆种类，砂浆设计强度等级，测位平均回弹值，测位砂浆强度换算值，测区砂浆抗压强度平均值，单元强度平均值，单元强度标准差，单元强度变异系数，砌筑砂浆抗压强度推定值，砌筑砂浆抗压强度推定值判定。

6.3.1.2.2贯入法

砂浆种类，砂浆设计强度等级，贯入深度，砂浆抗压强度换算值，砂浆抗压强度推定值之一，砂浆抗压强度推定值之二，砂浆抗压强度推定值，变异系数，砌筑砂浆抗压强度推定值判定。

6.3.1.2.3原位轴压法

砌体种类及设计强度等级，砂浆种类设计强度等级，试件尺寸，槽间砌体受压面积，槽间砌体受压初裂荷载，槽间砌体受压极限荷载，槽间砌体抗压强度，标准砌体抗压强度，测区砌体抗压强度平均值，测区砌体抗压强度标准差，测区砌体抗压强度变异系数，砌体抗压强度标准值，砌体抗压强度标准值判定。

6.3.1.3建筑变形

观测点数，观测次数，观测时间，观测点每次沉降量（结构每个大角每个方向的垂直度），观测点每次沉降速率，观测点每次累计沉降量（垂直度），最近一次观测周期观测点日均沉降速率，沉降（垂直度）稳定判定，观测点的P-T-S曲线图，观测点的等沉降曲线图，观测点布置平面示意图。

6.3.1.4混凝土结构构件外观质量及缺陷检查

缺陷描述，缺陷评定。

6.3.1.5钢筋保护层厚度

受力钢筋保护层厚度实测值，受力钢筋保护层厚度实测值偏差，受力钢筋保护层厚度不合格点的最大偏差合格判定，梁类受力钢筋保护层厚度合格点率，板类受力钢筋保护层厚度合格点率，梁类检验批受力钢筋保护层厚度合格判定，板类检验批受力钢筋保护层厚度合格判定。

6.3.1.6建筑构件尺寸偏差

构件尺寸实测值，构件尺寸实测值偏差，不同种类的构件尺寸偏差合格点率，不同种类的构件检验批尺寸偏差合格判定。

6.3.1.7粘结强度

6.3.1.7.1抹灰砂浆

抹灰砂浆种类，抹灰砂浆设计强度等级，施工日期，试件粘结剂种类，试件粘结强度值，试件断开形式，试件粘结强度平均值，检验批抹灰砂浆粘结强度合格判定。

6.3.1.7.2饰面砖

施工日期，试件粘结剂种类，试件尺寸，试样粘结强度，试样破坏状态，每组试样平均粘结强度，检验批饰面砖粘结强度合格判定。

6.3.1.7.3粘结材料粘合加固材与基材

施工日期，试件粘结剂种类，钢标准块粘合面面积，试件正拉粘结强度，试件破坏形式，检验批粘结材料粘合加固材与基材正拉粘结强度合格判定。

6.3.1.8拉拔强度

6.3.1.8.1填充墙砌体拉结筋

植筋施工日期，基材混凝土设计强度等级，植筋规格，单根植筋检验荷载值，单根植筋2min持荷后荷载值，单根植筋2min持荷后荷载降低，单根植筋混凝土基材有无裂缝、锚栓或植筋有无滑移等宏观裂损现象，单根植筋评定，植筋检验批合格判定。

6.3.1.8.2锚固件抗拔承载力

锚固件施工日期，锚固件类别，锚固件规格，基材混凝土设计强度等级，单根锚固件检验荷载值，单根锚固件实加检验荷载值，单根锚固件2min持荷后荷载值，单根植筋2min持荷后荷载降低，锚固件有无滑移、基材混凝土有无裂纹或其他局部损坏迹象或破坏类型，单个锚固件评定，锚固件检验批合格判定。

6.3.2建筑地基基础检测

6.3.2.1 建筑地基检测

6.3.2.1.1岩基载荷试验

试验点标高，孔口标高（深层岩基），试验点位置，压板直径及厚度，岩石类别或性状，岩石承载力特征值，检测数量；

检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点压力—沉降曲线，结论。

6.3.2.1.2复合地基载荷试验

试验点标高，桩型，置换率，桩数，桩径，桩长，压板尺寸，成型日期，复合地基设计承载力特征值，持力层或处理土层，检测数量；

检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点压力—沉降曲线，结论。

6.3.2.1.3竖向增强体载荷试验

桩顶设计标高，桩数，桩径，桩长，成型日期，龄期，单桩设计承载力特征值，持力层，检测数量；

检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点荷载—沉降曲线，沉降-时间对数曲线，结论。

6.3.2.1.4标准贯入试验

试样土层，类型，试验点标高，承载力特征值或设计要求击数，代表数量；

检测日期，仪器设备，检测深度，标准贯入击数，试验点竖向间距，地基效果评价。

6.3.2.1.5圆锥动力触探试验

试验土层，类型，试验点位，试验点标高，代表数量，承载力特征值；

检测日期，仪器设备，检测深度，锤击数，地基效果评价。

6.3.2.1.6静力触探试验

试验土层，类型，代表数量；

仪器设备，检测深度，比贯入阻力，锥尖阻力，侧壁摩阻力，贯入速率，贯入深度，零漂值，各试验孔检测结果，土层评价。

6.3.2.1.7十字板剪切试验

试样土层，类型，代表数量；

试验深度，剪切速率，额定荷载值，扭矩峰值或稳定值，不排水抗剪强度、重塑土强度、灵敏度，地基承载力、土的液性指数、土层评价。

6.3.2.1.8水泥土钻芯法试验

桩顶设计标高，开孔标高，桩数，桩身设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量，设计持力层性状；

开孔日期，芯样试件抗压强度，桩长，芯样特征，芯样检测日期，取样率，芯样试件组数，持力层岩土性状。

6.3.2.1.9低应变法试验

桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量；

仪器设备，检测日期，桩长，波速值，完整性类别，结论。

6.3.2.2 建筑基桩检测

6.3.2.2.1单桩竖向抗压载荷试验

桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，单桩设计竖向抗压承载力特征值，检测数量；

检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点荷载—沉降曲线，沉降-时间对数曲线，结论。

6.3.2.2.2单桩竖向抗拔载荷试验

桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，单桩设计竖向抗拔承载力特征值，配筋数量，钢筋强度设计值，检测数量；

检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点荷载—上拔量曲线，上拔量-时间对数曲线，结论。

6.3.2.2.3单桩水平载荷试验

桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩长，成桩日期，截面尺寸，设计水平承载力，配筋率，钢筋强度设计值；

检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，水平力—时间—作用点位移曲线，水平力—位移梯度曲线（单向多循环加载法）；水平力—力作用点位移曲线，水平力—位移梯度曲线，力作用点位移—时间对数曲线，水平力—力作用点位移双对数曲线（慢速维持荷载法），结论。

6.3.2.2.4钻芯法

桩顶设计标高，开孔标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩长，成桩日期，检测数量，设计持力层岩土性状；

开孔日期，仪器设备，芯样试件抗压强度，桩长，芯样特征，芯样检测日期，取样率，芯样试件组数，持力层岩土性状。

6.3.2.2.5低应变法

桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量；

检测日期，仪器设备，桩长，波速值，完整性类别，结论。

6.3.2.2.6高应变法

桩顶设计标高，检测截面标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量，锤重，锤高径比；

检测日期，仪器设备，桩长，桩身波速值，Jc值，贯入度，完整性类别，承载力检测值，结论。

6.3.2.2.7声波透射法

桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量，系统延迟时间；

检测日期，检测设备，桩长，声测管数量，声测管材料，声时，管距，波幅，主频，PSD值，桩身波速值，完整性类别，结论。

6.3.3建筑物附属设备安装检测

6.3.3.1管道水压

管道材质，管道规格，设计工作压力，试验压力，压力降，各连接处是否渗漏，所测部分区段给水系统管道水压试验结果判定。

6.3.3.2绝缘电阻

相别与相别之间绝缘电阻值，相别与零线之间绝缘电阻值，相别与地线之间绝缘电阻值，实测系统各支路绝缘电阻值是否满足规范要求，检测结果判定。

6.3.3.3接地电阻

接地种类，设计阻值，实测阻值，实测接地电阻是否符合规范及设计要求，检测结果判定。

6.3.4基坑监测项目信息

基坑深度，基坑安全等级，基坑支护类型，现场条件，施工工期；

围护墙（边坡）顶部水平位移，围护墙（边坡）顶部竖向位移，深层水平位移，立柱竖向位移，围护墙内力，支撑内力，立柱内力，锚杆内力，土钉内力，坑底隆起（回弹），围护墙侧向土压力，孔隙水压力，地下水位，土体分层竖向位移，周边地表竖向，周边建筑竖向，周边建筑倾斜，周边建筑水平位移，周边建筑裂缝，周边地表裂，周边管线变形，基准点。

6.3.5桥梁检测

6.3.5.1桥梁结构检测

结构几何参数、结构线型与变位、构件材料强度、构件裂缝、构件缺损及耐久性状况、支座与伸缩缝装置状态、索力、结构自振频率。

6.3.5.2 桥梁静载试验

应力（应变）、挠度、变位、裂缝、倾角、索力、栏杆水平推力。

6.3.5.3桥梁动载试验

自振特性（含频率、振型、阻尼比）、动力响应特性（含动应变、动挠度、速度、加速度、振幅、裂缝）。

6.3.5.4桥梁施工监控与健康监测

应力（应变）、挠度、裂缝、沉降、变位、温度、索力。

6.3.6钢结构检测项目信息

6.3.6.1超声波探伤

焊缝种类，超声波检验等级，焊缝质量等级，母材厚度，探头参数，发射体参数，缺陷位置，缺陷深度，缺陷指示长度，缺陷波幅，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对内部缺陷的要求。

6.3.6.2磁粉探伤

焊缝种类，焊缝质量等级，缺陷类型，缺陷位置，缺陷长度，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对表面及近表面缺陷的要求。

6.3.6.3射线探伤

焊缝种类，焊接方法，源种类，透照布置，胶片，增感方式，射线能量，曝光量，检测技术等级，焊缝质量等级，母材材质，底片黑度，像质指数，缺陷位置，缺陷长度，缺陷数量，一次透照长度，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对内部缺陷的要求。

6.3.6.4渗透探伤

焊缝种类，焊缝质量等级，母材材质，预清洗方法，渗透剂施加方法，渗透温度，渗透时间，乳化剂施加方法，渗透剂去除方法，乳化时间，干燥温度及时间，水温及水压，显像剂施加方法，显像时间，缺陷类型，缺陷位置，缺陷长度，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对表面缺陷的要求。

6.3.6.5涂层厚度

检测点涂层厚度实测值，涂层厚度技术要求，检测点涂层厚度是否符合技术要求。

6.3.7墙体围护结构检测

保温层构造（厚度）。

6.3.8市政道路检测

6.3.8.1路基路面压实度

土质类别，试验工序项目检测面积，设计压实度，最大干密度；

试样湿密度、含水率、试样干密度、压实度。

6.3.8.2沥青路面压实度

检测面积,标准密度,设计压实度；

试件密度、压实度。

6.3.8.3路基路面弯沉

结构类型，路面温度，温度修正系数，试验车牌号，气胎内压力，后轴重，设计弯沉值；

实测弯沉、换算到20℃弯沉。

6.3.8.4路面平整度

允许间隙；

合格率、标准差注：三米直尺检测结果表示为合格率，平整度仪检测结果表示为标准差。

6.3.8.5路面抗滑性能

6.3.8.5.1测定路面构造深度

路面结构类型，设计构造深度值；

TD、构造深度平均值TD。

6.3.8.5.2摆式仪测定路面摩擦系数

路面结构类型，设计摆值；

换算到20℃的摆值、测点平均值。

6.3.8.6路面结构厚度

设计厚度，允许偏差；

实测厚度、实测厚度与设计厚度差值、芯样描述。

6.3.8.7轻型触探

土样类型，贯入深度，设计承载力；

承载力。

6.3.8.8路面渗水系数

路面结构类型，设计值；

渗水系数Cw。

6.3.8.9车辙

沥青标号/型号及产地，集料品种及产地，填料，油石比，试件尺寸，试验时间，试验温度，试验轮行车速度，试验轮接地压强，试验轮行车距离，试件马歇尔标准击实密度，试件成型方法；

45min位移、60min位移、试验系数、DS动稳定度。

6.3.8.10泥浆性能指标

相对密度、黏度η、含砂率、胶体率、失水量、泥皮厚。

6.3.8.11闭水试验

管道内径，管材种类，接口种类，试验段长度，试验水头；

渗水量、外观检查。

7 质量控制信息

7.1日志信息（检测数据修改记录）

日志记录编码，试验编号，检测项目记录编号，检验类别，修改字段名，修改前数据值，修改后数据值，修改责任人，修改时间，修改检测项目库表名，备注。

7.2自动采集项目质量控制信息

样品（参数）名称，设备编号，委托编号，试验编号，检测项目记录编码，试验员，检验类别，样品单个荷载值，样品单个加荷速度峰值，样品单个数据采集日期，样品单个采集持续时间，备注。

7.3异常问题记录

异常问题记录编号，检测项目记录编码，检验类别，异常问题描述，问题提出人，问题提出阶段，问题提出时间，问题解决人，问题解决状态标识，授权人，授权时间，检测项目库表名,备注。

7.4不合格信息统计

样品编码，检测项目记录编码，委托编号，报告编号，检测项目名称，委托单位，送样日期，检测日期，报告日期，工程名称，工程编码，不合格参数，检测项目库表名,备注。

7.5检测项目数据汇总控制信息

样品编码，检测项目记录编码，委托编号，试验编号，报告编号，检测项目名称，委托单位，质量监督编码，质监机构，见证单位，送样日期，检测日期，报告日期，工程名称，工程编码，检测项目库表名，结论，合格与否标识，不合格项目说明，记录创建日期。

8表格类型

按附录B 《检测委托、记录、报告统一格式》。附录B请在广西建设网该文件通知中下载。

9检测报告编号规则

广西建设工程检测报告实行统一编号规则，共15位代码。

9.1报告编号代码前四位

检测机构资质证书编号后三位 + 一位英文字母（检测机构自定义，机构本部设为A）。

9.2报告编号代码第五位至第八位

检测代码，按附录A规定。

9.3报告编号代码第九位至第十位

年号，取后两位，用阿拉伯数字表示。

9.4报告编号代码第十一位至第十五位

流水号，共五位，用阿拉伯数字表示。

9.5“两工地”起重机械检测报告及外来检测机构检测报告编号规则另行规定。

附录A

检测项目及检测类别（样品）名称规范表

表A.1  建筑材料检测项目及样品名称规范表

| 序号 | 检测项目名称 | 检测代码 | 样品名称 | 技术要求区分 | 报告类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥检验 | MA01 | 通用水泥 | 强度等级 | A | MB01 |
| 2 | 砂检验 | MA02 | 天然砂/机制砂 | 规格/类别 | A | MB02 |
| 3 | 石检验 | MA03 | 卵石/碎石 | 规格/类别 | A | MB03 |
| 4 | 粉煤灰检验 | MA04 | 粉煤灰 | 产品等级 | B | MB04 |
| 5 | 矿粉检验 | MA05 | 矿粉 | 产品等级 | B | MB05 |
| 6 | 外加剂检验 | MA06 | 膨胀剂/减水剂 | 产品等级 | B | MB06 |
| 7 | 砼配合 比设计 | MA07 | 普通混凝土 | 强度等级 | B | MB07 |
|  |  |  | 抗渗混凝土 | （强度+抗渗）等级 | B |  |
| 8 | 砼抗压 | MA08 | 混凝土抗压试块 | 强度等级+试样尺寸 | A | MB08 |
| 9 | 砼抗折 | MA09 | 混凝土抗折试块 | 强度等级+试样尺寸 | A | MB09 |
| 10 | 砼抗渗 | MA10 | 混凝土抗渗试块 | 抗渗等级 | A | MB10 |
| 11 | 砂浆配合比 设计 | MA11 | 砌筑砂浆/ 抹灰砂浆 | 强度等级 | B | MB12 |
| 12 | 砂浆抗压 | MA12 | 砂浆抗压试块 | 强度等级 | A | MB13 |
| 13 | 钢筋检验 | MA13 | 钢筋 | 牌号+公称直径 | A | MB14 |
| 14 | 型钢检验 | MA14 | 型材 | 牌号 | A | MB17 |
| 15 | 钢筋焊接 | MA15 | 钢筋焊接接头 | 牌号+直径+接头类型 | A | MB15 |
| 16 | 机械连接 | MA16 | 钢筋机械连接接头 | 牌号+公称直径 | A | MB16 |
| 17 | 扣件检验 | MA17 | 直角扣件/旋转扣件/对接扣件 | 类别 | A |  |
| 18 | 钢管检验 | MA18 | 无缝钢管/焊接钢管 | 牌号+规格 | A | MB18 |
| 19 | 烧结砖检验 | MA19 | 烧结多孔砖/ 烧结普通砖 | 强度等级+试样尺寸 | A | MB20 |
| 20 | 砼砌块检验 | MA20 | 普通砌块 | 强度等级+试样尺寸 | A | MB21 |
|  |  |  | 轻集料砌块 | 强度等级+密度等级 | A |  |
| 21 | 加气砼砌块 | MA21 | 蒸压加气混凝土砌块 | 强度等级 | B |  |
| 22 | 建筑涂料 检验 | MA22 | 外墙涂料/内墙涂料/外墙腻子/室内腻子/底漆/溶剂型涂料 | 类别 | B |  |
| 23 | 防水材料检验 | MA23 | 防水卷材/高分子片材/防水涂料/止水带 | 类别+型号+产品等级 | B | MB22 |
| 24 | 密封材料检验 | MA24 | 硅酮结构胶 |  | B |  |
| 25 | 管材管件检验 | MA25 | 建筑用塑料管材管件 | 产品类型 | B | MB29 |
| 26 | 简易土工 | MA26 | 土 |  | B |  |
| 27 | 玻璃检验 | MA27 | 玻璃 |  | B |  |
| 28 | 电线电缆检验 | MA28 | 电线/电缆 | 导体类型 | B |  |

续表A.1

| 序号 | 检测项目名称 | 检测代码 | 样品名称 | 技术要求区分 | 报告类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 门窗检验 | MA29 | 窗 | 窗型 | B |  |
| 30 | 门窗型材检验 | MA30 | 铝合金建筑型材 | 表面处理方式 | B |  |
| 31 | 安全网检验 | MA31 | 安全网 | 规格/级别 | B |  |
| 32 | 安全帽检验 | MA32 | 安全帽 |  | B |  |
| 33 | 水质分析 | MA33 | 混凝土用水 | 混凝土类型 | B |  |
|  |  |  | 生活饮用水 |  | C |  |
| 34 | 围护结构实体 | MA34 | 建筑围护结构 |  | B |  |
| 35 | 保温材料检验 | MA35 | 玻璃棉 |  | B |  |
|  |  |  | 复合风管（酚醛板） |  | B |  |
|  |  |  | 胶粉聚苯颗粒 |  | B |  |
|  |  |  | 聚氨酯泡沫 |  | B |  |
|  |  |  | 泡沫玻璃 |  | B |  |
|  |  |  | 泡沫混凝土 |  | B |  |
|  |  |  | 膨胀珍珠岩 |  | B |  |
|  |  |  | 轻质屋面隔热砖 |  | B |  |
|  |  |  | 无机保温砂浆 |  | B |  |
|  |  |  | 橡塑保温板 |  | B |  |
|  |  |  | 硬质泡沫塑料 |  | B |  |
| 36 | 保温辅材检验 | MA36 | 界面砂浆 |  | B |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 |  | B |  |
|  |  |  | 增强网 |  | B |  |
| 37 | 隔热涂料检验 | MA37 | 隔热涂料 |  | B |  |
| 38 | 风机盘管检验 | MA38 | 风机盘管 |  | B |  |
| 39 | 幕墙检验 | MA39 | 玻璃幕墙 |  | B |  |
| 40 | 高强螺栓检验 | MA40 | 高强螺栓连接副 | 螺栓等级+处理方法 | B |  |
| 41 | 结构构建 | MA41 | 混凝土预制构件 | 类型 | B |  |
| 42 | 建材放射性 | MA42 | 建筑材料 | 材料类别 | B |  |
| 43 | 芯样抗压 | MA43 | 混凝土芯样 |  | A |  |
| 44 | 安全带检验 | MA45 |  | 类别+等级 | B |  |
| 45 | 混凝土劈裂 | MB11 | 混凝土劈裂试块 | 强度等级+试样尺寸 | A |  |
| 46 | 钢绞线检验 | MB19 | 钢绞线 | 强度级别 | A |  |
| 47 | 沥青检验 | MB23 | 沥青 | 标号/型号 | A |  |
| 48 | 沥青混合料 | MB24 | 沥青混合料 |  | B |  |
| 49 | 沥青混合料 配合比 | MB25 | 沥青混合料 配合比 |  | C |  |
| 50 | 土工 | MB26 | 土 |  | B |  |
| 51 | 土工合成材料 | MB27 | 土工膜/土工布 | 规格型号 | B |  |
|  |  |  | 土工格室 | 规格型号 | B |  |
|  |  |  | 土工格栅 | 规格型号 | B |  |

续表A.1

| 序号 | 检测项目名称 | 检测代码 | 样品名称 | 技术要求区分 | 报告类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 混凝土排水管 | MB28 | 混凝土排水管 |  | B |  |
| 53 | 水泥净浆配比 | MB30 | 水泥净浆配合比 |  | B |  |
| 54 | 水泥净浆抗压 | MB31 | 水泥净浆抗压试件 |  | A |  |
| 55 | 水泥土配比 | MB32 | 水泥土配合比 |  | B |  |
| 56 | 水泥土抗压 | MB33 | 水泥土抗压试件 |  | A |  |
| 57 | 无机结合料配合比 | MB34 | 无机结合料配合比 |  | C |  |
| 58 | 无机结合料 | MB35 | 无机结合料 |  | B |  |
| 59 | 天然石材检验 | MB36 | 天然石材 |  | B |  |
|  |  |  | 岩石芯样 |  | B |  |
| 60 | 道路集料 | MB37 | 粗集料 | 品种+规格 | B |  |
|  |  |  | 细集料 |  | B |  |
| 61 | 路面砖检验 | MB38 | 混凝土路面砖 | 规格+强度等级 | A |  |
|  |  |  | 透水砖（板） |  | A |  |
|  |  |  | 植草砖 |  | A |  |
| 62 | 路缘石检验 | MB39 | 路缘石 | 规格+强度等级 | A |  |
| 63 | 井盖水箅检验 | MB40 | 井盖 | 承载等级 | B |  |
|  |  |  | 水箅 |  | B |  |
| 64 | 混凝土芯样 | MB42 | 混凝土芯样 | 强度类型 | A |  |
| 65 | 特别材料 | MB41 | 建筑材料 |  | C | MA44 |

说明：1、房建建筑材料的检测代码用字母“MA”表示，市政建筑材料的检测代码用字母“MB”表示。

2、检测系统报告分三种类型，分别用英文字母A、B、C代表，它们的定义是：

“A”代表该类项目需要输入原始检测数据(自动采集项目通过设备上传原始检测数据)，软件自动计算检测结果，根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在软件中打印委托单、原始记录和检测报告；

“B”代表该类项目不需要输入原始数据，只输入各参数的检测结果，软件根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在软件中打印委托单和检测报告；

“C”代表该类项目只需要在软件中上传检测报告文档，报告文档由检测人员外部办公软件编写，此类项目可以在软件中打印二维码防伪报告封面。

表A.2  现场检测项目及类别名称规范表

| 序号 | 检测项目名称 |  |  | 检测代码 | 检测类别名称 |  |  | 报告类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑变形 |  |  | EN01 | 建筑物 |  |  | C |  |
| 2 | 基坑锚杆 |  |  | EN 02 | 基坑监测 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  | 锚杆监测 |  |  | C |  |
| 3 | 地基基础 |  |  | EN 03 | 基桩检测 |  |  | C | 按试验方法分10种报告格式 |
| 4 | 混凝土强度 |  |  | EN 04 | 结构混凝土检测 |  | 钻芯法 | C |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 回弹法 | C |  |
| 5 | 砌体强度 |  |  | EN 05 | 砌体 检测 | 回弹法 |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | 贯入法 |  | C |  |
|  |  |  |  |  |  | 原位轴压法 |  | C |  |
| 6 | 粘结强度 |  |  | EN 06 | 抹灰砂浆 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  | 饰面砖 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  | 碳纤维 |  |  | C |  |
| 7 | 抗拉拔承载力 |  |  | EN 07 | 锚固件 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  | 拉结筋 |  |  | C |  |
| 8 | 混凝土中钢筋 |  |  | EN 08 | 钢筋混凝土 |  |  | C |  |
| 9 | 尺寸、变形与损伤 |  |  | EN 09 | 混凝土构件 |  |  | C |  |
| 10 | 钢结构 |  | 探伤 | EN 10 | 钢结构 |  |  | C | 按试验方法分4种报告格式 |
|  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  | C |  |
| 11 | 墙体节能构造 |  |  | EN 11 | 围护结构实体 |  |  | C |  |
| 12 | 建筑物水电 |  |  | EN 12 | 建筑物 |  |  | C |  |
| 13 | 土工 |  |  | EN 13 | 回填土 |  |  | C |  |
| 14 | 室内空气 |  |  | EN 14 | 室内空气检测 |  |  | C |  |
|  |  |  |  |  | 土壤氡检测 |  |  | C |  |
| 15 | 配电 |  |  | EN 15 | 照明系统 |  |  | C |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |  |  | C |  |
| 16 | 空调系统检测 |  |  | EN 16 | 空调系统 |  |  | C |  |
| 17 | 桥梁检测 |  |  | EN17 | 市政桥梁 |  |  | C |  |
| 18 | 主体结构综合检测 |  |  | EN19 | 建筑物 |  |  | C |  |
| 19 | 路基路面压实度 |  |  | MN01 | 路基路面 |  |  | B |  |
| 20 | 沥青路面压实度 |  |  | MN02 | 沥青路面 |  |  | B | 按试验方法分4种报告格式 |
| 21 | 路基路面弯沉 |  |  | MN03 | 道路 |  |  | B |  |
| 22 | 车辙 |  |  | MN04 | 沥青混合料 |  |  | B |  |
| 23 | 路面平整度 |  |  | MN05 | 路面 |  |  | B |  |
| 24 | 路面抗滑性能 | 构造深度 |  | MN06 | 路面 |  |  | B |  |
|  |  | 摩擦系数(摆式仪) |  |  |  |  |  | B |  |

续表A.2

| 序号 | 检测项目名称 | 检测代码 | 检测类别名称 | 报告类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 路面结构厚度 | MN07 | 路面厚度 | B |  |
| 26 | 轻型触探 | MN08 | 地基 | B |  |
| 27 | 现场泥浆性能指标 | MN09 | 泥浆 | B |  |
| 28 | 沥青路面渗水系数 | MN10 | 沥青路面 | B |  |
| 29 | 市政闭水试验 | MN11 | 排水管管道 | B |  |
| 30 | 排水管检测 | MN12 | 混凝土排水管 | C |  |
| 31 | 盾构管片检测 | MN13 | 盾构管片 | C |  |

说明：1、房建现场检测的检测代码用字母“EN”表示，市政现场检测的检测代码用字母“MN”表示。

2、检测系统报告分三种类型，，分别用英文字母A、B、C代表，它们的定义是：

“A”代表该类项目需要输入原始检测数据(自动采集项目通过设备上传原始检测数据)，软件自动计算检测结果，根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在软件中打印委托单、原始记录和检测报告；

“B”代表该类项目不需要输入原始数据，只输入各参数的检测结果，软件根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在软件中打印委托单和检测报告；

“C”代表该类项目只需要在软件中上传检测报告文档，报告文档由检测人员外部办公软件编写，此类项目可以在软件中打印二维码防伪报告封面。